(Návrh)

VYHLÁŠKA

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

z ... 2018,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 17 zákona č. .../2018 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o

- základných požiadavkách na rozmery strelných zbraní kontrolované z hľadiska bezpečnosti,

- homologizácii,  odbere vzorky, overení označenia typu, overení zhody rozmerov hlavných častí strelnej zbrane s tabuľkami stálej komisie podľa § 2 písm. l) zákona, overení odolnosti materiálu pri streľbe, overení bezpečnej funkcie pri streľbe, homologizácii expanzných prístrojov, jatočných zbraní a akustických zbraní, pádovej skúške,

- kusovom overení, kontrole pred streľbou, skúšobnom strelive, skúšobnej streľbe, kontrole po streľbe, vyššej skúške, kusovom overení strelnej zbrane s hladkým vývrtom hlavne nabíjané zozadu, kusovom overení strelnej zbrane, ktorá je nabíjaná čiernym prachom,

- skúške typu streliva, odbere vzoriek streliva pre skúšku typu streliva, strelive s vysokým výkonom, strelive určenom pre expanznú strelnú zbraň na granule, novom strelive, kontrole a spôsobilosti referenčného streliva, menovitom tlaku, kontrole nábojov s bezolovenými brokmi, metóde merania deformácie pri heterogénnych brokoch, metóde merania tvrdosti jadra pri homogénnych brokoch,

- inšpekcii, odbere vzoriek, kontrole výroby, vizuálnej kontrole, kontrole rozmerov, kontrole maximálneho tlaku, meraní kinetickej energie, kontrole bezpečnej funkcie,

- metódach merania a postupe kalibrácie,

- overovacej značke a národnej overovacej značke strelných zbraní a streliva a o jej grafickom vyobrazení.

§ 2

Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

- expanznou akustickou strelnou zbraňou ručný prístroj, vrátane signálnej zbrane a  zbrane so slzotvornou náplňou, ktorá nie je určená pre streľbu pevných striel,

- expanznou strelnou zbraňou na granule krátka zbraň, ktorá strieľa len nábojky, ktorých strely sú tvorené kovovými granulami o priemere menšom ako 2 mm,

- jatočnou strelnou zbraňou zariadenie používané na usmrtenie zvierat prostredníctvom vniknutia smrtiaceho komponentu do mozgu zvieraťa, pričom smrtiaci komponent je súčasťou tohto zariadenia,

- strelivom vysokého výkonu strelivo schváleného typu, kde priemerný maximálny tlak je vyšší ako normálny ustanovený tlak; strelivo vysokého výkonu je pokladané za nové strelivo,

- citlivosťou pomer medzi elektrickým nábojom a kalibračným tlakom,

- kalibračnou krivkou čiara vypočítaná metódou najmenších štvorcov na základe pomeru medzi vstupným a výstupným signálom,

- statickou kalibráciou kalibrácia meracieho prístroja v statickom stave pomocou referenčného snímača,

- kontinuálnou kalibráciou alternatívna kalibrácia ku kalibrácii podľa písmena g), ktorá sa vykonáva pomocou referenčného snímača,

- dynamickou kalibráciou fakultatívna a doplnková kalibrácia ku kalibrácii podľa písmena g) alebo h), ktorá sa vykonáva pomocou referenčného snímača.

§ 3

Rozmery strelných zbraní

Podrobnosti o základných požiadavkách na rozmery strelných zbraní kontrolovaných z hľadiska bezpečnosti podľa prílohy č. 1 bod 2.2 zákona sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 4

Homologizácia

Homologizácia strelných zbraní sa vykonáva podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona a postupom uvedeným v prílohe č. 2.

§ 5

Kusové overenie

Kusové overenie sa vykonáva podľa § 12 ods. 1 psím. c) zákona a postupom uvedeným v prílohe č. 3.

§ 6

Skúška typu streliva

Skúška typu streliva sa vykonáva podľa § 12 ods. 2 psím. a) zákona a postupom uvedeným v prílohe č. 4.

§ 7

Inšpekcia

Inšpekcia sa vykonáva podľa § 12 ods. 2 psím. b) zákona a postupom uvedeným v prílohe č. 5.

§ 8

Metódy merania

Metóda merania používaná pri posudzovaní zhody strelných zbraní a streliva uvedená v prílohe č. 6 je

- meranie deformácie pri heterogénnych brokoch,

- meranie tvrdosti jadra pri homogénnych brokoch,

- meranie tlaku plynov:

- základnou metódou,

- náboja so stredovým zápalom určeného do zbraní s hladkým vývrtom hlavne,

- náboja so stredovým zápalom určeného do zbraní s drážkovaným vývrtom hlavne,

- nábojky s brokmi,

- náboja na priemyselné účely,

- akustickej nábojky,

- nábojky s nábojnicou určenou pre priemyselné expanzné prístroje,

- náboja s okrajovým zápalom,

- pri skúšobnej streľbe,

- meranie rýchlosti a kinetickej energie strely.

§ 9

Postup kalibrácie

Postup kalibrácie zariadení uvedený v prílohe č. 7.

§ 10
Overovacie značky a národné overovacie značky

Overovacie značky a národné overovacie značky sú uvedené v prílohe č. 8.

§ 11

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.)

§ 12

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.

Príloha č. 1 k vyhláške č. .../2018 Z. z.

Rozmery strelných zbraní kontrolované z hľadiska bezpečnosti

A. Všeobecné rozmery

- Strelná zbraň s drážkovaným vývrtom, expanzná akustická strelná zbraň a expanzná strelná zbraň na granule určená pre streľbu nábojok so stredovým zápalom.

  - Kontrolujú sa rozmery:

    - Nábojová komora:

- priemer  nábojovej komory vo vzdialenosti E príp. R:  	PI

- dĺžka komory po priemer H2 				L3

- zadný priemer hrdla				H2

    - Prechodový kužeľ nábojovej komory podľa časti B:						L1/P2 a L2/H1

    - Čelo záveru podľa časti C: 				R (E)

    - Počiatok drážkovania:

- priemer základne prechodového kužeľa:			G1

- polovica vrcholového uhla prechodového kužeľa:		i

- vzdialenosť medzi priemermi H2 a F:			 	G

    - Vodiaca časť vývrtu:

  - priemer vývrtu v poliach:				F

  - priemer vývrtu v drážkach:				Z

  - Rozmery podľa bodu 1.1, okrem rozmeru podľa bodu 1.1.4 písm. b), sú väčšie alebo rovné ako rozmery uvedené v tabuľkách stálej komisie pre najmenšiu nábojovú komoru. Rozmer podľa bodu 1.1.4 písm. b) je menší alebo rovný rozmeru predpísanému tabuľkami stálej komisie pre najmenšiu nábojovú komoru. Dodržiavajú sa tolerancie rozmerov určené v tabuľkách stálej komisie.

- Strelná zbraň s hladkým vývrtom so stredovým zápalom určená pre streľbu brokových alebo cvičných nábojov.

  - Kontrolujú sa rozmery

    - nábojovej komory:

- priemer vstupu do nábojovej komory 				D

- dĺžka nábojovej komory 				L

- priemer základne prechodového kužeľa 				H

    - hĺbky pre okraj náboja (zahĺbenie) podľa časti C: 		T

    - vrcholový uhol prechodového kužeľa 				1

    - priemer vývrtu hlavne 						B

  - Rozmery podľa bodu 2.1 musia byť v rozsahu tolerancií určenom v tabuľkách stálej komisie.

- Strelné zbrane určené ku streľbe nábojov s okrajovým zápalom

  - Kontrolujú sa rozmery:

    - nábojovej komory:

- priemer vo vzdialenosti  R: 					P1

- dĺžka komory pre priemer H2: 					L3

- zadný priemer krčku:					H2

- dĺžka po začiatok dosadacieho kužeľa:				L1

    - Hĺbka lôžka pre okraj náboja (zahĺbenie) podľa časti C: 		R

    - Vývrt hlavne:

- priemer vývrtu v poliach:					F

- priemer vývrtu v drážkach:					Z

  - Rozmery podľa bodu 3.1 musia byť väčšie alebo rovné ako rozmery určené tabuľkami stálej komisie pre najmenšiu nábojovú komoru.

- Kontrola rozmerov priemeru vývrtu sa vykoná pri strelných zbraniach s:

  - hladkým vývrtom pomocou overovacích meradiel odstupňovaných po 0,05 mm alebo pomocou ekvivalentných meracích systémov; rozmer vyznačený na hlavni v desatinách mm je ten, ktorý zmenšený o 0,05 mm umožňuje vloženie meradla s týmto rozmerom do hlavne a zväčšený o 0,05 mm už vloženie meradla tohto rozmeru nedovoľuje; ak sa dodrží zásada určovania priemeru, tak je možné použiť meradlá s dotykom v dvoch alebo troch bodoch vyrobené z tvrdého kovu, spojené s mechanickým zariadením s priamym odpočtom rozmerov alebo elektronickým snímačom,

  - drážkovaným vývrtom pomocou meradiel, ktorých rozmer sa rovná najmenšiemu rozmeru uvažovaného kalibra.

- Kontrola rozmerov nábojovej komory a začiatku drážkovania alebo prechodového kužeľa sa vykoná:

  - pri strelných zbraniach s hladkým vývrtom pomocou najmenších a najväčších overovacích meradiel uvedených v tabuľkách stálej komisie pre zahĺbenie (T) alebo pomocou ekvivalentných meracích systémov,

  - kontrolou priemeru (D), pri ktorej sa používa kužeľové meradlo so zohľadnením, že vrcholový uhol prechodového kužeľa (l) sa líši podľa výrobcu, pri ktorej sa kontroluje posuvným meradlom, pre kontrolu dĺžky nábojovej komory (L) a priemeru (H) sa použije valcové overovacie meradlo s ryskami alebo meradlo s dotykom v dvoch alebo troch bodoch z tvrdého kovu vybavené mechanickým alebo elektronickým odčítacím systémom alebo meradlom, ktoré používa stlačený vzduch,

  - telo meradiel podľa písmena a) a b) má stupnicu alebo rysky na obvode, ktoré udávajú dĺžku nábojovej komory; tieto meradlá sa môžu tiež použiť pre meranie priemeru v rôznych miestach nábojovej komory pre overenie stupňa kužeľovitosti, a tiež pre meranie priemeru na dne nábojovej komory a sú označené kontrolným krúžkom pre kalibráciu,

  - pri strelných zbraniach s drážkovaným vývrtom so stredovým zápalom a pri strelných zbraniach s okrajovým zápalom pomocou meradla tvaru a kužeľových meradiel, ktorých tvar zodpovedá najmenším hodnotám rozmerov nábojových komôr alebo pomocou ekvivalentných meracích systémov.

B. Poloha prechodového kužeľa nábojovej komory.

  - Prechodový kužeľ nábojovej komory, ktorý sa má overiť, je definovaný podielmi L1/P2 a L2/H1.

  - Kontrola sa vykonáva pomocou kužeľového tŕňa, ktorý kopíruje kužeľ najmenšej  nábojovej  komory a jeho vzdialenosť od čela záveru.

  - Rozmery prechodového kužeľa komory musia byť väčšie alebo rovné ako sú rozmery predpísané tabuľkami stálej komisie pre najmenšiu nábojovú komoru.

C. Uzamykacia vôľa

- Základným rozmerom uzamykacej vôle je vzdialenosť medzi geometrickou časťou  nábojovej komory, o ktorú sa opiera náboj vo svojej najprednejšej  polohe, a čelom záveru alebo dnom lôžka strelnej zbrane.

- Touto geometrickou časťou je podľa typu náboja:

2.1  bezokrajové náboje s kužeľom:

- prechodový kužeľ nábojovej  komory, definovaný podielmi Ll/P2 a L2/Hl.

2.2 bezokrajové náboje bez kužeľa:

- koniec nábojovej komory, definovaný L3 (po priemer H2).

2.3 náboje s okrajom a náboje s okrajovým zápalom:

- hĺbka lôžka pre okraj (zahĺbenie) R.

2.4 náboje s dnom Magnum:

- výška dna E.

2.5 brokové náboje:

- hĺbka pre okraj (zahĺbenie) T (D, a).

- Uzamykacia vôľa je daná vzdialenosťou medzi čelom záveru alebo medzi lôžkom  (baskulou) zbrane a dnom kalibra uzamykacej vôle, ktorý má rozmery zodpovedajúce  najmenšej nábojovej komore. Meranie sa vykonáva pri uzamknutom závere. Pri použití najväčšieho kalibra vyrobeného s ohľadom na najväčšiu uzamykaciu vôľu uvedenú v odseku 5 a vloženého do strelnej zbrane nesmie byť možné strelnú zbraň uzamknúť.

- Špeciálny postup na kontrolu uzamykacej vôle sa vyžaduje, ak je súčasne splnené, že:

- kaliber bez nákružku, ktorého výstupok najväčšieho náboja z najmenšej komory sa rovná hodnote ∆ L a

- kaliber podľa písmena a) sa používa do strelnej zbrane, ktorá vykazuje výrazné rozdiely oproti písmenu a); ďalší postup výrobcu schváli autorizovaná osoba.

  - Ak strelná zbraň zodpovedá kritériám podľa bodu 4, uzamykacia vôľa sa kontroluje špeciálnym verifikačným kalibrom. Najmenší verifikačný kaliber (∆ L): normálny verifikačný kaliber sa predĺži o hodnotu ∆ L, pričom po zavedení najmenšieho verifikačného kalibra ∆ L do komory musí byť uzávierka záveru funkčná. Najväčší verifikačný kaliber (∆ L): zostrojený na základe najmenšieho verifikačného kalibra 
(∆ L), pričom sa prihliada na najväčšie uzamykacie vôle opísané v bode 5. Hodnota ∆ L zodpovedá hodnotám podľa tabuliek stálej komisie, ako je uvedená pri príslušných kalibroch.

- Najväčšie hodnoty uzamykacej vôle, i po skúšobnej streľbe, sú tieto:

  - pre dlhé zbrane s drážkovaným vývrtom pre náboje so stredovým zápalom a pištole alebo  revolvery  určené ku streľbe nábojov s kužeľom, ktorých dĺžka nábojnice je väčšia ako 30 m	
       a) tlak plynov Pcrmax nie väčší ako 3 300 bar: 0,15 mm

PT max nie väčší ako  3800 bar:

- tlak plynov Pcrmax  väčší ako 3 300 bar,

PT max väčší ako  3800 bar:	              			0,10 mm

  - pre ostatné pištole pre náboje so stredovým zápalom:

- bezokrajové náboje s kužeľom: 				0,20 mm

- bezokrajové náboje bez kužeľa: 				0,30 mm

- ostatné náboje: 							0,30 mm

  - pre ostatné revolvery pre náboje so stredovým zápalom: 	0,25 mm

  - pre zbrane s hladkým vývrtom pre brokové náboje so stredovým zápalom:

- samonabíjacie a opakovacie  poloautomatické  zbrane: 	0,35 mm

- zbrane so sklopnou hlavňou a iné zbrane: 			0,20 mm

5.4.1 po skúšobnej streľbe musí byť záverová vôľa medzi hlavňou a lôžkom (baskulou)  menšia alebo rovná ako 0,10 mm.

  - pre strelné zbrane pre náboje s okrajovým zápalom:

- indikácia kinetickej energie namiesto tlaku:  				0,20 mm

- tlak plynov PCr max, resp. PT max nižší alebo rovný 1 900 bar:	0,20 mm

- tlak plynov PCr max, resp. PT max do 2 500 bar:			0,15 mm

- tlak plynov PCr max, resp. PT max vyšší ako 2 500 bar:		0,10 mm

- Pre kaliber s problematickou uzamykacou voľou sa v tabuľkách stálej komisie vedľa čísla uzamykacej vôle uvedie aj alfa numerický kód pre:

- prechodový kužeľ 3,

- nákružok 4,

- E (náboj Magnum) 5,

- ústie nábojnice 6.

Príloha č. 2 k vyhláške č. .../2018 Z. z.

Homologizácia

A. Všeobecné ustanovenia o homologizácii

- Overenie zhody rozmerov podľa prílohy č. 3 šiesteho bodu písm. c) zákona sa vykoná porovnaním rozmerov strelnej zbrane podľa prílohy č. 3 druhého bodu zákona s tabuľkami stálej komisie tak, že rozmery

  - nábojovej komory a hlavne skúšanej strelnej zbrane musia zodpovedať rozmerom uvedeným v tabuľkách stálej komisie,

  - konštrukcie nábojovej komory zodpovedajú rozmerom nábojok určených výrobcom; rozmerom konštrukcie je najmä:

- priemer vstupu do nábojovej komory (Pl),

- zadný priemer krčka (H2),

- najmenšia dĺžka nábojovej komory (L3),

- najmenšia vzdialenosť medzi čelom a dnom sedla pre okraj nábojky (R).

- Ak sa vyrába nový expanzný prístroj rozmery podľa prílohy č. 3 šiesteho bodu písm. c) zákona sa overujú podľa výkresov výrobcu, skôr ako dôjde k prevzatiu týchto rozmerov do tabuliek stálej komisie.

- Overenie bezpečnej funkcie pri streľbe

3.1 Pri overení bezpečnej funkcie pri streľbe podľa prílohy č. 3 šiesteho bodu písm. e) zákona je potrebné overiť, že

  - poistky strelnej zbrane zabraňujú výstrelu pri nabíjaní, vybíjaní, manipulácii a nárazoch,

  - nabíjanie streliva do strelnej zbrane je jednoduché,

  - streľba zo strelnej zbrane s pomocou pohodlnej rukoväte je ľahká,

  - streľba zo strelnej zbrane nie je možná, ak nie je správne uzamknutá strelná zbraň,

  - vytiahnutie vystrelenej nábojnice zo strelnej zbrane a odstránenie zásobníka prázdneho alebo obsahujúceho vystrelené nábojky zo strelnej zbrane je jednoduché,

  - vytiahnutie nevystrelenej nábojky zo strelnej zbrane alebo vytiahnutie zásobníka, ktorý obsahuje nevystrelenú nábojku a vystrelenú nábojku zo strelnej zbrane, je bezpečné s ohľadom na konštrukciu strelnej zbrane.

3.2 Ak strelná zbraň nevyhovuje podľa bodu 3.1 z dôvodu vadného streliva skúška sa vykoná opätovne.

- Overenie odolnosti materiálu pri streľbe

4.1 Overenie odolnosti materiálu pri streľbe podľa prílohy č. 3 šiesteho bodu písm. f) zákona sa vykoná overením kvality materiálu použitého pre časti strelnej zbrane, ktorá je podrobená zvýšenému namáhaniu tlakom; kvalita materiálu použitého pre časť strelnej zbrane musí zodpovedať predpokladanému zaťaženiu.

4.2 Pred výstrelom sa overí, či strelná zbraň nemá viditeľnú vadu kovovej časti alebo výrobnú vadu, ktorá by mohla mať vplyv na funkciu strelnej zbrane.

4.3 Overenie odolnosti materiálu pri streľbe sa vykoná pri teplote prostredia od 15 °C do   25 °C:

  - pri ručných strelných zbraniach podľa prílohy č. 3 druhého bodu písm. a) a b) zákona, streľbou piatich najsilnejších spotrebných nábojov pri nedostatku skúšobných nábojov,

  - pri ručných strelných zbraniach podľa prílohy č. 3 druhého bodu písm. c) zákona, streľbou piatich nábojov toho istého druhu,

  - pri expanzných prístrojoch podľa prílohy č. 3 druhého bodu písm. d) zákona, streľbou desiatich skúšobných nábojok alebo pri ich nedostatku použitím každého iného prostriedku vyvolávajúceho pretlak vzhľadom k tlaku vyvíjaného najsilnejším spotrebným strelivom a najťažšieho upevňovacieho prvku s ohľadom na spôsob streľby predpokladanej pre tento prvok, ktorý je podľa vyhlásenia výrobcu určený k expanznému prístroju a s najviac namáhajúcim nastavením,

  - pri vložných hlavniach podľa prílohy č. 3 druhého bodu písm. g) zákona, streľbou dvoch skúšobných nábojov, ktoré vyvíjajú tlak určený pre ich kalibre tabuľkami stálej komisie.

4.4 Časti strelnej zbrane podrobené zvýšenému namáhaniu tlakom okrem strelných zbraní uvedených v prílohe č. 3 druhom bode písm. c) zákona, nesmú po streľbe vykazovať škáry, vydutia, praskliny a iné vady. Pri strelnej zbrani uvedenej v prílohe č. 3 druhom bode písm. c) zákona sú prípustné deformácie a praskliny vyvolané streľbou len v predpokladanej a určenej časti priamo súvisiacou so streľbou, ktoré nepredstavujú nebezpečenstvo pri ich použití.

4.5 Skúška expanzného prístroja podľa prílohy č. 3 druhého bodu písm. d) zákona určenej na priemyselné účely s tĺkom a zásobníkom sa vykoná overením pri zvýšenom namáhaní tlakom a overením špeciálneho systému, ak sa skúša expanzný prístroj.

4.5.1 Overenie pri zvýšenom namáhaní tlakom sa vykoná streľbou na určený materiál podľa predpokladaných podmienok použitia a s použitím skúšobných nábojok, ktoré vyvinú tlak vyšší o 30 % ako maximálny tlak (Pmax), alebo ak to nie je možné, zníži sa prídavný najmenší objem (Va) na redukovaný skúšobný objem (VE) tak, že sa získa o 30 % vyšší tlak definovaný len obalovými krivkami maximálneho tlaku (Pmax) a 1,3 násobku maximálny tlaku (Pmax) príslušného kalibra. Podrobnosti o skúšobných objemoch sú uvedené v grafe č.1:

Graf č. 1

Vysvetlivky:

VE = redukovaný skúšobný objem pre 1,3 Pmax,

Vs = redukovaný skúšobný objem pre 1,15 Pmax,

Va = prídavný objem prístroja.

4.5.1.1 Na skúšku podľa bodu 4.5.1 sa odoberie vzorka, ktorou je strelná zbraň zo sériovej výroby, alebo ak nie je k dispozícii vzorka odoberie sa vzorka typu strelnej zbrane, pre ktorú je podaná žiadosť o homologizáciu, sa použije:

  - desať skúšobných nábojok alebo pri ich nedostatku, desať nábojok vybraných autorizovanou osobou alebo schválenou úradnou skúšobňou z najsilnejších zo sériovej výroby, ktoré musia vyvinúť stredný tlak P10 (Va = 0,16 cm3) rovný alebo väčší 85 % maximálneho tlaku (Pmax) určeného pre daný kaliber,

  - kovový zásobník prispôsobený danému systému a dodaný výrobcom,

  - najťažší tĺk, ktorý má najmenšiu vôľu medzi ním a hlavňou, ako je určené pre systém podľa výrobných výkresov a s redukovaným prídavným objemom (VE), tak že sa získa o 30 % vyšší tlak; tento tĺk a jeho výkres dodá autorizovanej osobe výrobca prístroja,

  - vhodný upevňovací diel k materiálu a k systému,

  - regulácia na najvyšší výkon prístroja.

4.5.1.2 Po overení pri zvýšenom namáhaní tlakom sa na strelenej zbrani nevykoná homologizácia, ak strelná zbraň má plastické deformácie alebo trhliny v časti strelnej zbrane, ktorá je vystavená tlaku plynov, najmä nábojová komora, hlaveň alebo záver.

4.5.2 Pri overení špeciálneho systému podľa bodu 4.5, ak sa skúša expanzný prístroj, sa vykoná kontrola súboru, ktorý sa skladá z prístroja, nábojky a zásobníka zo sériovej výroby.

4.5.2.1 Špeciálny systém je určený výrobcom a skladá sa z prístroja, najťažšieho sériovo vyrobeného tĺka s najmenším prídavným objemom (Va) a s najmenšou vôľou medzi tĺkom a hlavňou a z nábojov v štandardných zásobníkoch určených kalibrov označených obchodným názvom a príslušnou farbou výrobcom.

4.5.2.2 Skúšobná streľba každého špeciálneho systému sa vykoná podľa zásad:

  - štyri štandardné zásobníky, ktoré obsahujú tri nábojky umiestnené za sebou, spotrebné , rovnakej farby a od rovnakého výrobcu,

  - najťažší tĺk, s najmenšou vôľou medzi ním a hlavňou a s redukovaným prídavným objemom (VS) pre vyvinutie o 15 % vyššieho tlaku s daným kalibrom, ktorý je definovaný len obalovými krivkami Pmax a 1,15 Pmax stanovenými v tabuľkách stálej komisie uvedenými v grafe č.1; tĺk a jeho výkres dodá  autorizovanej osobe žiadateľ,

  - vhodný upevňovací diel k materiálu a k systému,

  - regulácia najvyššieho výkonu prístroja.

4.5.2.3 K protokolu o skúške sa priloží zoznam zariadení, ktoré sú pri skúške použité. Špeciálny systém nevyhovie podmienkam homologizácie, ak po overení systému majú dná alebo okraje nábojníc trhliny, ak sú prerazené alebo roztrhnuté, ak je zásobník zlomený na dva kusy alebo má pozdĺžnu trhlinu, ktorá súvisí s troma vystrelenými nábojkami. V  prípade potreby môže výrobca predložiť špeciály systém po úprave alebo výmene zásobníka s novými nábojkami.

4.5.2.4	Pre overenie špeciálneho systému platí:

- v návode na použitie sa uvedie, že bez nebezpečenstva možno použiť len tie časti špeciálneho systému, ktoré sú s vyhovujúcim výsledkom vyskúšané pri overení špeciálneho systému,

- ak vyhovuje overenie špeciálneho systému, označí sa najmenšie spotrebiteľské balenie nábojov do zásobníka názvom výrobcu a označením modelu prístroja, pre ktorý je táto časť špeciálneho systému určená,

- homologizácia špeciálneho systému sa oznámi výrobcovi expanzného prístroja.

4.6 Podľa metódy uvedenej v bode 4.5.2 sa predloží k homologizácii iný súbor ako zásobník alebo náboje tak, že sa vyskúša v rovnakom prístroji, ktorý je podrobený homologizácii s vyhovujúcim výsledkom skúšky na vyšší tlak o 30 %, ako je uvedené v bode 4.5.1.

- Homologizačná značka je uvedená v prílohe č. 8.

B. Homologizácia niektorých druhov strelnej zbrane

- Homologizácia expanzných prístrojov

  - Trieda expanzného prístroja určená výstupnou rýchlosťou skúšobného valcového prvku s hmotnosťou (8 ±0,3) g a priemerom 6,00 mm s ogiválnou špičkou je:

  - expanzný prístroj triedy A, pri ktorom stredná rýchlosť 10 výstrelov V10 nepresiahne 100 m ∙ s-1 a jednotlivá rýchlosť Ve je menšia ako 110 m ∙ s-1 a prístroje, kde stredná rýchlosť z 10 výstrelov V10 leží medzi 100 a 160 m ∙ s-1, jednotlivá rýchlosť Ve je menšia ako 176 m ∙ s-1 a stredná energia je menšia ako 420 J,

  - expanzný prístroj triedy B, pri ktorom stredná rýchlosť 10 výstrelov V10 je medzi 100 a 160 m ∙ s-1 a stredná energia je vyššia ako 420 J a expanzný prístroj, kde stredná rýchlosť 10 výstrelov V10 presiahne 160 m ∙ s-1 a jednotlivá rýchlosť Ve je vyššia ako 176 m ∙ s-1;

  - Jednotlivá rýchlosť Ve je vypočítaná podľa štatistických pravidiel s koeficientom 
K2 = 2,91 a z hodnoty smerodajnej odchýlky S každej série podľa vzorca:

Ve = V10 + K2 ∙ S

  - Pri expanznom prístroji s meniteľným výkonom sa homologizácia vykoná pri najvyššom výkone. Ak obsahuje expanzný prístroj niekoľko tĺkov a niekoľko hlavní, uskutočnia sa všetky merania s týmito rozdielnymi prvkami a do úvahy sa berú najvyššie rýchlosti. Pre tento účel sa uvažujú najsilnejšie náplne všetkých nábojok, vyznačených v tabuľkách stálej komisie, ktoré môžu byť strieľané z daného prístroja. Meranie rýchlosti sa uskutočňuje streľbou cez dosku o hrúbke 1,5 mm zo zliatiny hliníka s pevnosťou v ťahu 230 MN/m2 alebo z materiálu podobných vlastností, prostredníctvom dvoch svetelných hradiel umiestnených 1 m od seba, pričom prvé z nich sa nachádza 0,5 m od ústia. Počas desiatich po sebe idúcich výstrelov na rýchlosť, je dovolené nahradiť zaseknutý alebo zablokovaný piest, ale zablokovaný piest sa nesmie rozlomiť.

  - Po určení triedy expanzného prístroja sa overí, či expanzný prístroj

  - nevystrelí pri sile najmenej rovnej jeden a pol násobku hmotnosti, ktorá je väčšia ako 50 N bez ohľadu na hmotnosť expanzného prístroja okrem expanzného prístroja, ktorého spustenie sa vykoná úderom kladiva,

  - neodpáli, ak os hlavne a kolmica pracovnej plochy vytvára uhol väčší ako 15° pri expanznom prístroji triedy A, ktorého priemerná stredná rýchlosť V10 prekračuje 
100 m ∙ s-1 alebo uhol väčší ako 7° pri expanznom prístroji triedy B.

  - Expanzný prístroje triedy B je vybavený príslušným krytom chrániacim užívateľa pred úlomkami a odrazmi všetkého druhu. Najmenšia vzdialenosť kraja krytu musí byť 50 mm od osi hlavne. Energia je vypočítaná s ohľadom na maximálnu strednú rýchlosť zistenú počas skúšok, na hmotnosť tĺku  a na 8 g hmotnosť upevňovacieho prvku v podmienkach a pri nastavení, ktoré vytvára najväčšie namáhanie. Tieto kryty musia odolať prebitiu  upevňovacieho prvku bez špičky s rýchlosťou voľného letu 400 m ∙ s-1. Pri odnímateľných krytoch prístroj nesmie odpáliť, ak je kryt odstránený, to isté platí pri špeciálnych krytoch.

  - Pre expanzné prístroje je potrebné navyše overiť, že poistky zabraňujú výstrelu pri pádu a pri opretí prístroja proti stene; poistky nemôžu byť odstránené alebo vykonané neúčinnými inak ako pracovníkom a prispôsobeným pomocným prostriedkom a ich odstránenie alebo zrušenie musí v takom prípade vykonať prístroj nefungujúcim.

- Homologizácia jatočných zbraní

  - Pri homologizácii jatočných zbraní sa postupuje podľa časti A, pričom sa musia dodržať charakteristiky:

  - Pri homologizácii jatočných zbraní sa overuje, či je

- vyrobená podľa technickej dokumentácie podľa prílohy č. 2 zákona,

- na prístroji viditeľné a trvalé vyznačené tieto údaje:

1b.	obchodné meno alebo ochranná známka výrobcu,

2b.	označenie typu,

3b.	identifikačné číslo prístroja,

4b.	značenie kalibra streliva určeného k použitiu.

  - Označenie typu nesmie viesť k omylom alebo zámene s inými predmetmi, ktoré sú homologizované.

  - Overenie zhody rozmerov hlavných častí zbrane sa vykonáva podľa časti A bod 1 a 2.

  - Overenie odolnosti materiálu pri streľbe sa vykonáva spôsobom pri teplote okolia medzi 15 °C a 25 °C:

- vystrelí sa 10 skúšobných nábojok temperovaných po dobu aspoň 24 hodín pri teplote (21 ±1) °C alebo pri ich nedostatku sa použije akýkoľvek prostriedok schopný vyvolať zvýšený tlak v porovnaní s tlakom vyvinutým najsilnejším spotrebným strelivom a najťažší tĺk (porážací prvok, killing element) vhodný podľa podmienok streľby, ktorý je podľa prehlásenia výrobcu určený pre tento prístroj,

- každý výstrel sa vykoná do gumovej dosky alebo do dosky zo zrovnateľného materiálu o najmenšej hrúbke 100 mm a tvrdosti (60 ±5) Shore A,

- po streľbe skúšobnými nábojkami je možné vymeniť tlmiaci prvok alebo prvky a prístroj sa podrobí skúške piatimi po sebe idúcimi výstrelmi do prázdna s najsilnejším spotrebným strelivom.

    - Po streľbe sa overí, či:

- časti vystavené zvýšenému namáhaniu nevykazujú dilatácie, vydutia, trhliny alebo iné chyby,

- tĺk (pevný projektil) zostal pevne spojený s prístrojom,

- na nábojniciach nedošlo k vytvoreniu  trhliniek, okrem malých pozdĺžnych trhliniek pri ústí nábojnice,

- nie je únik plynu zo zamykacieho ústrojenstva; platí to aj pre expanzný prístroj bez nábojnice,

- pričom písmená c) a d) sa nevzťahujú na expanzné prístroje, pri ktorých je nábojnica vyhadzovaná alebo zničená v spaľovacej komore.

  - Overenie bezpečnej funkcie sa vykonáva skúškou, pri ktorej sa uvedie do činnosti len zápalná zlož bez prachu alebo najslabšia  hnacia náplň uvažovaná pre konkrétny prístroj. Je potrebné overiť  či:

  - je možnosť streľby podmienená úplným uzavretím alebo uzamknutím prístroja na úrovni nábojovej komory,

  - prístroj funguje pri následných výstreloch tak, že sa znovu nabije pred každou ďalšou činnosťou,

  - je prístroj odolný proti náhodným výstrelom naprázdno bez toho, že je ohrozená obsluha, najmä prístroj musí odolať streľbe a tĺk musí zostať pevne spojený s prístrojom,

  - vyťahovanie nábojok alebo zásobníka, ktorý ešte obsahuje nábojku, je možné vykonať ľahko, prípadne pomocou špeciálneho nástroja.

  - Overenie bezpečnej funkcie pri pádovej skúške sa vykoná:

- pre skúšky sa použije nábojka príslušného kalibru s najslabšou spotrebnou náplňou,

- prístroj sa nechá trikrát spadnúť z výšky 1,5 m na štvorcovú oceľovú dosku o strane 500 mm a hrúbky 30 mm; ústie musí byť smerované smerom dolu tak, že je pád vykonaný na ústie a pritom nedošlo k vychýleniu od kolmice o viac ako 15°,

- po každom páde sa skontroluje dno nábojnice, či nie je voľným okom viditeľná stopa úderníka, a či nedošlo k výstrelu nárazom; neberie sa do úvahy výstrel prístroja, ak dopadol horizontálne.

3. Pádová skúška

3.1 Expanzné prístroje a jatočné zbrane sa podrobia pádovej skúške.

3.2 Pádová skúška expanzného prístroja sa uskutočňuje spôsobom:

- pre skúšky sa použije nábojka daného kalibra, ktorá obsahuje len zápalku,

- prístroj sa nechá spadnúť dvanásťkrát z výšky 1,50 m a trikrát z výšky 3 m; najmenej v jednom prípade sa

- pád uskutoční zvislo na ústie. Pád sa vykoná na štvorcový kotlový plech, ktorý má dĺžku strany najmenej 500 mm a hrúbku 30 mm,

- poloha prístroja pri pádoch sa upraví podľa konštrukcie,

- po každom páde sa overí zrakom a ručne, že je prístroj schopný funkcie; ak je to potrebné, tak sa pred ďalším pádom nahradia poškodené diely k dosiahnutiu správnej funkcie,

- po každom páde sa overí, že nie je zrakom viditeľný žiadny otlačok zápalníka na dne nábojky a nedôjde k odpáleniu nábojnice so zápalkou.

3.3 Ak sa pri prístrojoch triedy A zistí otlačok úderníka na zápalke, vzniknutý pri zvislom páde na ústie, vykoná sa identická doplnková skúška pádom z výšky 3 m, a to 10-krát za sebou, pri ktorej nesmie dôjsť k výstrelu prístroja.

3.4 Expanzný prístroj, ktorý uvádza do pohybu jeden alebo viac prvkov určených k tomu, že neopustia expanzný prístroj, musia byť vybavené účinným zariadením, ktoré umožní zastaviť tento prvok alebo tieto prvky a to i pri meraní rýchlosti.

3.5 Pri expanznom prístroji určenom k vystreľovaniu nábojok sa overí, že hluk výstrelu a spätný ráz sú prijateľné vzhľadom k vývoju techniky.

4. Homologizácia expanzných akustických strelných zbraní

4.1 Homologizácia expanzných akustických strelných zbraní sa uskutočňuje podľa časti A. s charakteristikami.

4.2 Skúšobná streľba vykonáva pomocou skúšobných nábojok, ktorých stredná hodnota tlaku je aspoň o  30 % vyššia ako Pmax, alebo jeho stredná hodnota energie je aspoň o 10 % vyššia ako najvyššia energia spotrebného streliva. Pri skúšobnej streľbe sa vystrelí

  - 5 skúšobných nábojok z každej hlavne strelnej zbrane s jednou nábojovou komorou,

  - 2 skúšobné nábojky z každej komory strelnej zbrane s dvomi a viac nábojovými komorami a revolvera.

4.3 Po streľbe sa kontroluje, či

  - strelná zbraň nie je viditeľne poškodená,

  - hlaveň nie je upchatá.

4.4 Overenie bezpečnej funkcie sa vykonáva podľa časti A bodu 3. a kontroluje sa, či je funkcia zbrane normálna a pravidelná a či hlaveň nie je upchatá. Ak sa zistí, že je hlaveň upchatá, pripúšťa sa nová skúška s dvojnásobným počtom spotrebných nábojok. Pri poslednej skúške nesmie byť konštatovaná chyba.

Príloha č. 3 k vyhláške č. .../2018 Z. z.

Kusové overenie

A. Všeobecné ustanovenia o kusovom overení

- Kontrola pred skúšobnou streľbou podľa prílohy č. 5 šiesteho bodu písm. a) zákona pozostáva z

  - kontroly poznávacích znakov podľa prílohy č. 5 bodu 7.2 písm. a) zákona, pri ktorej sa preveruje, či aspoň na jednej zo silno namáhaných častí strelnej zbrane je umiestnené viditeľným a trvanlivým spôsobom

- obchodné meno alebo ochranná známka výrobcu alebo akýkoľvek iný údaj, ktorý umožňuje identifikáciu strelnej zbrane,

- štát alebo miesto výroby,

- identifikačné číslo strelnej zbrane, rok výroby strelnej zbrane, ak nie je uvedený v identifikačnom čísle strelnej zbrane,

- označenie kalibru podľa názvu uvedeného v tabuľkách stálej komisie pre každú z hlavní, ak má strelná zbraň hlavne rozličných kalibrov, alebo na jednu z hlavní, ak majú tieto hlavne rovnaké kalibre,

- označenie kalibra na valci revolvera, ktorý je vymeniteľný,

- označenie „zbrane na granule“ pri strelnej zbrani na granule,

  - kontroly bezpečnej funkcie a vizuálnej kontroly,

  - kontroly rozmerov podľa technickej dokumentácie predloženej výrobcom a podľa tabuliek stálej komisie.

- Vlastnosti použitého materiálu a hrúbky stien hlavne a nábojovej  komory, ktorá z nich vyplýva, sú dôležitými faktormi bezpečnosti.

- Kontrola bezpečnej funkcie je zameraná na správnu funkciu zásobovacieho mechanizmu pri zbraniach poloautomatických, záverového, poistného, spúšťového a bicieho mechanizmu.

- Vizuálna kontrola je zameraná na zistenie chýb materiálov a porušenie pevnosti, chybných zvarov silno namáhaných častí, ako i prípadných deformácií  hlavne pri nábojovej komore. Pri vizuálnej kontrole expanznej strelnej zbrane na granule sa zohľadňuje charakteristika týchto zbraní.

- Ak sa počas skúšky expanznej strelnej zbrane na granule konštatuje, že došlo k funkčným poruchám, overí sa jej bezpečná funkcia vystrelením piatich spotrebných nábojok s granulami na zbraniach  s jednou  nábojovou  komorou  a dvoch spotrebných  nábojok  s granulami  pre každú komoru valca. Overí sa či je funkčnosť zbrane normálna a pravidelná, ako aj to, či hlaveň nie je upchatá. Ak sa zistí, že je hlaveň upchatá, tak sa musí úplne vyčistiť a skúška sa zopakuje pričom skúška sa vykoná s dvojnásobným počtom spotrebných nábojok s granulami. Po poslednej skúške nesmú byť konštatované chyby.

- Zbraň, ktorej vnútorné rozmery hlavne a nábojovej  komory  nie sú doposiaľ uvedené v tabuľkách stálej komisie je predložená na kusové overenie autorizovanej osobe. Kusové overenie sa vykoná kontrolou rozmerov na základe údajov uvedených výrobcom.

- Podrobnosti kontroly rozmerov strelných zbraní, ktoré sú kontrolované z hľadiska bezpečnosti sú uvedené v prílohe č. 1.

- Kusové overenie sa môže vykonať pred streľbou, ak:

  - strelná zbraň s hladkým vývrtom hlavne má priemer vývrtu B väčší ako je najväčšia prípustná hodnota, je možné schváliť, ak je na hlavni označený kaliber a zodpovedajúca dĺžka nábojovej komory, ako i kaliber zodpovedajúci  priemeru vývrtu alebo priemer vývrtu tohto kalibra,

  - strelná zbraň s polygonálnym vývrtom hlavne, ktorý sa odchyľuje od tvaru polí a bežných drážok a ak je prierez vývrtu hlavne najviac o 0,7 % menší ako hodnota Q uvedená v tabuľkách stálej komisie. Do hlavní s polygonálnym vývrtom je zakázané používať náboje s brokmi z pevného materiálu s tvrdosťou stredu väčšou ako je tvrdosť olova (HV1 ≤ 40). Na jednotkovom spotrebnom balení musí byť označenie s vysvetlením, že tieto náboje nemožno používať na streľbu z polygonálnym vývrtom hlavní, pričom sa môže vyžadovať, že nápis sa uvedie v jazyku členského štátu, ktorý je zmluvnou stranou podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná) (ďalej len „členský štát“).

  - Ustanovenie bodu 8.2 neplatí, ak výrobca predloží autorizovanej osobe výsledky zo skúšok, kde tlak nábojov v strelnej zbrani s polygonálnym vývrtom hlavne s prierezom vývrtu hlavne o 0,7 % menším, ako je hodnota Q uvedená v tabuľkách stálej komisie zostáva v rozmedzí hodnôt uvedených v tabuľkách stálej komisie.

- Skúšobná streľba

  - Skúšobná streľba sa vykoná pri hotových zbraniach alebo hotových silno namáhaných častiach strelnej zbrane, ktoré ešte vyžadujú povrchovú ochranu, prípadne rytie, sa považujú za zbrane hotové. Ak je strelná zbraň zmontovaná s použitím silno namáhaných častí, ktoré sú podrobené overeniu, podrobí sa táto kompletná strelná zbraň skúške. Pri strelných zbraniach s niekoľkými hlavňami sa vyskúša každá hlaveň; pri revolveroch sa podrobí skúške každá komora valca.

  - Ak existuje dôvodné podozrenie, že niektorý skúšobný náboj je chybný, musí autorizovaná osoba pristúpiť k doplňujúcej skúšobnej streľbe s väčším počtom nábojov ako je predpísaný počet.

  - Pre strelnú zbraň s drážkovým vývrtom hlavne sa použije skúšobné strelivo:

- zo strelnej zbrane určenej k streľbe spotrebného streliva, ktoré vyvinie strednú hodnotu maximálneho tlaku l 800 bar alebo viac, vystrelením aspoň dvoch skúšobných  nábojov,

- zo strelnej zbrane určenej k streľbe spotrebného streliva, ktoré vyvinie strednú  hodnotu maximálneho tlaku nižšiu ako l 800 bar, vystrelením aspoň jedného skúšobného náboja,

- z pištolí, nezávisle na tlaku spotrebného streliva, vystrelením aspoň dvoch skúšobných  nábojov,

- z revolveru a strelnej zbrane, na ktorých vývrt hlavne a nábojová komora sú od seba oddelené, nezávisle na tlaku spotrebného streliva, vystrelením aspoň jedného skúšobného  náboja z každej nábojovej komory,

- zo  strelnej zbrane,  ktorej  kinetická  energia  strely  spotrebného streliva  je  uvedená  v tabuľkách stálej komisie, vystrelením aspoň dvoch skúšobných nábojov,

- zo strelnej zbrane s viacerými hlavňami vystrelením počtu skúšobných nábojov podľa písmena a) až e) z každej hlavne.

- Kontrola po skúšobnej streľbe

  - Po skúšobnej streľbe je strelná zbraň alebo silno namáhaná časť strelnej zbrane podrobená kontrole strelnej zbrane po skúšobnej streľbe. Pri kontrole strelnej zbrane po skúšobnej streľbe sa postupuje podľa prílohy č. 3 bodu 8.6 až 8.8 zákona.

B. Kusové overenie niektorých druhov strelnej zbrane

    - Kusové overenie strelných zbraní s hladkým vývrtom hlavne nabíjaných zozadu

  - Kusové overenie zbraní s hladkým vývrtom hlavne nabíjaných zozadu sa vykonáva s pomocou mechanicko-elektrického snímača.

  - Pre brokovnice s hlavňou s hladkým vývrtom, ktoré sú nabíjané zozadu, je typ skúšky:

  - obyčajná skúška,

  - vyššia skúška,

  - skúška s oceľovými brokmi.

  - Obyčajná skúška sa vykonáva na brokovnici, ktorej nominálna hĺbka komory je menšia ako 73 mm a ktoré sú určené na streľbu s nábojmi, ktorých stredný maximálny tlak neprevyšuje:

- 740 barov pri kalibri 14 a väčších,

- 780 barov pri kalibri 16,

- 830 barov pri kalibri 20 a menších.

    - Pri obyčajnej skúške sa z každej hlavne vystrelia najmenej dva náboje, pri ich výstrele musia byť splnené podmienky:

- v komore sa musí na jednom tlakomere vyvinúť stredný maximálny tlak v hodnote aspoň 930 barov, 980 barov, 1040 barov v závislosti od kalibra,

- vo vývrte sa musí na druhom tlakomere vyvinúť stredný maximálny tlak v hodnote medzi 450 barov a 600 barov.

  - Vyššia skúška sa vykoná na brokovnici určenej na streľbu s nábojmi s vysokým výkonom, ktorých stredný maximálny tlak môže prevýšiť 740 barov, 780 barov alebo 830 barov a môže dosiahnuť až 1050 bar, a na brokovniciach, ktorých hĺbka komory sa rovná alebo je väčšia ako 73 mm.

    - Pri vyššej skúške sa z každej hlavne vystrelia najmenej dva náboje, podobne ako pri eventuálnej obyčajnej skúške. Pri výstrele týchto dvoch nábojov musia byť splnené tieto podmienky:

  - v komore sa musí na 1. tlakomere vyvinúť stredný maximálny tlak v hodnote aspoň 1320 barov,

  - vo vývrte sa musí na 2. tlakomere vyvinúť stredný maximálny tlak v hodnote medzi 450 barov a 600 barov.

    - Podmienky podľa bodu 1.4.1 pre oba typy skúšok sú splnené, ak sa použijú dva rovnaké náboje, ktoré súčasne zodpovedajú podmienkam podľa bodu 1.4.1. Ak nie sú k dispozícii dva rovnaké náboje, je možné použiť dva náboje podľa bodu 1.4.1 písm. a) a jeden náboj podľa bodu 1.4.1 písm. b).

    - Ak sú použité olovené broky tak je priemer olovených brokov najviac 3 mm.

    - Strelné zbrane s hladkým vývrtom, ktorých energia strely alebo brokov spotrebného streliva je uvedená v tabuľkách stálej komisie, sa skúšajú vystrelením najmenej dvoch skúšobných nábojov.

  - Podmienky podľa bodu 1.4.1 pre obe skúšky sa vykonajú s troma rovnakými nábojmi, ktoré súčasne zodpovedajú podmienkam a), b) a c).

  - Ak nie sú k dispozícii tri rovnaké náboje, je možné použiť tri náboje podľa bodu 1.4.1 podmienkam a) a c) a jeden náboj zodpovedajúci podmienke b). Tento náboj môže byť laborovaný olovenými brokmi.

  - Každá hlaveň, ktorá je podrobená príslušnej skúške, musí byť označená overovacou značkou pre „oceľové broky“, ako aj identifikačnou značkou skúšobne.

  - Najviac namáhané časti strelnej zbrane pri skúške musia byť označené overovacou značkou, buď národnou overovacou značkou pre bežnú skúšku, alebo národnou overovacou značkou pre vyššiu skúšku, alebo overovacou značkou pre oceľové broky, a to každá hlaveň a baskula (lôžko), pažba alebo základné časti záveru.

  - Skúšobné strelivo pre zbrane s hladkým vývrtom hlavne nabíjaných spredu, ktoré má vyvinúť tlak

n  1,25 Pmax na 1. tlakomere, musí zodpovedať týmto nerovniciam:

–	na 1. tlakomere:	n  1,25 Pmax

n - K3nSn  1,15 Pmax

n + K3nSn  1,60 Pmax

–	na 2. tlakomere:	n + K3nSn  600 bar.

  - Hodnoty tolerančných koeficientov sa nachádzajú v tabuľke č. 1

Tabuľka č. 1:

| n | K1.n | K2.n | K3.n |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 | 5,75 5,07 4,64 4,36 4,14 3,98 3,85 3,75 3,66 3,59 3,52 3,46 3,41 3,37 3,33 3,30 3,15 3,06 2,99 2,94 2,90 2,86 2,81 2,77 2,73 2,71 2,68 | 4,21 3,71 3,40 3,19 3,03 2,91 2,82 2,74 2,67 2,61 2,57 2,52 2,49 2,45 2,42 2,40 2,29 2,22 2,17 2,13 2,09 2,07 2,02 1,99 1,97 1,94 1,93 | 3,41 3,01 2,76 2,58 2,45 2,36 2,28 2,21 2,16 2,11 2,07 2,03 2,00 1,97 1,95 1,93 1,83 1,78 1,73 1,70 1,67 1,65 1,61 1,58 1,56 1,54 1,53 |

    - Tolerančné koeficienty pre počet meraní „n“ s 95 %  pravdepodobnosťou pre:

- K1.n	99 % prípadov,

- K2.n	95 % prípadov,

- K3.n	90 % prípadov.

    - Pre stredné hodnoty lineárne interpolovať.

  - Okrem prípadov, kedy vyššia skúška je povinná, vykonajú ju autorizované osoby aj na požiadanie zákazníka.

  - Vyššia skúška zahŕňa

- aplikáciu požiadaviek, ktoré sú uvedené v § 15 až § 19 a § 22,

- umiestnenie špeciálnej  značky, ktorá sa líši od značky pre obyčajnú skúšku.

    - Kusové overovanie strelných zbraní, ktoré sú nabíjané čiernym prachom

2.1 Kontrola pred skúšobnou streľbou

    - Kontrola pred skúšobnou streľbou je:

  - kontrola poznávacích znakov, pri ktorej sa overí, či aspoň na jednu zo silno namáhanej časti strelnej zbrane, je viditeľne a trvanlivo umiestnené označenie:

1a. obchodné meno alebo ochranná známka výrobcu, alebo akýkoľvek iný údaj umožňujúci identifikáciu zbrane,

2a. identifikačné alebo výrobné číslo strelnej zbrane,

3a. označenie kalibra podľa obchodného názvu,

4a. nápis „Len čierny prach“ v jazyku členského štátu alebo písmená „B.P.“, s ktorých významom musí byť užívateľ zoznámený akýmkoľvek vhodným spôsobom,

5a. fakultatívna hmotnosť najväčšej prípustnej prachovej náplne a najväčšia hmotnosť strely, uvedené zrozumiteľným spôsobom pre užívateľa.

  - kontrola bezpečnej funkcie a vizuálna kontrola dlhej zbrane, pištole a revolvery možno podrobiť skúške bez povrchovej úpravy alebo s úpravou, úplne dokončené a vybavené zážihovým ústrojenstvom; ku kusovému overeniu možno rovnako predložiť hlavne bez povrchovej úpravy s dokončenou dnovou skrutkou a piestom za predpokladu, že sú úplne dokončené.

    - Hlaveň sa považuje za úplne dokončenú bez povrchovej úpravy, ak sú vykonané všetky práce týkajúce sa jej úpravy, ktoré môžu spôsobiť zmenu hrúbky ich stien alebo charakteristík  materiálu, ako sú pájkovanie  čapov, frézovanie  zárezov, závitov.

    - Kontrola bezpečnej funkcie sa týka pri všetkých  zbraniach kontroly  piesta. Pri revolveroch  sa týka voľného otáčania valca, správneho uchytenia kohútika v prvom a druhom záreze a správnej aretácie (polohovania) valca.

    - Vizuálna kontrola sa týka zistenia prípadných chýb materiálov a nedostatkov  pevnosti, ako sú:

- trhlinky v hlavní, žilkovanie, porušenie rovnorodosti  materiálu,

- chybné zvary v rôznych súčiastkach,

- neprimeraná konštrukcia záveru.

    - Zbrane a silno namáhané samostatne dodávané časti, ktoré pri kontrole pred streľbou mali niektorú z vyššie menovaných chýb, sa zamietnu a vrátia žiadateľovi.

  - Skúšobná streľba sa vykoná podľa časti A bodu 9 s charakteristikami:

- nabíjanie zbraní s hladkým vývrtom hlavní sa vykoná tak, že prach sa zasunie, ale nesmie sa natlačiť, aspoň 20 mm vysoká plstená zátka. Strelu tvoria broky s priemerom 2,5 mm – 3 mm, ktoré sa v hlavni udržujú tým, že sa na ne vloží plstená zátka o výške aspoň 10 mm; na strelnej zbrani s drážkovaným vývrtom hlavne sa nabitie vykoná rovnakým spôsobom, ako je ustanovené pre strelnú zbraň s hladkým vývrtom hlavní, ale namiesto brokov sa použije strela a zátka sa nepoužije,

- pri zbraniach s hladkým a drážkovaným  vývrtom sa skúšobná streľba vykonáva za použitia náplne zloženej z prachu a strely, okrem revolveru, z ktorého sa vystrelia dva výstrely; pri revolvere skúšobná streľba spočíva vo vystrelení aspoň jedného výstrelu z každej komory valca, po jeho odmastení; údaje o náplniach z prachu a olova sú pre rôzne kalibre uvedené v bode 2.7.

  - Po skúšobnej streľbe sa strelné zbrane alebo silno namáhané časti strelnej zbrane znovu podrobia kontrole podľa bodu 2.1.1 písm. b).

  - Zamietnutie po streľbe

    - Strelnú zbraň a silno namáhanú časť strelnej zbrane autorizovaná osoba zamietne a vráti výrobcovi, ak je skúšobnou streľbou viditeľne poškodená alebo je na strelnej zbrani zistená vada:

- akákoľvek deformácia hlavne, ktorá by mohla ovplyvniť bezpečnosť strelnej zbrane,

- rozpojené háky alebo lišty,

- trhlinky na vonkajšej strane hlavne a na dnovej skrutke,

- pri perkusných zbraniach a revolveroch - uvoľnenie pistonu alebo iných častí zápalkového mechanizmu.

    - Ak výsledok skúšobnej streľby vedie k akejkoľvek pochybnosti o pevnosti strelnej zbrane  alebo  niektorá zo silno namáhaných samostatne dodávaných častí strelnej zbrane, alebo ak je  podozrenie na existenciu hore uvedeného  poškodenia alebo  chyby podľa bodu 2.4.1, prikročí autorizovaná osoba k vystreleniu ďalších skúšobných nábojov nad predpísaný  počet.

    - Strelná zbraň a jej silno namáhaná časť strelnej zbrane, ktorá nie je v súlade s 2.1.1 písm. b) pripustené ku skúšobnej streľbe alebo je zamietnuté podľa bodu 2.4 môžu  byť znovu predložené tej istej autorizovanej osobe, ak žiadateľ preukáže, že zistené chyby odstránil. Overenie sa opakuje.

  - Skúšobné náplne pre pištole, revolvery a strelné zbrane zvláštnej konštrukcie sú

- na pištoliach s jednou alebo niekoľkými hlavňami, na ktorých nie je možné vykonať skúšobnú streľbu podľa odseku 2 písm. d), sa skúšobná náplň vytvorí s prihliadnutím k dĺžke hlavne alebo hlavní, v závislosti od stanovenej najväčšej spotrebnej náplne pre typ strelnej zbrane. Množstvo skúšobného prachu musí byť dvojnásobkom spotrebnej náplne,

- na revolveroch a strelných zbraniach zvláštnej konštrukcie, ktorých nábojová komora alebo nábojnica pre náplň bez zápalky neobsiahne skúšobnú náplň uvedenú v bode 2.6, sa objem komôr naplní najväčším množstvom referenčného prachu tak, že je možné strelu vložiť a zatlačiť až do úrovne ústia nábojovej komory,

  - Strelné zbrane nabíjané čiernym prachom musia mať komínky so zápalným kanálikom v smere prachovej komory o najväčšom priemere zápalného kanálika 1 mm.

  - Náplne do strelných zbraní nabíjaných čiernym prachom sú uvedené v tabuľke č. 2:

| Kaliber | Tlaky (informatívne) | Skúšobné náplne (Čierny prach) |  | Max. spotrebné náplne (Čierny prach) |  | Max. spotrebné náplne (Náhradný čierny prach)*) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (bar) | Prach (g) | Broky alebo strela (g) | Prach (g) | Broky alebo strela (g) | Prach (g) | Broky alebo strela (g) |
| 10 Gauge 12 Gauge 14 Gauge 16 Gauge 20 Gauge 24 Gauge 28 Gauge 32 Gauge 36 Gauge 9 mm .31 ca. 7,9 mm .36 ca. 9,1 mm .41 ca. 10,4 mm .44 ca. 11,2 mm .45 ca. 11,5 mm .50 ca. 12,7 mm .54 ca. 13,8 mm .58 ca. 14,7 mm .69 ca. 17,5 mm | 750 800 800 850 850 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1400 1400 1400 | 13 12 10 9 8 6 7 8 9,5 10 13 14,5 16,5 20 | 65 60 55 40 30 13 20 27 33 35 35 35 37 50 | 6,5 5,5 5 4 3,5 2,5 3,5 5 6 6 8 9 10 12 | 36 32 25 22 17 13 20 27 33 35 35 35 37 50 | 4,9 4,1 3,8 3,0 2,6 1,9 2,6 3,8 4,5 4,5 6,0 6,8 7,5 9,0 | 36 32 25 22 17 13 20 27 33 35 35 35 37 50 |

*) Náhradné čierne prachy, ktoré sú preskúšané úradnou skúšobňou podľa § 12 ods. 4 zákona a možno ich použiť do strelných zbraní nabíjaných čiernym prachom sú Pyrodex Select, Pyrodex RS, Pyrodex P, Triple Seven FFg, Triple Seven FFFg.

    - Náplne používané do strelných zbraní nabíjaných čiernym prachom

  - Swiss 1 do krátkych guľových strelných zbraní,

  - Swiss 2 do dlhých strelných zbraní,

  - čierne prachy s podobnými vlastnosťami.

    - Na základe žiadosti môže byť skúška vykonaná s vyššou alebo nižšou maximálnou spotrebnou náplňou podľa bodu 2.6, pričom skúšobná náplň musí byť úmerne rozložená smerom nahor alebo nadol.

Príloha č. 4 k vyhláške č. .../2018 Z. z.

Skúška typu streliva

    - Pri skúške typu streliva pozostáva séria streliva najmenej z 3000 ks nábojov

  - Pri skúške typu streliva sa vyberie séria streliva, ktorá vyvíja najvyššie maximálne tlaky.

    - Strelivo s vysokým výkonom

  - Strelivo s vysokým výkonom určené do zbraní s hladkým vývrtom hlavne sa podrobí vyššej skúške alebo skúške pre oceľové broky a skúšobné strelivo.

  - Strelivo s vysokým výkonom sa považuje za nové strelivo, a preto je

- podrobené skúške typu streliva,

- podrobené výrobnej kontrole,

- podrobené inšpekcii,

- uvedené v tabuľkách stálej komisie,

- označené kontrolnou značkou,

- rozlíšiteľné tak, že na najmenšom spotrebiteľskom obale je umiestnené doplnkové označenie.

    - Strelivo určené pre expanznú strelnú zbraň na granule

3.1 Strelivo určené pre expanznú strelnú zbraň na granule musí mať rozmery, ktoré neumožňujú jeho vloženie do expanzných akustických strelných zbraní.

    - Nové strelivo

  - Nové strelivo, okrem streliva s vysokým výkonom, ktoré ešte nie je zaradené do tabuliek stálej komisie, nesmie získať certifikát o skúške typu streliva, ak

- je ho možné nabiť a vystreliť z nábojovej komory ručnej strelnej zbrane určenej pre strelivo kalibru, ktoré už sú podrobené skúške typu streliva a zaradené do tabuliek stálej komisie, ktoré má rozmery identické alebo podobné a maximálny prípustný tlak nižší ako je tlak nového streliva,

- strelivo, ktoré získalo certifikát o skúške typu streliva a zaradené do tabuliek stálej komisie, ktoré má rozmery identické alebo podobné a maximálny prípustný tlak vyšší ako je tlak nového streliva, môže byť nabité a vystrelené z nábojovej komory ručnej strelnej zbrane určenej pre toto nové strelivo, ktoré má maximálny prípustný tlak nižší, ako streliva, ktoré sú podrobené skúške typu streliva.

  - Pre nový kaliber z tretích krajín je postup merania odlišný od ustanoveného postupu merania. Koeficient zvýšenia tlaku 1,07 musí byť aplikovaný na priemerný tlak, získaný v priebehu skúšky typu streliva. Tento koeficient je aplikovateľný na náboje určené pre zbraň s dlhou drážkovanou hlavňou, pištoľ a revolver s centrálnym zápalom a okrajovým zápalom.

    - Overovacia značka

5.1 Jednotná overovacia značka pre strelivo je uvedená v prílohe č. 8.

    - Strelivo uvedené na trh musí byť zabalené do spotrebiteľského balenia. Najmenšie spotrebiteľské balenie je vhodne uzavreté. Na najmenšom spotrebiteľskom balení sa uvedú údaje:

- obchodné meno alebo výrobná značka výrobcu alebo toho, pre koho je strelivo vyrobené a kto nesie zodpovednosť za to, že strelivo zodpovedá platným predpisom,

- označenie podľa prílohy č. 8,

- identifikačné číslo série a počet nábojov v najmenšom spotrebiteľskom obale,

- doplnkové označenie pre strelivo s vysokým výkonom, ktoré udáva, že toto strelivo nemôže byť vystrelené z iných strelných zbraní ako z tých, u ktorých je vykonaná vyššia skúška,

- označenie „skúšobné strelivo“ pre skúšobné náboje,

- označenie pre prebíjané náboje,

- označenie kvapalnej látky alebo plynnej látky vymietnutej pri výstrele pri nábojoch, ktoré nevystreľujú pevné strely.

    - Meranie strednej hodnoty tlaku, strednej hodnoty rýchlosti, hodnoty hybnosti a ďalších parametrov sa vykoná podľa slovenskej technickej normy alebo inej technickej špecifikácie. Namerané hodnoty musia štatisticky zodpovedať nižšej alebo rovnakej strednej hodnote uvedenej v tabuľkách stálej komisie. Maximálny tlak streliva určeného do hlavní s drážkovaným vývrtom je určený na 4 400 barov. Pri kalibroch, ktoré sú podrobené skúške typu streliva pri tlaku vyššom ako 4 400 barov, je potrebné tento tlak znížiť.

  - Meranie tlaku nábojov a nábojok sa uskutočňuje podľa osobitného predpisu a hodnoty maximálnych prípustných tlakov sú uvedené v tabuľkách stálej komisie.

  - Kontrola bezpečnej funkcie streliva sa vykonáva podľa osobitného predpisu.

    - Kontrola referenčného streliva

  - Referenčné strelivo je zo série zo štandardnej výroby, vyrábané a skladované výrobcom.

  - Referenčný tlak série referenčného streliva sa porovná s hodnotami získanými pomocou meracieho zariadenia každého užívateľa a umožní definovať hodnotu korekcie, ktorá sa použije u meraného kalibra.

  - Veľkosť korekcie je rozdiel medzi hodnotou menovitého tlaku referenčnej série a strednou hodnotou tlaku referenčnej série nameranou pomocou meracieho zariadenia užívateľa. Hodnota korekčného faktora nesmie byť väčšia ako je 10 % nameranej hodnoty tlaku.

  - Stredná hodnota tlaku po korekcii pre sériu skúšaného referenčného streliva sa získa tak, že sa hodnota  korekcie pripočíta alebo odpočíta. Pre kontrolu streliva sa použijú hodnoty tlaku po korekcii popísanej v odseku 3.

  - Pre príslušný kaliber predloží výrobca výrobnú sériu referenčného streliva, ktorá obsahuje najmenej 5 000 ks spolu s protokolmi o skúškach.

  - Výrobca vykoná predbežné skúšky podľa osobitného predpisu, tak že v nich určí základný tlak a rýchlosť za normálnych podmienok okolia a za sťažených podmienok okolia. Normálne podmienky sú definované parametrami: teplota (21 ±l) °C, relatívna vlhkosť (60 ±5) %. Sťažené podmienky sú definované parametrami týždeň pri (35 ±l) °C, relatívnej vlhkosti (40 ±5) % alebo týždeň pri (- 20 ±l) °C.

  - Po každom vystavení streliva sťaženým klimatickým podmienkam musí byť strelivo klimatizované po dobu 72 hodín pri teplote (21 ±l) °C, relatívnej vlhkosti (60 ±5) %.

    - Spôsobilosť referenčného streliva:

- pre uznanie spôsobilosti nábojov musí byť strelivo z jednej série. Normálne skúšobné podmienky pre strelivo sú teplota (21 ±l) °C a relatívna vlhkosť (60 ±5) %; meranie sa vykoná po klimatizovaní nábojov za týchto podmienok po dobu 72 hodín,

- pred meraním tlakov a rýchlostí sa vykonajú dva zahrievacie výstrely s nábojmi zo skúšanej série,

- pri zisťovaní spôsobilosti referenčnej série streliva vystrelí autorizovaná osoba a výrobca dve skupiny po 20 ks nábojov za súčasného zaznamenávania tlaku a rýchlosti, z čoho sa vypočíta stredná hodnota a smerodajná odchýlka každej skupiny.

- súbežne merané hodnoty rýchlostí a ich smerodajná odchýlka sa použijú k posúdeniu  platnosti streľby; hodnota smerodajnej odchýlky nameraných tlakov sa použije k posúdeniu správnosti výsledkov.

    - Menovitý tlak:

- pre určenie menovitého tlaku sa použijú tri zo štyroch nameraných hodnôt, ktoré sú podľa smerodajnej odchýlky relatívne najsprávnejšie; na meraniach sa zúčastňujú tri autorizované osoby a výrobca; menovitý tlak je stredná hodnota týchto troch hodnôt, pokiaľ diferencia medzi touto strednou hodnotou a niektorou z nich nepresiahne 3 %,

- každého kalibra je znovu skontrolovaný jednou z troch určených autorizovaných osôb, a to aspoň jedenkrát za tri roky a vždy, ak sa zistí rozdiel tak, že sa potvrdí pôvodná hodnota v dovolených medziach; pre tieto skúšky sa použije referenčné strelivo uložené u výrobcu,

- ak sa pri meraní podľa písmen a) a b) zistí väčší rozdiel, vykoná sa nová kontrolná skúška tromi autorizovanými osobami a výrobcom.

- ak sa nová stredná hodnota tlaku série referenčného streliva, zistená tromi určenými autorizovanými osobami a výrobcom, odchyľuje o viac ako 3 % od menovitého tlaku, nepovažujú sa tieto náboje za referenčné strelivo.

    - Kontrola nábojov s bezolovenými brokmi

  - Bezolovené broky sa delia na typ:

- A – Homogénne bezolovené broky s tvrdosťou ≤ 40 VH1; náboje laborované týmto druhom brokov sa overujú ako náboje s čisto olovenými brokmi,

- B – Homogénne bezolovené broky s tvrdosťou > 40 VH1, ale ≤ 110 VH1 v strednej hodnote (≤ 125 VH1 v individuálnej hodnote); náboje laborované týmto druhom brokov sa overujú ako náboje s oceľovými brokmi,

- C – Heterogénne bezolovené broky s deformáciou ≤ 45 %; náboje laborované týmto druhom brokov sa overujú ako náboje s oceľovými brokmi. Náboje nemožno laborovať heterogénnymi brokmi, ktoré vykazujú nižšiu deformáciu ako oceľové broky s rovnakým priemerom,

- D - Heterogénne bezolovené broky s deformáciou > 45 %; náboje laborované týmto druhom brokov sa overujú ako náboje s čisto olovenými brokmi.

  - Ak bezolovené broky nemožno jasne klasifikovať ako homogénne alebo heterogénne a na základe charakterizačných skúšok ich nemožno zaradiť do typu podľa bodu 11.1, je možné požiadať autorizovanou osobou výrobcu k vykonaniu skúšky so strelnou zbraňou a určenie špecifických vlastností nábojov: rýchlosť a hybnosť.

  - Bezolovené broky typu B a C používané v spotrebných nábojoch majú pre náboje kalibru

- 12 priemer 3,25 mm (+2 %) alebo nižší,

- 16 priemer 3,00 mm (+2 %) alebo nižší,

- 20 priemer 3,00 mm (+2 %) alebo nižší.

  - Bezolovené broky môžu byť heterogénne (zlúčenina kovového prachu + spojiva) a preverené deformačnou skúškou alebo homogénne (kovové alebo zo zliatiny) a preverené Vickersovou skúškou tvrdosti jadra).

Príloha č. 5 k vyhláške č. .../2018 Z. z.

Inšpekcia

    - Typ streliva je definovaný názvom uvedeným v tabuľkách stálej komisie ako „Označenie kalibra“ alebo jeho názvom.

    - Vzorky streliva sa odoberú náhodne a predložia sa na inšpekciu?? podľa voľby autorizovanej osoby.

    - Odoberanie vzoriek

| série | do | 35 001 až | 150 001 až | 500 001 až |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35 000 | 150 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| a) kontrola rozmerová a vzhľadová | 125 | 200 | 500 | 315 |
| b) kontrola tlakov, kontrola rýchlosti a hybnosti | 20 | 30 | 30 | 50 |
| c) kontrola funkcie | 20 | 32 | 32 | 50 |

    - Kontrola výroby

  - Ak je výsledok skúšky typu streliva pozitívny výrobca, dovozca alebo autorizovaná osoba vykoná kontrolu výroby každej výrobnej série streliva, s cieľom overiť zhodu s touto vyhláškou.

  - Množstvo streliva, ktoré tvorí sériu overeného typu predloženého na kontrolu výroby nesmie prekračovať:

      - 500 000 ks pre strelivo so stredovým zápalom,

      - 1 500 000 ks pre strelivo s okrajovým zápalom.

  - Pre nábojky do vstreľovacích prístrojov a jatočných zbraní sa odoberú vzorky na kontrolu tlaku zo streliva s najvyšším výkonom v počte 12 ks nábojok pre každý doplnkový objem.

  - Počet kusov predpísaný pre kontrolu výroby možno upraviť, ak má výrobca zavedený systém zabezpečenia kvality. Plán kontrol výrobca predbežne predloží autorizovanej osobe. Autorizovaná osoba overí plán auditov a môže pristúpiť ku kontrole počas výroby, ktorá zodpovedá ustanoveným bezpečnostným požiadavkám.

    - Vizuálna kontrola

  - Na odobratých vzorkách streliva sa kontroluje:

- označenie rozlišovacími značkami a ďalšími označeniami v § 6 ods. 1, 2, 4 až 7 a v 
§ 10,

- počet prípustných chýb pre označenie uvedené v § 6 ods. 1 až 3 a 6 a § 12 je dva, tri, päť, osem podľa veľkosti série uvedenej v bode 3.,

- počet chýb pri značkách uvedených v § 6 ods. 4, 7, § 8 a § 10 ods. 1 je nula.

  - Nedovolené chyby na nábojnici pred streľbou: počet prípustných pozdĺžnych trhlín na ústi kratších alebo rovných 3 mm je dva, tri, päť, osem podľa veľkosti série podľa bodu 3.

  - Počet nižšie uvedených chýb je nula:

- chybný kaliber,

- trhliny dlhšie ako 3 mm,

- všetky ostatné pozdĺžne alebo priečne trhliny,

- prasknuté kovanie.

  - V najmenšom spotrebiteľskom obale odobratých vzoriek:

  - prípustný počet chýb označenia uvedených v § 12 písm. a), c), f) alebo g) podľa veľkosti série uvedenej v bode 3. je dva, tri, päť alebo osem,

  - pre označenie streliva podľa § 12 písm. b), d), e) alebo h) je počet chýb nula,

  - náboje rôznych typov sa nesmú nachádzať v najmenšom spotrebiteľskom obale. Počet chýb je nula.

  - Ak dôjde k prekročeniu prípustných chýb podľa bodu 5.1 a 5.4 séria sa vráti na kontrolu a opätovne sa povolí jej predloženie k neskoršiemu dátumu.

    - Kontrola rozmerov

  - Kontrola rozmerov musí umožniť overenie dôležitých rozmerov z hľadiska bezpečnosti a rozmerov, ktoré definujú typ. Tieto rozmery ustanovujú tabuľky stálej komisie. Pri strelive pre expanzné akustické strelné zbrane sa meria celková dĺžka (L3) po výstrele; pre nábojky, ktoré sa použili k určeniu tlaku plynov alebo energie.

  - Odobraté vzorky streliva sú z hľadiska bezpečnosti v súlade s predpísanými medznými rozmermi.

  - Medzné rozmery predpísané pre definíciu typu streliva sú kontrolované pomocou meradla všeobecného tvaru, ktoré berie do úvahy najmenšie rozmery komôr. Všetky odobraté vzorky streliva musia náležite vchádzať do meradla všeobecného tvaru.

  - Overuje sa, či zápalka nevyčnieva nad rovinu dna nábojnice.

  - Ak sa zistí chyba, séria sa vráti na kontrolu a opätovne sa povolí jej predloženie.

    - Kontrola maximálneho tlaku

  - Odber vzoriek sa vykoná  podľa bodu 4.

  - Podmienky pre vykonávanie skúšok sú:

  - teplota (21 ±10) °C,

  - relatívna vlhkosť: (60 ±5) %.

  - Skúška typu streliva sa vykoná pri strelive, ktoré je 24 hodín klimatizované. Kontrola výroby sa pri strelive vykoná za štandardných podmienok. Ak vznikne spor sú smerodajné hodnoty získané streľbou streliva za vyššie uvedených podmienok.

  - Hodnota tlaku nesmie prekročiť hodnoty ustanovené v tabuľkách stálej komisie. Ak sú pochybností ak jednotlivý tlak neprekračuje 1,25 Pmax, vykoná sa dodatočná skúška s dvojnásobným počtom nábojov. Priemer výsledkov skúšky a dodatočnej skúšky musí zodpovedať tabuľkám stálej komisie v opačnom prípade strelivo tejto série nesmie byť uvedené na trh, pokiaľ nie je označené ako strelivo s vysokým výkonom podľa § 6 ods. 4 a 7.

  - Ak nie je pri vstreľovacích a jatočných nábojkách splnená niektorá z podmienok,  vykoná sa dodatočná skúška s dvanástimi nábojkami.

    - Meranie kinetickej energie musí po štatistickom vyhodnotení výsledkov vyhovovať tabuľkách stálej komisie. Pri vykonávaní merania sa použijú svetelné hradlá a elektronický registračný prístroj alebo počítač merajúci s presnosťou najmenej desať mikrosekúnd. Prvá optická bariéra je umiestnená vo vzdialenosti 0,50 m od ústia hlavne. Ak nie sú postupy dodržané, je potrebné uviesť spôsob akým sú výsledky merania získané.

    - Kontrola bezpečnej funkcie

  - Pri skúške typu streliva a pri inšpekcii sa kontrola bezpečnej funkcie vykoná pomocou etalónovej hlavne alebo zbrane, kde sú rozmery nábojovej komory v súlade s rozmermi ustanovenými tabuľkami stálej komisie. Pri kontrole bezpečnej funkcie nábojov pre strelnú zbraň s hladkým vývrtom hlavne sa použije strelná zbraň, ktorá má najväčšie rozmery nábojovej komory a uzamykaciu vôľu.

  - Pri kontrole výroby sa vykoná kontrola bezpečnej funkcie pomocou strelnej zbrane, s vhodnými rozmermi, ktorá je kusovo overená autorizovanou osobou. Rozmery tejto strelnej zbrane musia byť zaznamenané. Pri kontrole bezpečnej funkcie nábojov pre strelnú zbraň s hladkým vývrtom hlavne sa použije strelná zbraň, ktorá má najväčšie rozmery nábojovej komory a uzamykaciu vôľu.

  - Pri skúške typu streliva, inšpekcii alebo kontrole výroby sa pri nábojkách pre expanznú akustickú strelnú zbraň použije tlakomerná hlaveň.

  - Odoberanie vzoriek sa vykoná podľa bodu 3.

  - Za kritickú chybu sa považuje

- únik plynov dozadu do záveru,

- uviaznutie strely alebo jej zlomkov v hlavni,

- pretrhnutie nábojnice, ktorá ostane čiastočne alebo úplne v hlavni,

- vytiahnutie plášťa nábojnice z kovania,

- prasknutie kovania,

- pri nábojkách pre expanzné akustické strelné zbrane, výmet fragmentov alebo častíc nábojnice, prachu, výplne, ktoré prerazia list papiera formátu A2 o špecifickej hmotnosti 100 - 115 g/m2 a o hrúbke (0,12 ±0,02) mm upevnený na podstavci, ktorý je umiestnený vo vzdialenosti 1,50 m od tlakomernej hlavne.

  - Ak séria nie je vhodná, vráti sa na revíziu a povolí sa jej predloženie k neskoršiemu dátumu.

Príloha č. 6 k vyhláške č. .../2018 Z. z.

Metódy merania

    - Metóda merania deformácie pri heterogénnych brokoch

  - Brok sa podrobí skúške rozdrvením tak, že sa naň spustí kovová guľka z ocele s hmotnosťou (500 ±1) g z výšky (500 ±2) mm , čo je vzdialenosť medzi základňou guľky a základňou kovového piesta nad brokom.

  - Zariadenie tvorí kovový podstavec, na ktorom je uložený brok, šibenička na uchytenie 500 g guľky, cylindrický kovový piest a mechanizmus na magnetické uvoľnenie guľky; tvrdosť guľky, podstavca a piesta je (60 ±5) HRC.

  - Priemer broku sa zmeria pred skúškou a po nej a deformácia (ozn. „D“) sa vypočíta percentuálne podľa zmeny priemeru:

D= (Počiatočný priemer-Priemer po rozdrvení)Počiatočný priemer×100 (%) .

  - Meranie sa vykoná na jednom broku, pričom sa z každej šarže otestuje vzorka desiatich brokov, zmeria sa deformácia a zaznamená sa vzhľad broku po rozdrvení, prítomnosť trhlín a fragmentácia.

  - Po meraní sa vypočíta aritmetický priemer z deformácie desiatich brokov a porovná sa s aritmetickým priemerom olovených a oceľových brokov rovnakého priemeru.

  - Klasifikáciu brokov možno stanoviť v závislosti od deformácie, pričom rozlišujeme

- Typ C: Deformácia ≤ 45 %,

- Typ D: Deformácia > 45 %.

    - Metóda merania tvrdosti jadra pri homogénnych brokoch

  - Meranie tvrdosti jadra sa vykoná v jadre broku, ktorý je opracovaný tak, že sa na vykonanie skúšky získa pologuľa s hladkým a rovným povrchom, pričom sa z každej šarže otestuje vzorka desiatich brokov a skúšanie sa vykoná jednotlivo.

  - Tvrdosť sa meria Vickersovou skúškou tvrdosti jadra3) so skúšobnou záťažou
F = 9,807 N.

  - Po meraní sa vypočíta aritmetický priemer tvrdosti (VH 1) zo vzorky desiatich brokov, pričom musí byť VH 1 ≤ 110 so žiadnou individuálnou hodnotou VH 1 >125.

  - Klasifikáciu brokov možno stanoviť v závislosti od priemernej nameranej hodnoty, pričom

Typ A: VH 1 ≤ 40,

Typ B: VH 1 > 40.

    - Metódy merania tlaku plynov

  - Základná metóda merania tlaku plynov

    - Pre základnú metódu merania tlaku plynov sa kontroluje, či

- mechanicko-elektrický snímač s čelným tesnením je umiestnený v montážnom otvore podľa obrázku č. 8,

- náboj s okrajovým zápalom je nábojnica navŕtaná alebo vyfrézovaná v priestore prachovej náplne, okrem kalibrov uvedených v tabuľkách stálej komisie,

    - Pre náboj na priemyselné použitie uvedený v tabuľkách stálej komisie, sa tlak plynov meria pri ústí nábojnice bez jej vŕtania alebo frézovania.

    - Hodnoty PTmax uvedené v tabuľkách stálej komisie sa vzťahujú na základnú metódu.

    - Pri použití ďalších metód, najmä s tangenciálnym alebo konformálnym snímačom bez vŕtania nábojnice, sú tieto metódy prípustné za podmienky, že korelácia so základnou metódou je známa a zvládnutá. Definovanie korelácie vykonáva autorizovaná osoba. Pri rozpore sa postupuje podľa základnej metódy merania tlaku plynov.

  - Meranie tlaku pre náboje so stredovým zápalom určené do zbraní s hladkým vývrtom hlavne

    - Vnútorné rozmery hlavne a nábojovej komory musia byť v súlade s najmenšími rozmermi, ktoré sú schválené stálou komisiou

- dFC =	(2,5 +0,1) mm,

- h = (2,5 +0,25) mm,

- dFD (vývrt) = (3,0 +0,1) mm.

    - Prípustné sú tolerancie:

- priemer vývrtu hlavne B: +0,10 mm,

- priemer zahĺbenia G: 	+0,05 mm,

- priemery komory D a H: +0,05 mm,

- hĺbka zahĺbenia T: +0,05 mm,

- dĺžka nábojovej komory L: +2,00 mm,

- uhol pripojovacieho kužeľa:	α1 = 10° 30´ ÷ -30´,

- uzamykacia vôľa nesmie presiahnuť 0,10 mm,

- dĺžka tlakomernej hlavne Lc = (700 ±10) mm (valcová hlaveň bez zahrdlenia).

    - Vzdialenosť medzi osami meracích vývrtov a čelom záveru je znázornená na obrázku č. 1 s parametrami:

- 25 mm ≤ M1 ≤ 30 mm pri kalibroch 24 a väčších,

- M1 = (17 +1) mm pri kalibroch menších ako 24,

- M1 = (12,5 -0,5) mm pri kalibroch 32 až 50,7; 410 až 50,7; 8 mm a 9 mm,

- M2 = (162 ±0,5) mm.

Obrázok č. 1:

    - Ak sa vyžaduje meranie tlaku vo vzdialenosti M2 od čela uzáveru, tak sa uskutočňuje nepriamo. Na tento účel zaznamenávame prechod zadnej časti upchávky naprieč časťou nachádzajúcou sa vo vzdialenosti M2 od čela záveru a meriame tlak, ktorý je v určenom momente vo vzdialenosti M1 od čela záveru. Zaznamenanie prechodu zadnej časti upchávky sa uskutočňuje buď elektromechanickým snímačom, alebo iným vhodným snímačom fotodiódou umiestenou za kremenným oknom.

  - Meranie tlaku pre náboje so stredovým zápalom určené do zbraní s drážkovaným vývrtom hlavne

    - Vnútorné rozmery hlavne a nábojovej komory musia byť v súlade s najmenšími rozmermi, ktoré sú ustanovené tabuľkami stálej komisie:

- dFC = (2,5 +0,1) mm,

- h = (2,5 +0,25) mm,

- dFD (vývrt) = (2,0 +0,1) mm.

    - Miesto odberu M uvedené v tabuľkách stálej komisie je určené:

- M je umiestnené vo vzdialenosti 25 mm od čela záveru, ak je dĺžka nábojnice väčšia ako 40 mm a 17,5 mm od čela záveru, ak sa dĺžka nábojnice pohybuje od 30 mm do 40 mm vrátane hraničných hodnôt,

- ak je dĺžka nábojnice menšia ako 30 mm, meranie tlaku sa vykoná medzi 7,5 mm a 3/4 dĺžky nábojnice. Miesto odberu M sa určí individuálne pre každý kaliber uvedený v tabuľkách stálej komisie.

    - Prípustné sú tolerancie:

- Priemer medzi poľami drážok F: 		+0,02 mm,

- Priemer na spodnej časti drážok Z:	 	+0,03 mm,

- Priemery P1 a G1: 				+0,03 mm,

- Priemery P2 a H2: 				+0,02 mm,

- Dĺžka nábojovej komory L3: 			+0,1 mm,

- Náklon i: 					-5/60i (pre i ≥ 12´); -1´ (pre i < 12´),

- uzamykacia vôľa nesmie presiahnuť 0,10 mm.

    - Prípustné sú dĺžky tlakomerných hlavní:

- pre bezokrajové náboje:			Lc = (600 ±10) mm,

- pre náboje s nákružkom:			Lc = (600 ±10) mm,

- pre náboje s dnom Magnum:			Lc = (650 ±10) mm,

- pre náboje do pištolí a revolverov:		Lc = (150 ±10) mm.

  - Meranie tlaku pre nábojky s brokmi

    - Vnútorné rozmery hlavne a nábojovej komory musia byť v súlade s najmenšími rozmermi, ktoré sú ustanovené tabuľkami stálej komisie:

- dFC: (2,5 +0,1) mm,

- h: (2,5 +0,25) mm,

- dFD (vývrt): (2,0 +0,1) mm.

    - Hlaveň s piestom pre meranie tlaku pre nábojky s brokmi a ďalšie hodnoty sú uvedené na obrázku č. 2.

Obrázok č. 2:

| poradie | Kaliber | M/Tol. | js 14 | Lc/Tol. | h 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 35 GR | 8,50 |  | 62 |  |
| 2. | 35 R GR | 8,50 |  | 62 |  |
| 3. | 8 mm GR | 7,00 |  | 62 |  |
| 4. | 380 GR/9 mm R GR | 8,50 |  | 62 |  |
| 5. | 44 mag. GR | 8,50 |  | 62 |  |
| 6. | 45 L GR | 8,50 |  | 62 |  |
| 7. | 6,3/16 N.C. GR | 7,00 |  | 62 |  |

Vysvetlivky:

M = miesto odberu tlaku

Lc = celková dĺžka tlakomernej hlavne

  - Meranie tlaku pre náboje na priemyselné účely

    - Vnútorné rozmery hlavne a nábojovej komory musia byť v súlade s najmenšími rozmermi, ktoré sú schválené stálou komisiou:

- dFC = (3,0 +0,1) mm,

- h = (2,75 +0,25) mm.

    - Tlak plynov sa sníma v tlakomernej hlavni s piestom (tĺkom) na ústí nábojnice bez vŕtania alebo frézovania nábojnice pre:

- Kaliber - 16 mm (F7),

- Dĺžka je (200 ±1) mm (od konca nábojovej komory),

- miesto odberu tlaku plynov je 1,5 mm (od konca nábojovej komory),

- piest (tĺk):

1a. priemer, d = 16 mm (h7),

2a. hmotnosť, mp = (80 ±1) g,

3a. materiál je mosadz (58 % až 70 % medi - Cu) alebo stredne tvrdá oceľ (R = 55 až 65 daN/mm²)

4a. prídavný objem, Va = 0,04 cm3 až 0,80 cm3,

5a. dĺžka je úmerná hmotnosti,

- nábojová komora tlakomernej hlavne, ktorej rozmery sú uvedené v tabuľkách stálej komisie.

    - Prípustné sú tolerancie:

- Priemery P1 a H2: 		 +0,03 mm

- Priemer R1: 			 +0,05 mm

- Hĺbka zahĺbenia R: 		 +0,05 mm

- Dĺžka nábojovej komory L3: +0,10 mm

    - Tlakomerná hlaveň s tĺkom, a nosič nábojky sú zobrazené na obrázku č. 3.

Obrázok č. 3:

Materiál: č. 1.7225 (42CrMo4) alebo ekvivalentný (Re = 1 000 MPa)

SKÚŠOBNÁ HLAVEŇ S TĹKOM

Nosič náboja

Materiál	č. 1.7707 (30CrMoV9) alebo

č. 1.6580 (30CrNiMo8) alebo

ekvivalentný (R = 1 300 MPa)

| Kaliber | 5,6/16 | 6,3/10 | 6,3/12 | 6,3/14 | 6,3/16 | 6,8/11 | 6,8/18 | 9/17 | 10 x 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L3 | 16,33 | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 12,0 | 19,0 | 18,5 | 19,0 |
| P1 = H2 | Ø 5,76 | Ø 6,35 | Ø 6,35 | Ø 6,35 | Ø 6,35 | Ø 6,90 | Ø 6,90 | Ø 9,60 | Ø 10,05 |
| R1 | Ø 7,30 | Ø 7,70 | Ø 7,70 | Ø 7,70 | Ø 7,70 | Ø 8,55 | Ø 8,55 | Ø 11,20 | Ø 10,95 |
| R | 1,10 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,45 | 1,45 | 1,30 | 1,15 |

Vysvetlivky: Priemer Ø sa pripočítava pri montáži do hlavne.

    - Tlakomerná hlaveň s tĺkom a tĺk sú zobrazené na obrázku č. 4:

Obrázok č. 4:

SKÚŠOBNÁ HLAVEŇ S PIESTOM (TĹKOM)

| Va (cm3) | T (mm) |
| --- | --- |
| 0,04 | 0,25 +0,01 |
| 0,08 | 0,50 +0,01 |
| 0,16 | 1,00 +0,02 |
| 0,25 | 1,56 +0,02 |
| 0,40 | 2,50 +0,05 |
| 0,60 | 3,70 +0,05 |
| 0,80 | 5,00 +0,05 |
| Σ = 1,10 | 6,88 +0,05 |

    - Poloha štrbiny kríža na tĺku voči osi meracieho kanálika snímača je zobrazená na obrázku č. 5.

Obrázok č. 5

VSTREĽOVACIE NÁBOJKY

Vysvetlivky: Poloha krížového vybrania (rez B-B) a poloha úderníka (pohľad A-A). Poloha vybrania v tvare kríža na tĺku musí byť v osi kanála snímača. Pri nábojkách s okrajovým zápalom musí dôjsť k iniciácii v spodnej časti nábojky.

  - Meranie tlaku pre akustické nábojky

    - Vnútorné rozmery hlavne a nábojovej komory strelnej zbrane musia byť v súlade s najmenšími rozmermi, ktoré sú schválené stálou komisiou:

- dFC = (2,5 +0,1) mm,

- h = (2,50 +0,25) mm,

- dFD (vývrt) mm = (2,0 +0,1) mm.

    - Špecifické vlastnosti pre meranie tlaku nábojov určených pre jednotlivé druhy zbraní:

    - Tlakomerná hlaveň pre nábojky do akustických revolverov a špecifické hodnoty sú uvedené na obrázok č. 6.

Obrázok č. 6:

| Por. | kaliber | M/Tol. |  | LT/Tol. |  | Lc | w |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 320 court Blanc | 7,5 | js 14 | 50 | h 13 | 80,5 | 1,5 | H 11 |
| 2. | 380 Blanc/9mm R Blanc | 7,5 |  | 50 |  | 86,5 | 1,5 |  |
| 3. | 45 K Blanc | 7,5 |  | 63 |  | 99,4 | 1,1 |  |

Vysvetlivky:

M = miesto odberu tlaku

Lc = celková dĺžka tlakomernej hlavne

* = informatívny údaj

    - Tlakomerná hlaveň pre akustické nábojky do pištolí a špecifické hodnoty sú uvedené na obrázku č. 7.

Obrázok č. 7:

| Poradie | Kaliber | M/Tol. |  | Lc/Tol. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10TK | 8,50 | > js 14 | 62 | > h 13 |
| 2. | 10 × 31 | 10,50 |  | 150 |  |
| 3. | 22 Long Blanc | 7,00 |  | 60 |  |
| 4. | 315 blanc | 7,00 |  | 60 |  |
| 5. | 8 mm blanc | 7,00 |  | 60 |  |
| 6. | 35 blanc | 8,50 |  | 62 |  |
| 7. | 35 R blanc | 8,50 |  | 62 |  |
| 8. | 9 mm PA blanc | 8,50 |  | 62 |  |
| 9. | 57TK | 25,00 |  | 150 |  |

Vysvetlivky:

M = miesto odberu tlaku

Lc= celková dĺžka tlakomernej hlavne

  - Meranie tlaku pre nábojky s nábojnicou určených pre priemyselné expanzné prístroje

    - Meranie tlakov sa vykonáva v skúšobnej hlavni s piestom (tĺkom) pomocou mechanicko-elektrického snímača za splnenia podmienok:

  - Rozsah merania je do 7000 bar,

  - Miesto odberu tlaku: Ø ≤  6 mm,

  - Prerušovacia  frekvencia je ≥ l00 kHz,

  - Linearita je ≤ l % (konečnej hodnoty),

  - Elektronický filter je ~ 20 kHz (-3 dB), Besselova charakteristika  n = 2 (12 dB/oktáva).

    - Vzťah  medzi  účinným  spaľovacím  objemom V a maximálnym  tlakom  plynu  P je dostatočne presne vyjadrený vzťahom, kde a je špecifický objem výmetnej náplne:

P = a · Vb

    - Účinný spaľovací objem V sa vypočíta podľa vzorca:

V = Vh+ + Va ,

kde: 	Va je prídavný objem medzi nábojovou komorou a piestom (tĺkom),

Vh+ je redukovaný voľný spaľovací objem nábojovej komory a vypočíta sa podľa vzorca:

Vh´ = Vh – α · Mc ,

kde:	Mc je hmotnosť výmetnej náplne a zápalkovej zlože,

α = 1/p = 0,6 je špecifický objem výmetnej náplne.

    - Voľný spaľovací objem nábojovej komory Vh je definovaný  takto:

Vh = VET – Vm ,

kde:	Vm   je objem materiálu nábojnice, bez zápalky  pri nábojkách  s okrajovým  zápalom, so zápalkou  pri nábojkách so stredovým zápalom.

VET  je objem najväčšej nábojovej komory určený tabuľkami stálej komisie.

    - Voľný spaľovací objem sa zisťuje meraním objemu kvapaliny, pokiaľ možno bez povrchového napätia, ktorý vyplní nábojnicu po streľbe, so zuhoľnateľnými zbytkami prachu.

    - Zo vzorca pre spaľovanie: p = a · (Vh+ + Va )b, vyjadreného  v tvare ln P = In a + b · In (Vh+ + Va), ak je daná nábojka pre daný objem  Vh+, vyplýva lineárny vzťah medzi prídavným objemom Va a tlakom plynov P.

    - S ohľadom na meranie tlakov plynov P v tlakomernej hlavni s rôznymi prídavnými  objemami Va a s rovnakým počtom nábojok pri každom prídavnom objeme celkové množstvo n nábojok je možné vypočítať koeficienty b a ln a lineárnej regresie podľa vzorca:

    - Koeficient lineárnej regresie sa vypočíta podľa vzorca:

    - Koeficient r spĺňa, že r2 ≥ 0,95. Smerodajná odchýlka regresnej priamky sa vypočíta podľa vzorca:

    - Smerodajná odchýlka určenej strednej hodnoty ln P (= Y) v závislosti na ln V (= X) sa vypočíta podľa vzorca:

    - Vzťah medzi tlakom PM a prídavným objemom Va je definovaný funkciou:

ln PM = ln a + b · ln (Vh+ + Va)

to znamená exponenciálnu funkciu

PM = a · (Vh+ + Va)b

kde, horná  medza jednostranného konfidenčného intervalu je pre strednú hodnotu PM v závislosti na Va definovaná pri celkovom počte n vzoriek lineárnou funkciou:

ln PM+ = ln a + b · ln (Vh+ + Va) + t(1- α); n – 2 · S Ῡ

kde, pre konfidenčnú (tolerančnú) úroveň 100 (l - α) % alebo tiež exponenciálnou funkciou:

PM+ = et(1- α); n-2SῩ · PM

kde: t(l – α); (n – 2) je definované funkciou t, ktorú možno vyhľadať v tabuľke:

| γ n-2 | to.95, γ | γ n-2 | to,95 , γ | γ n-2 | to,95, γ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1,81 | 20 | 1,73 | 30 | 1,70 |
| 12 | 1,78 | 22 | 1,72 | 40 | 1,68 |
| 14 | 1,76 | 24 | 1,71 | 50 | 1,68 |
| 16 | 1,75 | 26 | 1,71 | 60 | 1,67 |
| 18 | 173 | 28 | 1,70 | 70 | 1,677 |

kde 	95 % je pravdepodobnosť

y je počet stupňov voľnosti

n je počet meraní.

    - Týmto spôsobom vypočítaný tlak plynov PM+ sa pre každý prídavný objem Va považuje za maximálny tlak plynov.

    - Merania tlakov sa vykoná s rovnakým počtom nábojok, aspoň s piatimi pri každom z týchto prídavných objemov Va: 0,08 cm3; 0,16 cm3; 0,25 cm3; 0,40 cm3 a 0,80 cm3 pri nábojkách s okrajovým zápalom; pri nábojkách so stredným zápalom sa objem Va rovná 0,80 cm3 nahradí objemom Va= 1,10 cm3.

    - Pri nábojkách s okrajovým zápalom musí byť maximálny tlak plynov PM+  definovaný s prídavnými  objemami Va= 0,16 cm3 a 0,8 cm3 pomocou regresie.

    - Pri nábojkách so stredovým zápalom musí byť maximálny tlak plynov PM+ definovaný s prídavným  objemom Va = 0,4 cm3 pomocou regresie.

    - Konfidenčná úroveň 100 · (l  - α) je určená  na 95 %.

    - Najvyšší tlak z maximálnych tlakov plynov PM (Va) sa považuje pre každý z vyššie uvedených prídavných objemov za maximálny prípustný tlak plynov Pmax (Va) pre príslušný typ nábojky.

  - Meranie tlaku pre náboje s okrajovým zápalom

    - Meranie tlaku plynov s pomocou mechanicko-elektrického snímača je možné len pri kalibroch, ktoré sú

- dFC = (2,0 +0,1) mm,

- h = (2,0 ±0,1) mm,

- dFD (frézovanie) = (2,0 +0,1) mm,

- hĺbka frézovania je 0,15 mm.

    - Pre vnútorné rozmery tlakomerných hlavní sú prípustné tolerancie pre

- náboje s okrajovým zápalom do zbraní s hladkým vývrtom hlavne

| F=Z | L3 | P1 | P2 | H2 | G1 | i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +0,03 | +0,10 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,03 | -5/60 i (max -1°) |

- náboje s okrajovým zápalom do zbraní s drážkovaným vývrtom hlavne

| F | Z | L3 | P1 | H2 | R | R1 | i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +0,02 | +0,02 | +0,10 | +0,03 | +0,02 | +0,03 | +0,05 | ±0° 20' |

    - Prípustná hodnota uzamykacej vôle nesmie presiahnuť 0,10 mm, dĺžka tlakomernej hlavne je Lc = (600 ±10) mm a miesto odberu tlaku M je určené jednotlivo pre každý kaliber v súlade s tabuľkami stálej komisie.

  - Meranie tlaku plynov pri skúšobnej streľbe

    - Meranie tlaku plynov sa vykoná pomocou horizontálne umiestnenej tlakomernej hlavne.

    - Skúšobné náboje treba uložiť vertikálne na výsypnú doštičku, pričom dno náboja smeruje nadol.

    - Z výsypnej doštičky sa odoberie jeden náboj tak, že je strelný prach na strane zápalky, vloží sa do nábojovej komory tlakomernej hlavne, ktorá sa pomaly nakláňa do požadovanej polohy tak, že strelný prach zostane na strane zápalky. Pričom otvor vyvŕtaný v nábojnici je sústredný a súosový s prechodovým kanálikom tlakomernej hlavne.

    - Po každej novej montáži snímača tlaku a pred každou sériou meraní tlaku sa vystrelí aspoň jeden zahrievací výstrel. Pri porovnávacích skúškach sa do knihy záznamov o meraniach, v kolónke poznámky, zapíše hodnota tlaku zaznamenaná pri zahrievacom výstrele.

    - Po každej sérii meraní treba tlakový snímač vymontovať a skontrolovať jeho technický stav. Pred každým novým meraním treba preveriť, či sú prípadné ochranné kryty neporušené.

  - Tlakomerný blok a zapaľovací mechanizmus

    - Tlakomerný blok musí byť vybavený tlakomernými hlavňami, do komory ktorých sa zmestí celý náboj. Toto sa aplikuje na nové tlakomerné bloky a tlakomerné hlavne. Existujúce tlakomerné bloky a tlakomerné hlavne sa môžu ďalej používať.

    - Zapaľovací mechanizmus musí zaručiť silný, regulárny a účinný výstrel.

    - Tvrdosť hrotu úderníka musí byť najmenej 50 HRC a jeho výstupok má merať 0,9 mm až 1,5 mm.

    - Úderník dodáva dostatok energie, ak jeho hemisférický hrot s priemerom od 1,8 mm do 2,2 mm prenikne do valcovitého medeného crusheru s rozmermi (5 × 7) mm a tvrdosťou HV od 5 do 50 aspoň do hĺbky 0,50 mm. Pri tejto skúške je potrebný valcovitý medený crusher vložiť do prázdnej oceľovej nábojnice, ktorá sa vloží do zodpovedajúcej nábojovej komory tlakomernej hlavne.

  - Snímač tlaku a príslušenstvo

    - Povoleným snímačom tlaku sú všetky typy mechanicko-elektrických snímačov tlaku s čelným tesnením umiestnené v montážnom otvore, pokiaľ spĺňajú podmienky:

- najmenšia citlivosť 1,0 pC/bar,

- rozsah merania je od 0 do 1,2-násobku rozsahu očakávaného tlaku,

- kalibračný rozsah je od 100 bar do 1,2-násobku rozsahu očakávaného maximálneho tlaku plynov,

- vlastná frekvencia ≥ 100 kHz,

- odchýlka od linearity v celom rozsahu merania ≤ ±1 % konečnej hodnoty,

- citlivosť musí  byť zvolená pre rozsah očakávaného maximálneho tlaku.

  - Ochrana povrchu prenosu tlaku

    - Na zamedzenie alebo zníženie prestupu tepla na membránu snímača a na povrch prenosu tlaku je potrebné použiť tepelno-izolačný materiál podľa pokynov výrobcu snímača. Mechanická ochrana podľa pokynov výrobcu je povinná a merací kanálik musí zostať bez tuku.

  - Zosilňovač náboja

    - Zosilňovač náboja musí spĺňať podmienky:

- šírku prenosového pásma (-3 dB) ≥ 100 kHz,

- odchýlku od linearity ≤ 0,1 % konečnej hodnoty,

- rozpätie ≤ 0,05 pC/s pri (25 ±1) oC a ˂ 60 % HR.

  - Elektrický filter

    - Používa sa dolnopriepustný filter druhého radu (-12 dB/oktáva), Bessel alebo Butterworth s medzným kmitočtom 20/22 kHz (-3 dB), ktorý možno zabudovať do zosilňovača náboja, vhodného indikátora alebo softwaru. Vhodným indikátorom je zapisovač rýchlych dejov s číselnou indikáciou jednotlivého maximálneho tlaku (Pi) a grafická prezentácia priebehu tlaku:

- šírka prenosového pásma (-3 dB) ≥ 100 kHz,

- vzorkovacia frekvencia ≥ 200 kHz,

- rozlíšenie ≥ 12 bit,

- doba záznamu > 4 ms.

  - Tlakomerné hlavne

    - Požiadavky kladené na tlakomerné hlavne sú:

- tlakomerné hlavne musia mať rozmery a miesto odberu tlaku v súlade s rozmermi tlakomerných hlavní podľa tabuliek stálej komisie,

- kontrolu rozmerov tlakomerných hlavní treba vykonávať s takými meracími zariadeniami, ktoré zaručia ich súlad,

- vývrt pre snímač tlaku musí byť umiestnený v mieste merania, ktorý je ustanovený touto vyhláškou pre daný kaliber. Na dosiahnutie najväčšej presnosti a opakovateľnosti výsledkov merania, je potrebné tento vývrt urobiť s najväčšou pozornosťou.

    - Základná schéma umiestnenia tlakomerného snímača je znázornená na obrázku č. 8:

Obrázok č. 8

Vysvetlivky:

dFC = priemer meracieho kanálika tlakomernej hlavne,

h = dĺžka meracieho kanálika tlakomernej hlavne,

dFD = priemer vývrtu alebo frézovania nábojnice.

  - Príprava snímača tlaku a nábojov

    - Montáž a použitie snímačov sa uskutočňuje podľa pokynov výrobcu. Používané snímače určené na meranie tlaku sú kalibrované). Na tento účel je možné využiť interný výmenný systém kalibračných etalónov stálej komisie, alebo ich možno dať overiť na iných kalibračných zariadeniach v akreditovanom) kalibračnom laboratóriu.) Rovnako sa postupuje aj pri ostatných zariadeniach.

    - Overí sa tiež:

  - montáž upínacieho článku podľa pokynov výrobcu,

  - či je konektor medzi snímačom tlaku a pripojovacím káblom čistý, bez tuku a suchý (izolačný odpor) a

  - či zvolená citlivosť (pC/bar alebo pC/MPa) zodpovedá očakávanému rozsahu tlaku.

    - Vývrt mechanicko-elektrického snímača musí byť na mieste merania pre daný kaliber. S cieľom dosiahnuť najväčšiu presnosť a opakovateľnosť výsledkov merania, treba vývrt urobiť mimoriadne pozorne. Rozmery a tolerancie vývrtu určuje výrobca mechanicko-elektrických snímačov.

    - Ak je to určené, musia byť všetky náboje z rovnakej série pred streľbou navŕtané alebo vyfrézované. S použitím vhodného zariadenia sa treba presvedčiť, že navŕtaný otvor alebo frézovanie v nábojnici sa nachádza v určenej a koncentrickej vzdialenosti vzhľadom na kanálik odberu tlaku v tlakomernej hlavni. Na zabránenie úniku plynov, sa po vŕtaní overí, či nábojnica nie je zdeformovaná a vo vyvŕtanom otvore sa nenachádzajú kovové piliny. Na zabránenie straty strelného prachu alebo úniku plynov, treba otvor vyvŕtaný v nábojnici utesniť špeciálnou polyimidovou lepiacou páskou odolnou voči teplu alebo vysoko vákuovým tukom. Pokiaľ je predpísané vŕtanie:

  - rýchlosť sa musí merať bez vŕtania nábojnice a s rovnakou tlakomernou hlavňou, aká sa použije pri meraní tlaku,

  - utesnenie nábojnice sa vykoná tak, že rozdiel medzi strednými rýchlosťami  meranými na sériách rovnakej veľkosti s vŕtanou a nevŕtanou nábojnicou je rovný 1,5 % alebo nižší pre rýchlosti do 500 m ∙ s-1 a 1 % alebo nižší pre vyššie rýchlosti.

    - Sú prípustné aj iné metódy na optimalizáciu utesnenia nábojnice, ak je korelácia s opísanou metódou známa a zvládnutá. Pri rozpore sa postupuje podľa základnej metódy merania tlaku plynov.

    - Meranie rýchlosti strely a kinetickej energie strely

  - Meranie rýchlosti strely

    - Spolu s meraním tlaku plynov sa musí merať rýchlosť vo vzdialenosti 2,5 m ±5 cm od ústia hlavne.

    - U svetelných prekážok musí byť dĺžka základne najmenej 0,5 m a meracím bodom je stred základne.

    - Celková neistota alebo chyba merania rýchlosti musí byť ≤ 0,5 %.

    - Hodnoty sa použijú pre výpočet kinetickej energie (skúšobné náboje a náboje pre ktoré je potrebné merať kinetickú energiu namiesto merania tlaku plynov) a hybnosti (bezolovnaté náboje pre zbrane s hladkým vývrtom hlavne).

    - Pri meraní rýchlosti nábojov do zbraní s hladkým vývrtom hlavne sa odporúča používať filter 2,5 kHz alebo 5,0 kHz pre spracovanie vstupných a koncových signálov.

  - Meranie kinetickej energie strely

    - Meranie kinetickej energie strely namiesto merania tlaku plynov je opodstatnené v prípadoch:

- objem spaľovacej komory je natoľko malý, že by umiestnenie tlakomera mohlo pozmeniť prirodzený vývoj tlaku,

- zlož tvorí tiež výmetnú náplň: nárast tlaku je v tomto prípade rýchly a výsledný tlak meraný klasickými postupmi nie je výrazný,

- meranie tlaku náboja s nevsadeným  projektilom,

- nie je k dispozícii vhodný tlakomer pre meranie tlaku pri novom alebo málo používanom náboji.

    - V tabuľkách stálej komisie sú tieto typy nábojov rozoznateľné podľa označenia ich energie na ústí vyjadrenej v jouloch na mieste vyznačenia maximálneho tlaku.

    - Postup merania kinetickej energie strely sa určuje podľa vzorca:

E = mV2 / 2

    - Rýchlosť  strely sa získava meraním času, ktorý uplynie medzi tým, čo strela prejde dvoma bodmi svojej dráhy.

    - Pri nábojoch s pevnou strelou sú rozmery skúšobných hlavní totožné s rozmermi meracích hlavní.

    - Dĺžka a stúpanie závitov týchto hlavní musia spĺňať hodnoty, ktoré sú ustanovené tabuľkami stálej komisie.

    - Pri meraní kinetickej energie nábojníc s okrajovým zápalom sú rozmery etalónovej skúšobnej hlavne:

- dĺžka hlavne LC = (200 ±2) mm,

- F: ±0,02 mm,

- Z: ±0,03 mm,

- stúpanie závitov u = 450 mm,

- šírka závitov b = (1,25 ±0,10) mm,

- počet drážok N = 6.

    - Pri nábojoch bez pevnej strely je hlaveň na meranie kinetickej energie slepého náboja uvedená na obrázku č. 9.

Obrázok č. 9:

Vysvetlivky:

L3 = dĺžka komory v H2,

LT = dĺžka hlavne s priemerom vývrtu hlavne F = Z,

Lc = dĺžka hlavne (L3 + LT).

    - Náboje používané pri meraní kinetickej energie sú uvedené na obrázku č. 10.

Obrázok č. 10:

Materiál :

- oceľ(R = 550 až 650 MPa)

- mosadz (58 až 70 % Cu)

- hmotnosť = (4,0 ±0,04) g

Vysvetlivky: Dĺžka projektilu je uvedená ako orientačný údaj. Určuje sa vzhľadom na hmotnosť projektilu.

    - Vyhodnotenie výsledkov merania kinetickej energie strely

      - Pre olovené náboje so stredovým zápalom a pre strelné zbrane s hladkým vývrtom hlavne

- priemerný tlak spotrebného náboja musí byť nižší alebo rovný povolenej hodnote PTmax. Okrem toho, povinnosť nedosahovať žiadne hodnoty tlaku spotrebných nábojov vyššie o 15 % od hodnoty PTmax je dodržaná, ak horná hodnota limitu tolerancie v 95 % prípadov neprekračuje 1,15 PTmax so štatistickou istotou 95 %, platí nerovnosť:

Pn + K2 · n x Sn ≤ 1,15 PTmax

- priemerný tlak skúšobného náboja musí byť najmenej o 25 % vyšší ako je maximálny povolený tlak pre spotrebný náboj. Musí platiť nerovnosť, že v 90 % prípadoch nie je spodná hodnota limitu tolerancie menšia ako 1,15 PTmax, s istotou 95 %,:

Pn - K3 · n x Sn ≥ 1,15 PTmax

1b. Tlak skúšobného náboja nemôže prekročiť hodnotu tlaku určenú nerovnosťou:

Pn + K3 · n x Sn ≤ 1,60 PTmax

      - Pre náboje so stredovým zápalom a strelné zbrane s drážkovaným vývrtom hlavne

- priemerný tlak spotrebného náboja musí byť nižší alebo rovný povolenej hodnote PTmax. Okrem toho, povinnosť nedosahovať žiadne hodnoty tlaku spotrebných nábojov vyššie o 15 % od hodnoty PTmax je dodržaná, ak horná hodnota limitu tolerancie v 99 % prípadov neprekročí 1,15 PTmax so štatistickou istotou 95 %, platí nerovnosť:

Pn + K1 · n x Sn ≤ 1,15 PTmax

- priemerný tlak skúšobného náboja do pištolí a revolverov musí byť najmenej o 30 % vyšší ako je maximálny povolený tlak pre spotrebný náboj.

- priemerný tlak skúšobného náboja pre náboje do zbraní s drážkovaným vývrtom dlhej hlavne musí byť najmenej o 25 % vyšší ako je maximálny povolený tlak pre spotrebný náboj.

      - Kinetická energia skúšobného streliva do zbraní s drážkovaným vývrtom dlhej hlavne musí byť rovná alebo väčšia ako sú hodnoty kinetickej energie uvedené v tabuľkách stálej komisie.

      - V 90 % prípadoch nie je spodná hodnota limitu tolerancie nižšia ako 1,15 PTmax so štatistickou istotou 95 %, preto platí nerovnosť:

Pn - K3 · n x Sn ≥ 1,15 PTmax

- Tlak skúšobného náboja nemôže prekročiť hodnotu tlaku určenú nerovnosťou:

_

- pištole a revolvery:                  		Pn + K3 · n x Sn ≤ 1,50 PTmax ,

- dlhé zbrane s drážkovanou hlavňou:   Pn + K3 · n x Sn ≤ 1,40 PTmax

      - Pre náboje s okrajovým zápalom

- priemerný tlak spotrebného náboja musí byť nižší alebo rovný povolenej hodnote PTmax. Okrem toho, povinnosť nedosahovať žiadne hodnoty tlaku spotrebných nábojov vyššie o 15 % od hodnoty PTmax je dodržaná, ak horná hodnota limitu tolerancie v 95% prípadov neprekračuje 1,15 PTmax so štatistickou istotou 95%, platí nerovnosť:

Pn + K2 · n x Sn ≤ 1,15 PTmax

- priemerný tlak skúšobného náboja musí byť najmenej o 30 % vyšší ako je maximálny povolený tlak pre spotrebný náboj. Musí platiť nerovnosť, že v 90 % prípadov nie je spodná hodnota limitu tolerancie menšia ako 1,15 PTmax, s istotou 95 %:

Pn - K3 · n x Sn ≥ 1,15 PTmax

1b. tlak skúšobného náboja nemôže prekročiť hodnotu tlaku určenú nerovnosťou:

Pn + K3 · n x Sn ≤ 1,50 PTmax

      - Pre akustické náboje a náboje s brokmi

- priemerný tlak spotrebného náboja musí byť nižší alebo rovný povolenej hodnote PTmax pre daný náboj. Tlak spotrebných nábojov nie je vyšší o 15 % od hodnoty PTmax vtedy ak horná hodnota limitu tolerancie v 90 % prípadov neprekračuje 1,15 PTmax so štatistickou istotou 95 %, platí nerovnosť:

_

Pn + K3 · n x Sn  1,15 PTmax

- priemerný tlak skúšobného náboja musí byť najmenej o 30 % vyšší ako je maximálny povolený tlak pre spotrebný náboj. V 90% prípadov nesmie byť spodná hodnota limitu tolerancie menšia ako 1,15 PTmax, s istotou 95%, musí platiť nerovnosť:

_

Pn - K3 · n x Sn  1,15 PTmax

1b. tlak skúšobného náboja nemôže prekročiť hodnotu tlaku určenú nerovnosťou:

Pn + K3 · n x Sn  1,50 PTmax

      - Pre náboje pri ktorých sa vyžaduje meranie kinetickej energie namiesto merania tlaku plynov

- priemerná kinetická energia spotrebného náboja musí byť nižšia alebo nanajvýš rovná povolenej hodnote Emax. Povinnosť nedosahovať hodnoty kinetickej energie spotrebných nábojov vyššie ako 1,07 Emax s vyššie uvedenou istotou, je dodržaná ak platí nerovnosť:

En + K3 · n x Sn  1,07 Emax

- priemerná kinetická energia skúšobného náboja musí byť najmenej o 10 % väčšia ako najväčšia povolená priemerná kinetická energia spotrebného náboja. Hodnota kinetickej energie náboja nemôže byť nižšia ako 1,07 Emax s vyššie uvedenou istotou. Táto povinnosť je dodržaná, ak platí nerovnosť:

En - K3 · n x Sn  1,07 Emax

1b. tlak skúšobného náboja nemôže prekročiť hodnotu tlaku určenú nerovnosťou:					En + K3 · n x Sn  1,25 Emax.

    - Zaznamenanie výsledkov merania

5.1 Kniha záznamov o meraniach obsahuje najmenej:

  - názov a adresu skúšobného laboratória,

  - meno, priezvisko alebo obchodné meno zákazníka,

  - poradové číslo záznamu o meraní,

  - dátum merania,

  - meno a priezvisko technika,

  - meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby,

  - technické charakteristiky náboja,

  - meteorologické podmienky: teplota, vlhkosť,

  - technické charakteristiky meracieho zariadenia (číslo tlakomernej hlavne a snímača, citlivosť snímača tlaku na úrovni očakávaného tlaku, údaje týkajúce sa zariadenia na meranie rýchlosti),

  - jednotlivé tlaky a rýchlosti,

  - stredné hodnoty a typové odchýlky tlaku plynov a rýchlostí,

  - štatistické vyhodnotenie meraní,

  - poznámky o prípadných anomáliách v podmienkach alebo vo výsledkoch meraní.

Príloha č. 7 k vyhláške č. .../2018 Z. z.

Postup kalibrácie

- Kalibrácia mechanicko-elektrických snímačov

  - Účelom kalibrácie je určiť predovšetkým základné merateľné vlastnosti mechanicko-elektrického snímača, ktorými sú najmä citlivosť mechanicko-elektrického snímača v celom meracom rozsahu, odchýlky od linearity, opakovateľnosť meraní a identifikovať ich zmeny počas životnosti mechanicko-elektrického snímača.

    - O mechanicko-elektrickom snímači relatívneho tlaku sa v laboratóriu vedú pravidelné záznamy najmä o počte vystrelených nábojov, maximálnom zaznamenanom tlaku nábojov a možnej poruchy.

    - Kalibrácia mechanicko-elektrického snímača sa vykonáva

- najmenej po každých 200 výstreloch počas prvých 600 výstrelov a neskôr po každých 500 výstreloch; frekvenciu kalibrácie treba prispôsobiť úrovni požadovanej neistote,

- ak sa zistí odchýlka väčšia ako 4 % pri stredných hodnotách získaných pri skúškach realizovaných za súčasného použitia niekoľkých mechanicko-elektrických snímačov rovnakého typu,

- ak sa zistia ďalšie anomálie v priebehu streľby, a to:

1c. rozptyl merania,

2c. chýbajúce zobrazenie hodnôt,

3c. únik plynov.

  - Predbežný postup kalibrácie mechanicko-elektrických snímačov

    - Na zistenie hodnoty nábojového zosilňovača sa pred každým kalibračným cyklom vykoná kalibrácia elektrických veličín za použitia referenčného zdroja napätia a referenčnej kapacity.

    - Pred namontovaním mechanicko-elektrického snímača sa pomocou prístroja na meranie izolačného odporu zmeria izolačný odpor Ri mechanicko-elektrického snímača a káblov.

    - Ak je izolačný odpor Ri

- ≥ 1 × 1012 Ω, možno vykonať kalibráciu snímača,

- < 1 × 1012 Ω, konektor sa očistí freónom alebo éterom alebo sa snímač niekoľko hodín temperuje pri teplote ≥ 80 ºC; následne sa Ri opätovne skontroluje a ak napriek tomu je izolačný odpor, nižší ako 1 × 1012 Ω,  tak je snímač nepoužiteľný.

    - Na kalibračnom zariadení sa použijú tesnenia a adaptéry, ktoré odporúča a dodáva výrobca snímača. Je potrebné zamedziť vzniku vzduchových bublín v hydraulickom systéme kalibračného zariadenia, pričom je potrebné vyčistiť hydraulický systém a ubezpečiť sa, že olej je viditeľný v puzdre snímača.

    - Pred kalibráciou treba mechanicko-elektrický snímač s pomocou kalibračného zariadenia nastaviť na maximálny tlak očakávaný pri skúškach.

- Statická kalibrácia

  - Pre statickú kalibráciu sú charakteristiky meracieho reťazca

- referenčný tlak ±0,01 % max,

- kalibrovaný zosilňovač náboja

1b. linearita ≤ 0,1 % z koncovej hodnoty,

2b. odchýlka ≤ 0,05 pC/s pri (25 ±1) °C a < 60 % RH,

3b. chyba ≤ 0,5 %,

- zariadenie pre zber a vyhodnotenie dát ±0,1 % max alebo

- celková neistota merania ≤ ±1%.

  - Kalibrácia mechanicko-elektrického snímača sa vykonáva

- za využitia najmenej 100 barov pre tlaky do 2 000 barov a najmenej 500 barov pre tlaky, vyššie ako 2000 barov,

- do 1,1-krát vyššieho tlaku ako je tlak skúšaného streliva, ktorý je uvedený v tabuľkách stálej komisie,

- meraním tlaku najmenej v piatich bodoch z celkového počtu siedmych najmenej nameraných bodov.

  - Meranie sa vykoná najmenej trikrát na každom meranom bode tak, že je možné určiť strednú hodnotu výstupného náboja.

  - V priebehu jedného cyklu sa vytvorí päť tlakových stavov v nadväznosti na zvyšujúce sa hodnoty tlaku, s návratom na atmosférický tlak medzi každým meracím bodom.

  - Každé napätia, ktoré zodpovedá zostatkovému tlaku a stavom tlaku sa zaznamenáva z dôvodu určenia kalibračnej krivky, odchýlky od linearity, opakovateľnosti počas priebehu kalibrácie a citlivosti snímača.

  - Pre bod merania a kanál merania sa určí elektrický náboj Q (výstup snímača) ako rozdiel funkcie napätia V1 pri zaťažení a zvyškového napätia V0, ktoré vzniká, ak sa tlak vráti na nulu, a zosilnenia nábojového zosilňovača G definovaného na začiatku kalibrácie, takto:

Q = (V1 – Vo) × G

- Kontinuálna kalibrácia

  - Tlak stúpa kontinuálne až na vopred určený maximálny tlak a následne je znížený na nulovú hodnotu atmosférického tlaku. Kontinuálne stúpanie tlaku sa generuje automaticky pomocou motora alebo ručne pomocou závitového tlakového generátora. Elektrický náboj generovaný referenčným snímačom sa priebežne zaznamená a tlak referenčného snímača sa vypočítava. Výsledný tlak je známy v každom bode kalibračnej krivky.

  - Na základe kontinuálneho merania elektrického náboja kalibrovaného snímača a s  použitím známeho tlaku získaného referenčným snímačom vypočítame citlivosť kalibrovaného snímača.

  - Pre kontinuálnu kalibráciu sú charakteristiky meracieho reťazca

- generátor kontinuálneho tlaku, pričom rozsah tlaku sa nachádza v skúšobnom rozsahu snímača, ktoré má hodnotu +10 %,

- referenčný snímač s  certifikátom vydaným akreditovaným kalibračným laboratóriom,

1b. rozsah tlaku je adekvátny maximu snímača v skúšobnom rozsahu,

2b. linearita ≤  0,3 % FSO,

3b. vlastná frekvencia ≥ 1 kHz,

- dva kusy nábojových zosilňovačov alebo kompletný merací reťazec vždy s certifikátom vydaným akreditovaným kalibračným laboratóriom,6)

- výstupné signály z kalibračného snímača a kalibrovaného snímača sú zvyčajne privádzané a upravované v presných nábojových zosilňovačoch s parametrami:

1d. horná pásmová priepustnosť: off/vypnuté, časová konštanta = dlhá,  τ > 100 000 s,

2d. dolná pásmová priepustnosť: off/vypnuté,

3d. rozsah: kalibrovaný rozsah + cca 10 %,

4d. citlivosť referenčného snímača, ktorá je uvedená na v certifikáte vydanom akreditovaným kalibračným laboratóriom,6)

5d. nominálna citlivosť skúšaného snímača je uvedená v technickej dokumentácii kalibrovaného snímača,

6d. odchýlka je ≤ 0,05 pC/s pri (25 ±1) °C a <  60 % RH.

- systém pre zber a vyhodnocovanie dát, pre  analógové výstupné signály z nábojových zosilňovačov, ktoré sa privádzajú do systému pre zber a vyhodnocovanie dát. Celková neistota systému musí byť ≤ ±0,1 %.

  - Merací reťazec pre kalibráciu je zobrazený na obrázku č.11.

Obrázok č. 11

  - Na kontinuálnu kalibráciu mechanicko-elektrických snímačov tlakov sa používa prístrojové vybavenie uvedené. Prístrojové vybavenie pre kontinuálnu kalibráciu mechanicko-elektrických snímačov.

    - Prístrojové vybavenie pre kontinuálnu kalibráciu mechanicko-elektrických snímačov pozostáva z tlakového zavlažovacieho cyklu, ktorý musí mať polovičný sínus alebo generovaný profil. Generovaný profil musí nepretržite konštantne rásť.

    - Vlastnosti tlakového zavlažovacieho cyklu sú:

- čas do maximálneho tlaku: cca 15 s,

- počet predkalibračných cyklov: najmenej 2,

- počet kalibračných cyklov: 1.

    - Presný mechanicko-elektrický referenčný snímač kalibrovaný v akreditovanom kalibračnom laboratóriu.

    - Nábojové zosilňovače sú kalibrované v akreditovanom kalibračnom laboratóriu. Systém môže byť vybavený presným kalibrátorom pre „samokalibráciu“ všetkých signálov uvedených v certifikáte vydanom akreditovaným kalibračným laboratóriom.

    - Zber nameraných dát sa uskutočňuje analógovo - digitálnym prevodníkom so zodpovedajúcimi technickými parametrami.

    - Spracovanie a vyhodnotenie nameraných dát pozostáva z

- filtrovania a kvantifikácie nameraných dát,

- výpočtu kalibračných parametrov,

- kontroly výsledkov kalibrácie vo vzťahu k technickým špecifikáciám uvedeným v technickej dokumentácii skúšaného snímača,

- zadokumentovania citlivosti a linearity pre daný kalibrovaný rozsah.

- Dynamická kalibrácia

  - Dynamický tlak sa generuje pomocou meracej jednotky, do ktorej je zapojený referenčný snímač a kalibrovaný snímač.

  - Elektrický náboj, tvorený referenčným snímačom sa permanentne zaznamenáva. A následne sa z tohto záznamu vypočíta maximálny tlak. Podľa vypočítaného maximálneho tlaku odvodeného z referenčného snímača sa určí citlivosť kalibrovaného snímača.

  - Pre dynamickú kalibráciu sú charakteristiky meracieho reťazca

4.3.1 dynamický generátor tlaku kde rozsah tlaku je adekvátny maximu snímača v skúšobnom rozsahu + 10 %,

4.3.2 referenčný snímač s certifikátom vydaným akreditovaným kalibračným laboratóriom, kde

  - rozsah tlaku je adekvátny maximu snímača v skúšobnom rozsahu,

  - linearita ≤ 0,3 % FSO,

  - vlastná frekvencia ≥ 150 kHz,

4.3.3 dva kusy nábojových zosilňovačov alebo kompletný merací reťazec vždy s certifikátom vydaným akreditovaným kalibračným laboratóriom.

  - Výstupné signály z referenčného snímača a kalibrovaného sú privádzané a upravované v presných nábojových zosilňovačoch s najmenšími parametrami

  - horná pásmová priepustnosť: off/vypnuté,

  - dolná pásmová priepustnosť: off/vypnuté,

  - rozsah: kalibrovaný rozsah + cca 10 %,

  - citlivosť referenčného snímača je uvedená v certifikáte vydanom akreditovaným kalibračným laboratóriom,

  - citlivosť skúšaného snímača: nominálna citlivosť uvedená v technickej dokumentácii kalibrovaného snímača,

  - odchýlka je  ≤  0,05  pC/s  pri (25  ± 1) °C  a  <  60 %  RH.

  - Systém pre zber a vyhodnocovanie dát  pre analógové výstupné signály z nábojových zosilňovačov sa privádzajú do systému pre zber a vyhodnocovanie dát. Celková neistota systému musí byť ≤ ±0,1 %.

  - Schematický diagram meracieho reťazca podľa bodu 3.4 platí aj pre dynamickú kalibráciu.

- Určenie citlivosti

  - Citlivosť sa určí:

- lineárnou regresiou alebo algoritmom pásma tolerancie; v grafe č. 2 je znázornený  výpočet citlivosti a linearity mechanicko-elektrického snímača

Graf č. 2

- citlivosťou v danom bode, pričom individuálna citlivosť je vyjadrená vzťahom

Ei=QiPi

kde:
	Ei  -  citlivosť v definovanom bode i [pC/bar]

Pi  -  tlak v definovanom bode i [bar]

Qi  -  náboj v definovanom bode i [pC]

  - Strednú citlivosť možno určiť

- prostredníctvom „Algoritmu pásma tolerancie“,

- lineárnou regresiou.

  - Pre metódu merania „Algoritmus pásma tolerancie“ sa citlivosť vypočíta ako stredná priamka tolerančného pásma medzi dvoma priamkami ohraničujúcimi všetky namerané body, pričom tieto priamky sú v najmenšej vzdialenosti a medzi nimi sa nachádza priamka prechádzajúca počiatkom súradníc. Gradient (tan α) tejto priamky je potom vyjadrením citlivosti vzťahom.

# Eq = tan α alebo Eq = Qe/PFS

kde:
Qe – stredný maximálny náboj [pC]

PFS – nominálny tlak [bar]

Eq – stredná citlivosť [pC/bar]

  - Lineárna regresia je vyjadrená vzťahom:

Vysvetlivky:

Eq – stredná citlivosť [pC/bar]

P(i) – tlak v definovanom bode i [bar]

Q(i) – náboj v definovanom bode i [pC]

n – počet bodov

- Určnenie linearity

  - Základom pre výpočet „Algoritmu pásma tolerancie“ je vzdialenosť medzi hraničnými priamkami (2 × ΔQ) vyjadrený vzťahom

L=∆QQe ×100 %              L = linearita (%)

  - Výpočet linearity lineárnej regresie je vyjadrený vzťahom

L = ∆Qmax/QFS  x 100%	L = linearita (%)

∆Qmax  = Q(i) – Eq × P(i)	Používa sa maximálna hodnota

PFS = menovitý tlak [bar]

- Odchýlka merania

  - Odchýlka merania pri kalibrácii je odchýlka merania:

  - väčšia ako 2 % sa vyskytuje počas testov, uskutočnených pri rovnakom tlaku,

  - linearity mechanicko-elektrického snímača, ktorá je ≥ 1 %. V takom prípade sa snímač  musí vyradiť,

  - snímača nameraná počas kalibrácie.

  - Ak mechanicko-elektrický snímač vykazuje odchýlky uvedené v bode 7.1 je potrebné ho vyradiť z činnosti. Pred vyradením mechanicko-elektrického snímača z činnosti sa skúška opakuje najmenej dvakrát po vyčistený a vysušený mechanicko-elektrického snímača pri teplote 65 ºC. Následne sa vykoná kontrola meracieho systému z dôvodu overenia, že merací systém je stále v požadovanom rozsahu presnosti. Mechanicko-elektrický snímač sa vyradí z činnosti, ak opätovne vykazuje chyby. Ak mechanicko-elektrický snímač nefunguje spoľahlivo, tak musí byť vyradený z činnosti.

- Neistota merania

  - Zariadenia meracieho reťazca, okrem tlakomerných hlavní sa musia pravidelne podrobiť kalibrácii s cieľom udržať celkovú neistotu merania pod 3 %, čo je dôležité najmä pre maximálne hodnoty tlakov.

  - Snímač, tlakomerná hlaveň, zariadenie pre zber a spracovanie dát, operačný postup, obslužný personál, sú zdrojom  chýb merania.

- Vstupný kalibračný signál

  - Zariadenie používané na meranie výstupu mechanicko-elektrických snímačov sa kalibruje  privedením napätia na známy kondenzátor, na základe ktorého sa vygeneruje referenčný elektrický náboj. Referenčný elektrický náboj zodpovedá známej úrovni tlaku.

  - Merací reťazec musí byť kalibrovaný ak sa aktualizuje software alebo ak sa zmení systém na zber dát.

  - Na získanie presných výsledkov merania sa uskutoční kalibrácia meracieho reťazca vrátane filtra (Bessel alebo Butterworth).

  - Merací reťazec musí mať sa známy signál napätia, ktorý treba aplikovať na tento merací reťazec, pričom čas trvania signálu je od 1 ms až do 10 ms a veľkosti náboja. Veľkosť náboja zodpovedá signálu, ktorý má byť zmeraný v čase nárastu signálu, kedy sa nezohľadňuje prekmit spôsobený filtrom pre hodnoty od 0,2 ms do 1ms.

  - Zobrazená hodnota Pmax, musí byť identická s aplikovanou kalibračnou hodnotou. Použije sa rovnaký merací reťazec a merací software ako pri rutinnom meraní.

  - Absolútna hodnota odchýlky medzi vstupným signálom a výstupnou hodnotou signálu meracieho reťazca je najviac ≤ 0,5 %.

  - Podmienky pre presnú kalibráciu sú graficky znázornené v grafe č. 3.

Graf. č. 3

- obdĺžnikový signál

Vysvetlivky:

tr – čas rastu signálu od 0 % do 100 % v čase 0,2 ms do 1 ms

tmax – čas pri ktorom sa dosiahne najväčší signál (100%) v čase 1 ms do 10 ms

tpok – čas, pri ktorom signál klesá zo 100 %  po 0 %

τ    –  čas, pri ktorom signál dosahuje hodnoty od 0 % po 63 % v čase od 0,02 ms do 0,1 ms

- skokový signál

- sínusový signál

Príloha č. 8 k vyhláške č. .../2018 Z. z.

Overovacie značky a národné overovacie značky strelných zbraní a streliva

A. Overovacie značky strelných zbraní a streliva povolené pre strelné zbrane do 19. októbra 2014 a pre strelivo do 19. októbra 2016

- SLOVENSKÁ REPUBLIKA

| 1.1 |  | Kusové overenie signálnych, poplašných a narkotizačných zbraní a ostatných expanzných prístrojov |
| --- | --- | --- |
| 1.2 |  | Kusové overenie všetkých druhov zbraní nabíjaných zozadu, určených na použitie streliva s bezdymovým prachom |
| 1.3 |  | Kusové overenie zbraní určených na použitie čierneho prachu, nabíjaných spredu |
| 1.4 |  | Kusové overenie brokovníc – vyššia skúška |
| 1.5 |  | Homologizácia zbraní a expanzných prístrojov |
| 1.6 |  | Kontrola streliva |
| 1.7 |  | Kontrola streliviny |
| 1.8 |  | Kusové overenie brokovníc - oceľové broky |
| 1.9 |  | Identifikačná značka Úradnej skúšobne strelných zbraní a streliva SKTC-112 Lieskovec |
| 1.10 |  | Nové kusové overenie všetkých druhov zbraní nabíjaných zozadu, určených na použitie streliva s bezdymovým prachom |

2

ČESKÁ REPUBLIKA

| 2.1 |  | Kusové overenie signálnych, výmetných, narkotizačných zbraní a expanzných zbraní a prístrojov |
| --- | --- | --- |
| 2.2 |  | Typová kontrola streliva do plynových zbraní |
| 2.3 |  | Kusové overenie strelných zbraní určených výhradne na použitie čierneho prachu |
| 2.4 |  | Kusové overenie strelných zbraní nabíjaných zozadu, s hladkým vývrtom, na použitie bezdymového prachu |
| 2.5 |  | Kusové overenie brokovníc – vyššia skúška |
| 2.6 |  | Kusové overenie brokovníc – oceľové broky |
| 2.7 |  | Identifikačná značka Českej skúšobne strelných zbraní a streliva v Prahe |
| 2.8 |  | Nové kusové overenie všetkých typov strelných zbraní |
| 2.9 |  | Kusové overenie strelných zbraní nabíjaných zozadu, s drážkovaným vývrtom, na použitie bezdymového prachu |
| 2.10 |  | Homologizácia expanzných zbraní a expanzných prístrojov |
| 2.11 |  | Typová kontrola streliva |
| 2.12 |  | Typová kontrola streliviny |

- RAKÚSKA  REPUBLIKA

Viedeň      Ferlach

| 3.1 |  | Provizórna skúška hlavní |
| --- | --- | --- |
| 3.2 |  | Definitívna povinná skúška čiernym prachom Všetky strelné zbrane |
| 3.3 |  | Definitívna povinná skúška bezdymovým prachom pri všetkých strelných zbraniach určených na streľbu nábojmi s bezdymovým prachom |
| 3.4 |  | Dobrovoľná vyššia skúška loveckých zbraní s hladkým vývrtom |
| 3.5 |  | Kontrola streliva |
| 3.6 |  | Skúška určitých strelných zbraní a ručných prístrojov s výbušnou náplňou |
| 3.7 |  | Kusové overenie brokovníc – oceľové broky |

- NEMECKÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKA

a) Značky a kontrolné označenie používané od roku 1991

| 4.1 |  | Definitívna skúška bezdymovým prachom |
| --- | --- | --- |
| 4.2 |  | Vyššia skúška bezdymovým prachom |
| 4.3 |  | Definitívna skúška čiernym prachom |
| 4.4 |  | Skúška zbraní slúžiacich na výmet inej látky ako pevnej strely |
| 4.5 |  | Skúška po oprave |
| 4.6 |  | Dobrovoľná skúška |
| 4.7 |  | Homologizácia určitých strelných zbraní a ručných prístrojov s výbušnou náplňou |
| 4.8 |  | Homologizácia strelných zbraní poplašných, so slzotvorným nábojom a signálnych |
| 4.9 |  | Kusové overenie brokovníc – oceľové broky |

  - Značky rozlišujúce rôzne skúšobne

| Hannover | Kiel | Kolín nad Rýnom | Mellrichstadt | Mníchov | Suhl | Ulm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Kontrola streliva

| Hannover | Kiel | Kolín nad Rýnom | Mellrichstadt | Mníchov | Suhl | Ulm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b) Značky používané v NSR v období 1945 až 1990 vrátane

| 4.12 |  | Predbežná skúška |
| --- | --- | --- |
| 4.13 |  | Definitívna skúška čiernym prachom |
| 4.14 | alebo | Definitívna skúška bezdymovým prachom |
| 4.15 |  | Skúška určitých strelných zbraní a prístrojov s náplňou výbušných látok |
| 4.16 |  | Dobrovoľná skúška |
| 4.17 | alebo | Skúška po oprave |
| 4.18 | alebo | Vyššia skúška bezdymovým prachom |
| 4.19 | alebo | Skúška zbraní slúžiacich na výmet inej látky ako pevnej strely |

4.20	Značky rozlišujúce rôzne skúšobne

| Mellrichstadt | Hannover | Kiel | Kolín nad Rýnom | Mníchov | Berlín | Ulm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

c) Značky používané v NDR v období 1975 až 1990 vrátane

| 4.21 |  | Definitívna skúška bezdymovým prachom |
| --- | --- | --- |
| 4.22 |  | Skúška zbraní slúžiacich na výmet inej látky ako pevnej strely |
| 4.23 |  | Vyššia skúška bezdymovým prachom |
| 4.24 |  | Skúška po oprave |
| 4.25 |  | Kontrola streliva |

d) Značky používané v NDR v období 1950 až 1975 vrátane

| 4.26 |  | Skúška zbraní s hladkým vývrtom hlavne |
| --- | --- | --- |
| 4.27 |  | Skúška zbraní s drážkovaným vývrtom hlavne |
| 4.28 |  | Definitívna skúška |
| 4.29 |  | Prehliadka po definitívnej skúške – vždy v spojení so značkou pre definitívnu skúšku |
| 4.30 |  | Definitívna skúška bezdymovým prachom (v spojení so značkou definitívnej skúšky), len pre zbrane s hladkým vývrtom hlavne s dodatkom „Nitro“ |
| 4.31 |  | Dodatočná skúška zbraní s hladkým vývrtom so zahrdlením |
| 4.32 |  | Skúška po oprave |
| 4.33 |  | Skúšobňa Suhl |
| 4.34 |  | Mesiac a rok skúšky (príklad: jún 1960) |

e) Značky používané v NDR v rokoch 1945 až 1950 vrátane

| 4.35 |  | Predbežná skúška čiernym prachom pri kombinovaných zbraniach s hladkým vývrtom a drážkovaným vývrtom hlavne |
| --- | --- | --- |
| 4.36 |  | Definitívna skúška čiernym prachom |
| 4.37 |  | Definitívna skúška bezdymovým prachom |
| 4.38 |  | Skúšobňa Suhl |

f) Značky Nemecka používané v rokoch 1939 až 1945 vrátane

| 4.39 |  | Predbežná skúška |
| --- | --- | --- |
| 4.40 |  | Definitívna skúška čiernym prachom |
| 4.41 |  | Definitívna skúška zbraní na bezdymový strelný prach |
| 4.42 |  | Značky pre špeciálne zbrane |
| 4.43 |  | Dobrovoľná skúška |
| 4.44 |  | Skúška po oprave |

4.45	Značky rozlišujúce rôzne skúšobne

| Suhl | Oberdorf am Neckar | Zella-Mehlis |
| --- | --- | --- |

g) Značky Nemecka používané do roku 1939 vrátane

| 4.46 |  | Predbežná skúška (1. skúška) |
| --- | --- | --- |
| 4.47 |  | Definitívna skúška (2. skúška) |
| 4.48 |  | Hlaveň s hladkým vývrtom (normálna skúška) |
| 4.49 |  | Hlaveň s hladkým vývrtom so zahrdlením |
| 4.50 |  | Hlaveň s drážkovaným vývrtom (guľovnica s jednou hlavňou) |
| 4.51 |  | Skúška po oprave |
| 4.52 |  | Značka pre zahraničné zbrane |
| 4.53 |  | Skúška guľovníc bezdymovým prachom |
| 4.54 |  | Skúška zbraní s hladkým vývrtom bezdymovým prachom |

- BELGICKÉ  KRÁĽOVSTVO

Pušky predovky s hladkým vývrtom – povinná skúška

| 5.1 |  | Obyčajná skúška - hlaveň - dnová skrutka |
| --- | --- | --- |
| 5.2 |  | Vyššia skúška - hlaveň - dnová skrutka |

Pušky nabíjané zozadu s hladkým vývrtom

| 5.3 |  | Provizórna dobrovoľná skúška hlavne |
| --- | --- | --- |
| 5.4 |  | Povinná skúška obyčajná - hlaveň, záver |
| 5.5 |  | Povinná skúška vyššia - hlaveň, záver |

Terčovnice

| 5.6 |  | Skúška čiernym prachom - hlaveň - záver |
| --- | --- | --- |
| 5.7 |  | Skúška bezdymovým prachom - hlaveň, záver |
| 5.8 |  | Strelné zbrane s drážkovaným vývrtom - povinná skúška - hlaveň, záver |

Revolvery

| 5.9 |  | Skúška čiernym prachom - hlaveň, telo |
| --- | --- | --- |
| 5.10 |  | - valec |
| 5.11 |  | Skúška bezdymovým prachom - hlaveň, telo, valec |

Automatické pištole

| 5.12 |  | Skúška bezdymovým prachom - hlaveň, skúšané súčasti |
| --- | --- | --- |

Pištole na náboje „Flobert“ alebo revolverové náboje

| 5.13 |  | Skúška čiernym prachom - hlaveň |
| --- | --- | --- |
| 5.14 |  | Skúška čiernym prachom - skúšané súčasti |
| 5.15 |  | Skúška bezdymovým prachom - hlaveň, skúšané súčasti |

Zahraničné zbrane

| 5.16 |  | Obyčajná skúška - hlaveň, skúšané súčasti |
| --- | --- | --- |
| 5.17 |  | Vyššia skúška - hlaveň, skúšané súčasti |

Vojenské zbrane

| 5.18 |  | - hlavne |
| --- | --- | --- |
| 5.19 |  | - skúšané súčasti |

Ostatné značky

| 5.20 |  | Tvrdé kalené súčasti môžu byť označené takto |
| --- | --- | --- |
| 5.21 |  | Kontrola streliva |
| 5.22 |  | Skúška určitých strelných zbraní a ručných prístrojov s výbušnou náplňou |
| 5.23 |  | Identifikačná značka skúšobne v Liège |
| 5.24 |  | Kusové overenie brokovníc - oceľové broky |

- ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO

| 6.1 |  | Identifikačná značka skúšobne v Eibar umiestnená na všetkých strelných zbraniach |
| --- | --- | --- |
| 6.2 |  | Skúška predoviek (čierny prach) |
| 6.3 |  | Dobrovoľná skúška čiernym prachom hlavní nabíjaných zozadu |
| 6.4 |  | Povinná skúška bezdymovým prachom strelných zbraní s hladkým vývrtom nabíjaných zozadu |
| 6.5 |  | Dodatočná skúška bezdymovým prachom strelných zbraní s hladkým vývrtom nabíjaných zozadu |
| 6.6 |  | Skúška pištolí a terčovníc (s bežne používaným prachom) |
| 6.7 |  | Povinná skúška strelných zbraní s drážkovaným vývrtom |
| 6.8 |  | Povinná skúška strelných zbraní, na ktorých nie sú umiestnené skúšobné značky uznávané C. I. P. |
| 6.9 |  | Kontrola streliva |
| 6.10 |  | Skúška určitých ručných strelných zbraní a prístrojov s výbušnou náplňou |
| 6.11 |  | Kusové overenie brokovníc – oceľové broky |

- TALIANSKA  REPUBLIKA

| 7.1 |  | Identifikačná značka skúšobne v Gardone V. T. |
| --- | --- | --- |
| 7.2 |  | Definitívna skúška čiernym prachom |
| 7.3 |  | Definitívna skúška bezdymovým prachom |
| 7.4 |  | Vyššia dobrovoľná skúška bezdymovým prachom |
| 7.5 |  | Homologizácia prototypu ručných prístrojov s výbušnou náplňou |
| 7.6 |  | Opakovaná skúška |
| 7.7 |  | Kusové overenie brokovníc - oceľové broky |
| 7.8 |  | Kontrola streliva |
| 7.9 |  | Zbrane na stlačený vzduch, pri ktorých energia strely (hybnosť) je nižšia ako 7,5 Joulov |

- SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

|  | Londýn | Birmingham |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 |  |  | Provizórna skúška hlavne |
| 8.2 |  |  | - na mechanizme |
| 8.3 |  |  | Definitívna skúška strelných zbraní určených na použitie bezdymového prachu |
| 8.4 |  |  | - na hlavni |
| 8.5 |  |  | Definitívna skúška strelných zbraní určených len na použitie čierneho prachu |
| 8.6 |  |  | Špeciálna zvýšená skúška |
| 8.7 |  |  | Opakovaná skúška |
| 8.8 |  |  | Kontrola streliva |
| 8.9 |  |  | Skúška určitých strelných zbraní a prístrojov s výbušnou náplňou |
| 8.10 |  |  | Kusové overenie brokovníc - oceľové broky |

- FÍNSKA  REPUBLIKA

| 9.1 |  | Kontrolná značka pre strelivo určené na trh |
| --- | --- | --- |
| 9.2 |  | Obyčajná skúška |
| 9.3 |  | Skúška čiernym prachom |
| 9.4 |  | Vyššia skúška |
| 9.5 |  | Kusové overenie brokovníc - oceľové broky |

- MAĎARSKÁ  REPUBLIKA

| 10.1 |  | Dobrovoľná provizórna skúška |
| --- | --- | --- |
| 10.2 |  | Definitívna skúška strelnej zbrane bez úpravy alebo v dodanom stave |
| 10.3 |  | Nová (opakovaná) skúška |
| 10.4 |  | Vyššia skúška |
| 10.5 |  | Kontrola streliva |
| 10.6 |  | Skúška signálnych prístrojov Skúška poplašných, štartovacích a plynových zbraní Skúška plynoviek a zbraní na stlačený vzduch, pri ktorých sa používa slepé strelivo alebo strelivo, ktorého energia strely je menšia ako 7,5 J |
| 10.7 |  | Skúška niektorých ručných strelných zbraní a prístrojov s výbušnou náplňou |
| 10.8 |  | Definitívna skúška čiernym prachom |
| 10.9 |  | Kusové overenie brokovníc - oceľové broky |

- FRANCÚZSKA  REPUBLIKA

| 11.1 |  | Dohotovené zmontované hlavne - obyčajná skúška |
| --- | --- | --- |
| 11.2 |  | Dohotovené zmontované hlavne - dvojnásobná skúška |
| 11.3 |  | Dohotovené zmontované hlavne - trojnásobná skúška |
| 11.4 |  | Prístroje vyrobené na princípe zbraní; skúška výberovej vzorky |
| 11.5 |  | Dohotovené strelné zbrane - obyčajná skúška čiernym prachom |
| 11.6 |  | Doplnková skúšobná značka na označenie strelných zbraní skúšaných v dodanom stave |
| 11.7 |  | Dohotovené strelné zbrane - obyčajná skúška bezdymovým prachom |
| 11.8 |  | Dohotovené strelné zbrane – vyššia skúška bezdymovým prachom |
| 11.9 |  | Skúška dlhých strelných zbraní s drážkovaným vývrtom |
| 11.10 |  | Nová (opakovaná) skúška dlhých strelných zbraní s drážkovaným vývrtom |
| 11.11 |  | Dohotovené strelné zbrane - nová (opakovaná) skúška čiernym prachom |
| 11.12 |  | Kontrola streliva |
| 11.13 |  | Obyčajná nová (opakovaná) skúška bezdymovým prachom |
| 11.14 |  | Vyššia nová (opakovaná) skúška bezdymovým prachom |
| 11.15 |  | Skúška krátkych strelných zbraní |
| 11.16 |  | Nová (opakovaná) skúška krátkych strelných zbraní |
| 11.17 |  | Označenie odmietnutých (vyradených) strelných zbraní |
| 11.18 |  | Kusové overenie brokovníc - oceľové broky |

- RUSKÁ  FEDERÁCIA

| 12.1 |  | Skúšky zbraní a kontrola streliva; skúšobňa Iževsk |
| --- | --- | --- |
| 12.2 |  | Skúšky zbraní a kontrola streliva; skúšobňa Klimovsk |
| 12.3 |  | Skúšky zbraní a kontrola streliva; skúšobňa Krasnozavodsk |
| 12.4 |  | Kusové overenie brokovníc - oceľové broky |
| 12.5 |  | Overovacia značka Skúšobne Klimovsk II. (od 26. januára 2010) |

- ČILSKÁ REPUBLIKA

| 13.1 |  | Skúška strelných zbraní Skúška ručných prístrojov s výbušnou náplňou |
| --- | --- | --- |
| 13.2 |  | Kontrola streliva |
| 13.3 |  | Kusové overenie brokovníc - oceľové broky |

- REPUBLIKA JUHOSLÁVIA

(skúšobné značky sú platné, pokiaľ boli vyznačené do 30. septembra 1992)

| 14.1 |  | Obyčajná skúška zbrane v dokončenom stave čiernym prachom |
| --- | --- | --- |
| 14.2 |  | Obyčajná skúška zbrane v dokončenom stave bezdymovým prachom |
| 14.3 |  | Vyššia skúška zbrane v dokončenom stave bezdymovým prachom |
| 14.4 |  | Dodatočná značka pre zbrane pripravené na predaj po skúške |
| 14.5 |  | Opakovaná skúška čiernym prachom |
| 14.6 |  | Opakovaná skúška bezdymovým prachom |
| 14.7 |  | Predbežná skúška vložných hlavní |
| 14.8 |  | Predbežná skúška vložných hlavní vyšším predpísaným tlakom |
| 14.9 |  | Predbežná skúška vložných hlavní najvyšším predpísaným tlakom |
| 14.10 |  | Dobrovoľná predbežná skúška hrubých výkovkov |
| 14.11 |  | Skúšobná (preberacia) značka |
| 14.12 |  | Skúšobná značka – mechanizmus záveru |
| 14.13 |  | Medzinárodná značka pre merací prístroj |
| 14.14 |  | Skúšobná značka pre zahraničné strelné zbrane |
| 14.15 |  | Skúšobná značka – správne spájané hlavne |
| 14.16 |  | Menovitý kaliber a dĺžka nábojovej komory |
| 14.17 |  | Značka skúšobného technika |
| 14.18 |  | Mesiac a rok skúšky (príklad: jún 1970) |
| 14.19 |  | Označenie zahrdlenia hlavne |
| 14.20 |  | Hmotnosť hlavne |
| 14.21 |  | Skúška určitých strelných zbraní a zariadení s výbušnou náplňou |
| 14.22 |  | Kontrola streliva |

B. Jednotné overovacie značky strelných zbraní a streliva v zmysle prijatých rozhodnutí Stálej medzinárodnej komisie pre skúšky ručných palných zbraní2)

1. Jednotné značky pre strelné zbrane a strelivo, ktoré sú považované za platné, ak boli vyznačené najskôr v septembri 2011, a najneskôr v októbri 2014 pri skúšobných značkách označených na zbraniach a najneskôr v októbri 2016 pri skúšobných značkách streliva

| 1.1 |  | Obyčajná skúška |
| --- | --- | --- |
| 1.2 |  | Vyššia skúška |
| 1.3 |  | Skúška s čiernym strelným prachom |
| 1.4 |  | Skúška s „oceľovými brokmi“ |
| 1.5 |  | Homologizačná značka |
| 1.6 |  | Kontrola streliva |

Značky uvedené v bodoch  1.5 a 1.6 sa nedopĺňajú vyznačením dvojčísla roku.

2. Jednotné značky členských štátov sú považované za platné, ak boli vyznačené od 20. októbra 2014, pokiaľ ide o overovacie značky umiestňované na zbrane a od 20. októbra 2016, pokiaľ ide o overovacie značky na strelive.

| 2.1 |  | Obyčajná skúška |
| --- | --- | --- |
| 2.2 |  | Vyššia skúška |
| 2.3 |  | Skúška s čiernym strelným prachom |
| 2.4 |  | Skúška s „oceľovými brokmi“ |
| 2.5 |  | Homologizačná značka |
| 2.6 |  | Kontrola streliva |

Značka uvedená v bode 2.5 je na mieste bodiek doplnená číslom rozhodnutia o homologizácii. Značky uvedené v bodoch 2.5 a 2.6 sa nedopĺňajú vyznačením dvojčísla roku.

3. Národné identifikačné značky členských štátov

| 3.1 |  | Praha | Česká republika |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 |  | Kiel | Nemecká spolková republika |
| 3.3 |  | Kolín nad Rýnom |  |
| 3.4 |  | Mellrichstadt |  |
| 3.5 |  | Mníchov |  |
| 3.6 |  | Suhl |  |
| 3.7 |  | Ulm |  |
| 3.8 |  | Braunschweig |  |
| 3.9 |  | Ferlach | Rakúska republika |
| 3.10 |  | Viedeň |  |
| 3.11 |  | Liège | Belgické kráľovstvo |
| 3.12 |  | Santiago de Chile | Čilská republika |
| 3.13 |  | Eibar | Španielske kráľovstvo |
| 3.14 |  | St. Etienne | Francúzska republika |
| 3.15 |  | Gardone V.T. | Talianska republika |
| 3.16 |  | Riihimäki | Fínska republika |
| 3.17 |  | Londýn | Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska |
| 3.18 |  | Birmingham |  |
| 3.19 |  | Budapešť | Maďarská republika |
| 3.20 |  | Iževsk | Ruská federácia |
| 3.21 |  | Klimovsk I |  |
| 3.22 |  | Klimovsk II. |  |
| 3.23 |  | Krasnozavodsk |  |
| 3.24 3.25 |  | Lieskovec Liptovská skúšobňa | Slovenská republika Slovenská republika |
| 3.26 |  | Abu Dhabí | Spojené arabské emiráty |

C. Národné overovacie značky Slovenskej republiky platné od 20. októbra 2014 pre strelné zbrane a od 20. októbra 2016 pre strelivo

| 1. |  | Kontrola streliva pre národné účely |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | Nové kusové overenie strelných zbraní, určených na nabíjanie streliva zozadu |
| 3. |  | Kusové overenie zakázaných strelných zbraní. |

) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 09. 2015).

) Dohovor o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 70/1975 Zb.).

) STN EN ISO 6507-1 Kovové materiály. Vickersova skúška tvrdosti. Časť 1: Skúšobná metóda (ISO 6507-1: 2005).

) § 2 písm. i) zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

) Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

) STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17025) (01 5253).