Príloha č. 3

Detailný prehľad telematických systémov

Dohľadový kamerový systém

Súčasný stav: Obrazové informácie z inštalovaných kamerových systémov, najmä na diaľniciach, sú k dispozícii len na príslušnom riadiacom centre úseku diaľnice. V mestách to je najčastejšie dohľadové pracovisko mestskej polície. Ostatné orgány, organizácie a inštitúcie ako sú napríklad zložky CO a IZS, Policajný zbor SR, HaZZ SR alebo záchranná zdravotnícka služba obrazové informácie nemajú k dispozícii.

Napojenie na NSDI: Dohľadový kamerový systém slúži predovšetkým na podporu správy a údržby komunikácií, na sledovanie meteorologických podmienok, účinnosti zásahu údržby a taktiež na sledovanie plynulosti dopravného prúdu, tvorby kolón, kritických situácií a pod. V rámci realizácie Jednotného videosystému NSDI je potrebné vybudovať centrálny videoserver alebo viac prepojených regionálnych videoserverov tak, aby bolo možné nad takouto HW štruktúrou vybudovať internetovú videobránu na prístup k obrazovým dátam pre orgány, organizácie a inštitúcie verejnej správy. Statické obrázky sa spracovávajú v intervale snímania cca 30-60 sekúnd a spojité video. Technologické riešenie musí umožňovať okrem internetového pripojenia aj plnohodnotné dátové pripojenie prostredníctvom vyhradenej linky odberateľa. Obrazové dáta sú určené len pre internú potrebu orgánov, organizácií a inštitúcií verejnej správy, zložiek CO a IZS alebo ďalšie obdobné subjekty. Vybrané obrazové informácie z konkrétnych kamerových bodov je možné sprístupniť TV staniciam a statické obrázky je možné pri dodržaní zákonných pravidiel zobrazovať na Dopravnom portáli NSDI na internete.

Konkrétne úlohy v rámci projektu NSDI:

- vybudovať centrálny videoserver alebo centrálnu-regionálnu štruktúru videoserverov vrátane internetového Jednotného videosystému (videobrány) na prístup k obrazovým dátam,

- definovať štandardy kamerových systémov pre ich zapojenie do jednotného videosystému pre zdieľanie obrazových dát,

- postupne do systému pripojovať jednotlivé kamerové body.

Ekonomické a časové zabezpečenie

- investičné náklady na realizáciu centrálneho alebo centrálno-regionálneho videoservera sú hradené prevádzkovateľom NSDI v spolupráci s prevádzkovateľmi kamerových systémov a technológií,

- prevádzkové náklady na spracovanie a vizualizáciu obrazových informácií v systéme sú hradené prevádzkovateľom NSDI v spolupráci s prevádzkovateľmi kamerových systémov a technológií,

- realizácia Jednotného videosystému je plánovaná na 24 mesiacov od zahájenia realizácie projektu NSDI.

Väzba na elektronické mýto

V závislosti od realizovanej technológie elektronického mýta môže NSDI využívať mnoho výstupov v rámci tzv. telematickej platformy. Dochádza tak k synergickým efektom pri využívaní dát z elektronického mýta a efektívnemu využitiu týchto technológií. Zo systému je možné, v prípade možnosti on-line spracovanie a z dostupných údajov z elektronického mýta, vyhodnocovať v reálnom čase intenzitu a hustotu dopravného prúdu, jeho skladbu a prípadne ďalšie charakteristiky, vždy v rozsahu skladby vozidiel zaradených do povinnosti spoplatnenia.

Informácie je možné zároveň využiť podľa technických a technologických možností systému mýta pre on-line sledovanie a automatickú detekciu kolón alebo iných nestabilít dopravného prúdu. Off-line je potom možné využívať dáta pre dopravno-inžinierske analýzy skladby a chovania sa dopravného prúdu,  pre dopravno-inžinierske analýzy na opatrenia podpory zvyšovania bezpečnosti a plynulosti premávky.

Konkrétny návrh riešenia napojenia systému elektronického mýta na NSDI je možné realizovať až vo väzbe na skutočnú realizáciu projektu elektronického mýta.

Riadiace centrá tunelov, úsekov diaľnic, dopravné informačné centrá miest a regiónov

Súčasný stav: Obrazové informácie z inštalovaných kamerových systémov v prevádzkovaných diaľničných tuneloch a vybraných úsekov diaľnice D1 a D2 sú k dispozícii len na príslušnom riadiacom centre úseku diaľnice.

Napojenie na NSDI: Pre tieto typy dopravných dát a dopravných informácií z riadiacich alebo dopravných informačných centier je potrebné v rámci NSDI vybudovať komunikačné rozhranie pre vzájomné zdieľanie informácií. V prospech NSDI je potrebné zabezpečiť automatický on-line prenos maxima informácií o udalostiach podľa kapitoly 3.1 tohto materiálu v jednotnom XML dátovom formáte. Na strane NSDI je vybudované dátové komunikačné rozhranie, ktoré je schopné prijímať dopravné informácie a dopravné dáta z týchto typov riadiacich centier. Napojenie jednotlivých centier treba riešiť od prípadu k prípadu, vždy na základe konkrétneho projektu.

Konkrétne úlohy v rámci projektu NSDI:

- definovať štandardy dátového formátu a typov dopravných informácií a dopravných dát pre prenos a zdieľanie medzi NSDI a uvedenými riadiacimi a dopravnými informačnými centrami,

- vybudovať komunikačné rozhranie na príjem dát a dopravných informácií z jednotlivých riadiacich centier tunelov, úsekov diaľnic a dopravných informačných centier miest a regiónov,

- postupne zabezpečiť napojenie a prenos dát jednotlivých uvedených riadiacich centier do NDIC.

Ekonomické a časové zabezpečenie

- investičné náklady na spracovanie štandardov a realizáciu komunikačných rozhraní na strane NDIC sú hradené prevádzkovateľom NDIC,

- prevádzkové náklady na prenos a zdieľanie informácií s riadiacimi centrami je potrebné riešiť na základe výsledkov čiastkových projektov realizácie napojenia,

- realizácia napojenia riadiacich centier je plánovaná na 36 mesiacov po zahájení realizácie projektu NSDI.

Systém sledovania charakteristík dopravného prúdu, sčítania dopravy a detekcie kolón, systém dynamického váženia, systém merania úsekovej rýchlosti

Pre tento typ dopravných dát z telematických systémov je potrebné v rámci NSDI vybudovať komunikačné rozhranie pre príjem a spracovanie príslušných dopravných dát. V prospech NSDI je potrebné zabezpečiť automatický on-line prenos vybraných informácií v jednotnom XML dátovom formáte. Na strane NSDI je vybudované dátové komunikačné rozhranie, ktoré je schopné prijímať a spracovávať dopravné informácie a dopravné dáta z uvedených typov telematických systémov. Napojenie jednotlivých technológií je potrebné riešiť od prípadu k prípadu, vždy na základe konkrétneho projektu.

Konkrétne úlohy v rámci projektu NSDI:

- definovať štandardy na riešenie týchto typov telematických aplikácií na celej sieti pozemných komunikácií Slovenska bez rozdielu ich vlastníka alebo správcu,

- definovať dátový formát na prenos a zdieľanie dát z jednotlivých typov technológií v rámci NSDI,

- vybudovať komunikačné rozhranie NSDI na príjem dát zo systémov sčítania dopravy, sledovania charakteristík dopravného prúdu a detekcie kolón, systémov dynamického váženia a systémov merania úsekovej rýchlosti,

- postupne zabezpečiť napojenie výstupov z jednotlivých technológií uvedeného typu do NSDI.

Ekonomické a časové zabezpečenie

- investičné náklady na spracovanie štandardov pre realizáciu technológií tohto typu sú hradené prevádzkovateľom NSDI,

- investičné náklady na spracovanie štandardov dátového formátu pre výmenu dát s NSDI sú hradené prevádzkovateľom NSDI,

- prevádzkové náklady na prenos a zdieľanie informácií s riadiacimi centrami je nutné riešiť na základe výsledkov čiastkových projektov realizácie napojenia,

- realizácia napojenia uvedených technológií je plánovaná na 36 mesiacov po začatí realizácie projektu NSDI.