                                                                                              Príloha č. 1

                                                                                              k nariadeniu vlády  č....../2006 Z. z.

Minimálne požiadavky na pracovný prostriedok

1.      Všeobecne

           Ustanovenia  tejto prílohy sa uplatňujú v prípadoch, ak sa vyskytuje nebezpečenstvo spojené s  pracovným prostriedkom. 

            Minimálne požiadavky, ktoré sa  týkajú používaného pracovného prostriedku, nemusia vždy vyžadovať rovnaké opatrenia, ako základné požiadavky týkajúce sa nového pracovného prostriedku.

2.  Všeobecné minimálne požiadavky na pracovný prostriedok
2.1. Ovládacie a kontrolné prvky pracovného prostriedku musia byť viditeľné,      identifikovateľné a primerane označené.

         Ak to nie je nevyhnutné, ovládacie a kontrolné prvky musia byť umiestnené mimo zóny nebezpečenstva, ich činnosť nesmie vytvárať ďalšie nebezpečenstvo a nesmú zvyšovať riziko ani v dôsledku neúmyselnej činnosti.

    Obsluha z hlavného ovládacieho miesta zabezpečí, aby   sa  žiadna  osoba   nenachádzala  v zóne nebezpečenstva.  Ak  to  nie  je  možné,  bezpečnostný systém automaticky vydá svetelný alebo zvukový výstražný signál ihneď po uvedení pracovného prostriedku do chodu. Ohrozený zamestnanec musí mať pri uvádzaní pracovného prostriedku do chodu čas a možnosť rýchlo sa vyhnúť ohrozeniu alebo zastaviť pracovný prostriedok.

         Riadiace systémy musia byť bezpečné a vybrané tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred poruchami, chybami a obmedzeniami, ktoré možno predpokladať pri používaní pracovného prostriedku.

2.2. Pracovný prostriedok sa môže uviesť do chodu len úmyselnou činnosťou. Táto požiadavka sa vzťahuje aj na uvedenie pracovného prostriedku do chodu po zastavení jeho chodu z akejkoľvek príčiny a významné zmeny podmienok  jeho činnosti, napríklad  rýchlosti, tlaku. Uvedenie pracovného prostriedku do chodu alebo zmena podmienok činnosti pracovného prostriedku nesmú ohroziť zamestnanca. 

         Táto  požiadavka  sa  netýka uvedenia pracovného prostriedku do chodu alebo zmeny podmienok jeho činnosti, ak sú súčasťou normálneho pracovného cyklu automatického zariadenia.

2.3.  Pracovný prostriedok musí byť vybavený ovládacím prvkom, ktorým môže byť úplne a bezpečne zastavený. Každé pracovisko musí byť vybavené ovládacím prvkom umožňujúcim zastavenie niektorých  alebo všetkých pracovných prostriedkov podľa druhu nebezpečenstva, aby pracovné prostriedky boli bezpečné. 


Povel ovládacieho prvku na  zastavenie musí  mať prednosť  pred povelom ovládacieho prvku na uvedenie pracovného prostriedku do chodu. Ak  sa pracovný prostriedok alebo jeho nebezpečné časti  zastavia,   musí  sa  odpojiť prívod  energie do pohonu. Ovládací prvok na úplné a bezpečné zastavenie  pracovného prostriedku musí byť výrazne a nezameniteľne označený.

2.4.  V odôvodnených prípadoch, v závislosti od veľkosti rizika a od času potrebného na  zastavenie pracovného prostriedku, musí byť pracovný prostriedok vybavený zariadením  na núdzové zastavenie, ktoré musí byť výrazne a nezameniteľne označené.

2.5.  Pracovný prostriedok, z ktorého môžu vypadávať predmety  alebo môže vyletúvať materiál, musí   byť   vybavený    bezpečnostným  zariadením, ktoré zodpovedá veľkosti rizika. Pracovný prostriedok, ktorý ohrozuje emisiami plynov, pár alebo aerosólov, tekutín alebo   prachom, musí   byť   vybavený   vhodným   odsávacím alebo ochranným zariadením umiesteným pri zdroji ohrozenia.

2.6. Pracovný prostriedok a jeho  časti musia byť spevnené výstužou alebo iným spôsobom, ak je  to  potrebné  pre  bezpečnosť  a   zdravie  zamestnancov.   

2.7. Ak hrozí deštrukcia pracovného prostriedku alebo jeho častí, ktorá môže predstavovať  významné ohrozenie  bezpečnosti  a  zdravia zamestnancov, musia sa prijať vhodné opatrenia.

2.8.  Ak je možný kontakt s pohybujúcimi  sa  časťami  pracovného prostriedku, ktorý môže spôsobiť úraz, tieto časti musia byť vybavené krytom alebo iným ochranným  zariadením, ktoré zabráni  prístupu do  zóny nebezpečenstva, alebo takým zariadením, ktoré zastaví pohybujúce sa  nebezpečné  časti  skôr, ako sa siahne alebo vstúpi do zóny nebezpečenstva.

        Kryt a iné ochranné zariadenie

        a)  musia mať pevnú konštrukciu,

        b)  nesmú vytvárať ďalšie nebezpečenstvo, 

        c)  nesmú sa dať ľahko odstrániť alebo vyradiť z činnosti,

        d)  musia byť umiestnené v primeranej vzdialenosti od zóny nebezpečenstva,

        e) musia byť riešené tak, aby neobmedzovali výhľad obsluhy na celý priestor,         v ktorom sa pracovný prostriedok  používa,

  f) musia umožniť činnosť potrebnú na upevnenie alebo výmenu častí pracovného prostriedku a činnosť pri údržbe tak, aby sa prístup obmedzil len do priestoru, v ktorom sa uvedená činnosť vykonáva a bez odstránenia  krytu alebo ochranného zariadenia, ak  je  to možné.

2.9. Pracovný priestor a pracovné miesto, v ktorých sa pracovný prostriedok používa,         musia  byť  vhodne  osvetlené  podľa povahy vykonávanej činnosti.

2.10. Časti  pracovného prostriedku  s vysokou  alebo veľmi nízkou teplotou musia byť, ak je   to potrebné  chránené,  aby   neohrozovali  zamestnancov, ktorí  sa  nachádzajú  v ich blízkosti alebo s nimi prichádzajú do kontaktu. 

2.11. Výstražné zariadenie pracovného prostriedku musí byť jednoznačné, ľahko pochopiteľné a zrozumiteľné.

2.12. Pracovný prostriedok  sa môže  používať len  na činnosti, na ktoré   je určený a musia sa pri tom dodržiavať podmienky určené na jeho prevádzku.

2.13. Údržbárske  práce  sa  môžu  vykonávať  len  vtedy, ak pracovný prostriedok je vypnutý. Ak to nie je možné, na vykonávanie takých prác sa musia prijať ochranné opatrenia alebo sa také práce musia vykonávať mimo zóny nebezpečenstva. Ak je pre  pracovný prostriedok  predpísaná údržba, termíny údržby sa musia dodržiavať.

2.14. Pracovný prostriedok musí byť vybavený zreteľne označeným vypínacím prvkom na jeho odpojenie od všetkých zdrojov energie. Opätovné zapojenie nesmie ohroziť zamestnanca.

2.15. Pracovný prostriedok musí byť vybavený bezpečnostným a zdravotným označením, napríklad výstražnou značkou alebo svetelným označením na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnanca pri práci.

2.16. Zamestnanec musí mať zaistený bezpečný prístup a bezpečnosť vo všetkých priestoroch pri výrobe, úprave a údržbe. 

2.17. Pracovný prostriedok musí chrániť zamestnanca pred ohňom alebo prehriatím, pred unikajúcim plynom, pred prachom, tekutinami, parami, aerosólmi alebo pred látkami, ktoré sa vyrábajú, používajú alebo uskladňujú v pracovnom prostriedku.

2.18. Pracovný prostriedok musí chrániť pred  nebezpečenstvom výbuchu vrátane  výbuchu látky, ktorá sa v pracovnom prostriedku vyrába, používa alebo uskladňuje. 

2.19. Pracovný prostriedok musí byť bezpečný a musí chrániť zamestnanca pred priamym alebo nepriamym kontaktom s elektrinou.

3. Ďalšie minimálne požiadavky na špecifické typy  pracovných prostriedkov

3.1 Minimálne požiadavky na mobilný pracovný prostriedok s vlastným pohonom alebo bez vlastného pohonu 

3.1.1. Mobilný pracovný prostriedok, na ktorom sa pri jeho pohybe nachádza zamestnanec, musí byť vybavený tak, aby sa znížilo riziko pre tohto zamestnanca. Riziko musí zahŕňať aj nebezpečenstvo kontaktu s kolesami alebo s pásom  vozidla. 

3.1.2. Tam,  kde by samovoľné zablokovanie pohonnej jednotky medzi jednotkou mobilného pracovného prostriedku a jeho príslušenstvom alebo akýmkoľvek ťahaným predmetom mohlo spôsobiť osobitné ohrozenie,  príslušný pracovný prostriedok musí byť vybavený alebo prispôsobený tak, aby také blokovanie pohonnej jednotky nemohlo vzniknúť. Ak sa samovoľnému zablokovaniu nedá zabrániť, musia sa vykonať všetky  opatrenia, aby  zamestnanec nebol ohrozený. 

3.1.3. Ak sa hnacie hriadele prenášajúce energiu medzi časťami mobilného pracovného prostriedku môžu znečistiť pôdou alebo poškodiť ťahaním po zemi, musí sa zabezpečiť, aby k tomu nedochádzalo. 

3.1.4. Mobilný pracovný prostriedok, na ktorom sa pri jeho pohybe nachádza zamestnanec, musí byť skonštruovaný tak, aby sa v konkrétnych podmienkach  používania obmedzilo ohrozenie v prípade jeho prevrátenia

        a) ochranným zariadením, ktoré zabezpečí, aby sa pracovný prostriedok nenaklonil   viac ako o  štvrtinu otáčky, 

        b) zariadením, ktoré poskytuje dostatok voľného priestoru okolo tohto zamestnanca, ak naklonenie bude väčšie ako štvrť otáčky,  alebo

        c) iným zariadením poskytujúcim rovnaký účinok.

  Zariadenie podľa písmena a) až c) môže  tvoriť neoddeliteľnú súčasť mobilného pracovného prostriedku. Použitie tohto zariadenia nie je potrebné, ak mobilný pracovný prostriedok je počas činnosti stabilizovaný alebo ak použité konštrukčné riešenie  vylučuje možnosť prevrátenia.

         Ak v prípade prevrátenia mobilného pracovného prostriedku existuje nebezpečenstvo pritlačenia  zamestnanca časťami mobilného pracovného prostriedku k zemi, musí mať mobilný pracovný prostriedok nainštalovaný  primeraný ochranný systém.

3.1.5. Vozík so zdvíhacou vidlicou, na ktorom sa nachádza jeden zamestnanec alebo viac zamestnancov, musí byť skonštruovaný alebo prispôsobený tak, aby sa obmedzilo nebezpečenstvo jeho prevrátenia,  napríklad 

         a) inštalovaním kabíny pre vodiča, 

         b) konštrukčným riešením vozíka so zdvíhacou vidlicou, ktoré bráni jeho prevráteniu,   

         c)  konštrukčným riešením, ktoré v prípade prevrátenia sa vozíka so zdvíhacou vidlicou zabezpečí  dostatok priestoru pre zamestnancov medzi zemou a príslušnými časťami vozíka so zdvíhacou vidlicou, alebo

         d) konštrukčným riešením, ktoré chráni zamestnancov na sedadlách pre obsluhu vozíka so zdvíhacou  vidlicou tak, že pri prevrátení vozíka nebudú pritlačení časťami vozíka so zdvíhacou vidlicou.

3.1.6. Pracovný prostriedok s vlastným pohonom, ktorý môže pri pohybe ohroziť fyzickú   osobu, 

        a) musí byť skonštruovaný tak, aby ho neoprávnená fyzická osoba nemohla  uviesť do chodu,

      b) musí mať vhodné zariadenia na zmenšenie následkov kolízie v prípadoch, ak sa v dráhe súčasne pohybuje viac ako jeden pracovný prostriedok,

        c) musí mať brzdiace zariadenie a zastavovacie zariadenie, a ak to bezpečnostné opatrenia pre prípad  zlyhania hlavného brzdiaceho zariadenia  a zastavovacieho zariadenia vyžadujú, musí mať núdzové zariadenie ovládané ľahko prístupnými ovládačmi alebo pracujúce automaticky,

        d) musí mať namontované primerané pomocné prvky na zlepšenie výhľadu, ak vodič nemá dostatočný  výhľad, 

        e) musí byť vybavený osvetľovacím zariadením primeraným vykonávanej  práci a musí zamestnancovi poskytovať dostatočnú bezpečnosť, ak ide o pracovný prostriedok určený na prácu v noci alebo v tme,
        f) musí byť vybavený primeranými hasiacimi prístrojmi, ak ide o pracovný prostriedok, pri ktorom je nebezpečenstvo požiaru na ňom alebo na ťahanej alebo nesenej časti a môžu byť ohrození zamestnanci, a ak na mieste, na ktorom pracuje, nie sú v dostatočnej blízkosti  protipožiarne prostriedky,

        g) musí sa po prekročení kontrolovaného priestoru automaticky zastaviť, ak ide o diaľkovo ovládaný pracovný prostriedok,

      h) musí byť vybavený ochranným zariadením proti nárazu a inému nebezpečenstvu alebo iným zariadením na vylúčenie takých nebezpečenstiev, ak ide o diaľkovo ovládaný pracovný prostriedok, ktorý môže v obvyklých pracovných podmienkach naraziť alebo vytvoriť iné nebezpečenstvo.

3.2       Minimálne požiadavky na  pracovný prostriedok určený na zdvíhanie bremena

3.2.1.  Nepohyblivý pracovný prostriedok  na zdvíhanie bremena musí byť počas používania pevný a stabilný; osobitná pozornosť sa musí venovať bremenám, ktoré sa majú zdvíhať a zaťaženiu, ktoré bude pôsobiť na montážne alebo upevňovacie miesta celej konštrukcie.

3.2.2. Na pracovnom prostriedku na zdvíhanie bremena musí byť zreteľne vyznačené  dovolené prevádzkové zaťaženie a tam, kde  to je vhodné, musí byť umiestnená aj tabuľka udávajúca dovolené prevádzkové zaťaženie pre každú polohu pracovného prostriedku. 

            Príslušenstvo pracovného prostriedku na zdvíhanie bremena musí byť označené, aby sa dali určiť charakteristiky podstatné pre bezpečné používanie. 

       Pracovný prostriedok, ktorý nie je určený na zdvíhanie fyzickej osoby, ale ktorý by sa mohol takto použiť, musí byť zreteľne označený, aby sa tak nestalo. 

3.2.3.  Nepohyblivý pracovný prostriedok na zdvíhanie bremena musí byť inštalovaný tak, aby sa znížilo ohrozenie, že bremeno

            a) udrie  zamestnanca,

            b) sa nebezpečne rozkýva alebo vypadne,

            c) sa samovoľne uvoľní.

3.2.4.   Pracovný prostriedok na zdvíhanie alebo premiestňovanie zamestnancov musí

a) pomocou  vhodných  zariadení predchádzať nebezpečenstvu  pádu  kabíny, ak takéto nebezpečenstvo existuje,

b) predchádzať nebezpečenstvu pádu obsluhy z kabíny, ak takéto nebezpečenstvo existuje,

c) predchádzať   nebezpečenstvu   pritlačenia,  uviaznutia  alebo  udretia  obsluhy,   najmä v  dôsledku  neúmyselného kontaktu s objektmi,

d) zabezpečovať, aby fyzická osoba uviaznutá v kabíne po nehode nebola vystavená nebezpečenstvu a bolo ju možné uvoľniť.

         Ak sa nebezpečenstvu pádu kabíny z dôvodu rozdielu miesta a výšky nedá  zabrániť žiadnymi bezpečnostnými opatreniami, musí sa nainštalovať a každý pracovný deň skontrolovať závesné lano určené na zvýšenie bezpečnosti.

PAGE  
5

