Príloha č. 1

k vyhláške č. .../2009

Prevádzková brzda vozidiel prevádzkovaných 

v CESTNEJ premávke 
[k § 18 ods. 2 písm. b)]

	Kategória vozidiel
	Najväčšia konštrukčná rýchlosť (km.h-1)
	Zbrzdenie Zmin (%)
	Ovládacia sila Fmax (N)

	L1e, L2e
	-
	40
	390

	L3e, L5e, L6e, L7e
	-
	50
	490

	L4e
	-
	45
	490

	M1
	-
	50
	490

	M2, M3
	-
	50/48*) 
	685

	N1
	-
	50/45**) 
	685

	N2, N3
	-
	45/43**)
	685

	O3, O4
	-
	43/40**)
	-

	O2, O1***)
	-
	43/40**)
	-

	T1, T2, T3, T4.1, T4.2, T4.3,
	do 25
	23
	600

	
	do 30
	28
	600

	
	do 40
	31
	600

	T5
	-
	ako vozidlá kategórie N

	Ra,****) Sa****)
	do 30
	28
	-

	
	do 40
	31
	-

	Rb, Sb
	-
	ako vozidlá kategórie O

	PS
	do 30
	23
	600

	
	do 40
	27
	600

	
	nad 40
	ako vozidlá kategórie N

	Vysvetlivky:

*) Bez ABS alebo schválené pred 1. 10. 1991.

**) Prihlásené do evidencie vozidiel pred rokom 1988.
***) Len pre vozidlá kategórie O1, ktoré sú vybavené nájazdovou brzdou.
****) Len pre vozidlá, ktoré sú vybavené brzdovou sústavou.


