Príloha č. 3

k nariadeniu vlády č. .../2009 Z. z.

Požiadavky na právnu a analytickú platnosť vzoriek krmiva

1. Požiadavky na balenie konečných vzoriek krmiva

1.1. Konečné vzorky sa balia tak, aby nedošlo k zmene v ich zložení, k ich kontaminácii, k falšovaniu alebo k výmene konečnej vzorky počas prepravy alebo pri skladovaní a archivovaní vzorky. Obaly musia byť zaplombované alebo zapečatené tak, aby nemohli byť otvorené bez porušenia plomby alebo pečatenia.

1.2. Na balenie konečných vzoriek možno použiť len obaly čisté, suché a neporušené. Vzorky suchých krmív, ak sa nesleduje obsah vlhkosti, alebo ak nejde o tukované krmivo, možno zabaliť do papierových obalov. Ostatné vzorky krmív sa balia do nepriepustných obalov, ako sú nepriepustné vrecká, fľaše so širokým zabrúseným hrdlom alebo kanistre vhodného objemu.

Výnimočne možno použiť na zabalenie jednej konečnej vzorky viac obalov.

Pri balení konečných vzoriek s obsahom močoviny alebo iných zdrojov nebielkovinového dusíka v množstve nad 1% sa vzorka rozdelí do dvoch obalov s identickým označením.

Po naplnení obalu sa vzduch zo vzorky vytlačí.

2.  Požiadavky na označovanie a pečatenie vzoriek krmiva

2.1. Označovanie obalov sa vykonáva pomocou štítkov alebo nálepiek a ak sa používa papierový obal označovanie sa vykonáva priamo na obal, najvhodnejšie s predtlačou. Označenie má byť čitateľné a nezmazateľné a nesmie sa dodatočne upravovať (prepisovať) bez vyjadrenia zúčastnených osôb.

2.2. V označení vzoriek sa musia uviesť tieto údaje:

  - presný a úplný názov krmiva,

  - informácie o krmivárskom podniku, ktorého identifikačné údaje sú na označení krmiva alebo v sprievodných dokladoch krmiva, ak ide o krmivo voľne ložené,

  - vzorkovaná hmotnosť v kg alebo vzorkovaný objem v l,

  - dátum výroby a/alebo dátum spotreby krmiva,

  - číslo šarže,

  - dátum dodania,

  - dátum a miesto vzorkovania,

  - účel vzorkovania,

  - meno osôb, ktoré vykonali odber vzoriek,

  - zmyslové posúdenie a zmeny vzorkovaného krmiva v porovnaní s obvyklým štandardom, znečistenie alebo iné negatívne zmeny vo vlastnostiach vzorkovaného krmiva, ktoré pri odbere boli zistené,

  - iné informácie, ktoré sú významné z hľadiska účelu vzorkovania ako napr. adresa odberateľa, číslo dodacieho listu, štátna poznávacia značka dopravného prostriedku alebo číslo vagóna, číslo kontraktu, ak ide o krmivo z dovozu, technologický postup výroby a pod.

2.3. Ak ide o vzorky konzervovaného krmiva uvedú sa, okrem údajov podľa bodu č.2.2, tieto ďalšie údaje:

a)  použitý konzervans,

b)  spôsob dávkovania,

c) dávka na 1 t.

2.4. Označenie na obale vzorky sa vykoná ihneď po jej zabalení, aby sa zamedzilo omylu v označení.

Závesné štítky sa na obal vzorky pripevňujú tak, aby sa zabránilo ich samovoľnému oddeleniu od obalu alebo strate počas dopravy do laboratória. Ak je vzorka zaplombovaná, štítok s plombou sa umiestňuje tak, aby sa nemohol oddeliť bez porušenia plomby. Vzorka krmiva zabalená do papierového vrecka sa zapečatí pomocou lepiacej pásky najmenej na dvoch miestach vrecka tak, aby pásky prekrývali zošitie obalu spínacím strojčekom. Páska má byť najmenej 20 mm široká. Páska sa po nalepení na obal opečiatkuje a opatrí podpismi zúčastnených osôb na jej okraji a na časti obalu.

Vzorka, ktorá je zabalená v plastovom vrecku, sa prelepí páskou cez materiál použitý na uviazanie obalu (špagát a pod.). Ak sa používa pečatný vosk, má byť označený pečatidlom pracovníka kontrolného ústavu.

Páska, ktorou je prelepený úväzok špagátu, sa opečiatkuje a opatrí podpismi zúčastnených osôb.

Vzorka zabalená vo fľaši so širokým hrdlom, v kanistri alebo v kanvici, sa zapečatí prelepením páskou, a to krížom cez uzáver fľaše a kríž z pásky sa potom spojí prelepením páskou po obvode hrdla fľaše. Páska sa opečiatkuje a opatrí podpismi zúčastnených osôb.

3.  Požiadavky na záznam o odbere vzoriek krmiva

3.1. O každom odbere vzorky sa napíše záznam. Záznam sa napíše tak, aby umožnil identifikovať každú vzorkovanú partiu, z ktorej sa odobrala vzorka. Ak ide o odber vzoriek krmiva na kontrolu nežiaducich látok, zakázaných látok alebo produktov v krmive, záznam sa urobí o mieste odberu všetkých súhrnných vzoriek.

3.2.  Záznam o odbere vzoriek obsahuje tieto informácie:

a) druh vzorky (čiastková, súhrnná a pod.) a spôsob jej odberu,

b)  informácie o obaloch, v ktorých je krmivo skladované,

c) spôsob balenia krmiva, jeho prepravy, skladovania a podmienky v skladovacom priestore,

d)  zistené nedostatky,

e) opis spôsobu vzorkovania,

f)  počet a hmotnosť odobratých vzoriek krmiva,

g)  spôsob zapečatenia obalu,

h)  zoznam osôb, ktorým boli vzorky krmiva zaslané alebo miesto, kde sú vzorky uložené a archivované,

i)  meno a priezvisko osôb, ktoré sa zúčastnili odberu vzoriek krmiva a názov organizácie, v mene ktorej konajú.

3.3. Súčasťou záznamu o odbere vzoriek môžu byť sprievodné doklady a materiály ako etiketa, obal krmiva, dodacie listy, faktúry alebo iné doklady, ktoré sú významné z hľadiska účelu odberu vzorky alebo jeho sledovateľnosti.

3.4. Záznam o odbere vzoriek krmiva a sprievodné doklady podľa bodu 3.3. sa spolu s konečnou vzorkou krmiva zasiela čo najrýchlejšie do laboratória.

4.  Požiadavky na príjem a záverečné hodnotenie vzoriek krmiva

4.1. Príjem vzoriek krmiva

4.1.1. Ku vzorkám, doručeným do laboratória majú byť priložené sprievodné doklady a záznamy o odbere vzoriek.

4.1.2. Ak ide o nový druh krmiva, okrem dokladov podľa bodu č. 4.1.1, treba doložiť aj základné údaje o technológii výroby tohto krmiva.

4.1.3. Obal vzorky nesmie byť porušený a má byť opatrený plombami alebo odtlačkami pečiatok a podpismi osôb zúčastnených na odbere vzorky. Ak nie je pri odbere vzorky zodpovedný zástupca krmivárskeho podniku a v zázname o odbere vzorky chýba odtlačok jeho pečiatky a podpis, musí sa to v zázname o odbere vzorky odôvodniť.

4.1.4. Minimálna hmotnosť vzorky má spĺňať požiadavky stanovené v úradnej metóde odberu vzorky a zodpovedať aj požadovanému rozsahu rozboru.

4.1.5. Ak sa požaduje určenie obsahu vlhkosti v krmive, aspoň časť vzorky má byť uzavretá v nepriepustnom obale.

4.1.6. Každej vzorke sa pridelí poradové číslo v protokole laboratória a pod týmto číslom sa vzorka ďalej eviduje pri analytickom rozbore, hodnotení, vystavení posudku a jej archivovaní. O vzorke sa vystaví referenčný hárok, ktorý má obsahovať všetky údaje, potrebné na identifikáciu vzorkovanej partie. Ak je hmotnosť vzorky doručenej do laboratória nižšia, ako je potrebná na požadovaný rozbor, vyznačí sa to v referenčnom hárku.

4.1.7. Každá vzorka sa ihneď po doručení do laboratória zmyslove posúdi. Výsledok zmyslového posúdenia sa zaznamená v referenčnom hárku.

4.1.8. Vzorky s vysokým obsahom vody alebo vzorky podliehajúce zmenám sa postupujú na rozbor ihneď alebo sa uskladnia v chladničke.

4.1.9. Ak označenie vzorky v zázname o odber vzorky nie je úplné alebo je porušený obal vzorky, jeho plomba, zapečatenie a pod., laboratórium vzorku na rozbor neprevezme. Neprevzatie vzorky na rozbor sa písomne oznámi a odôvodní zasielateľovi vzorky krmiva. Vzorky sa nevracajú.

4.1.10. Podľa bodu č. 4.1.9 sa nepostupuje v mimoriadne závažných prípadoch, ak je vzorka jediným možným predmetom dôkazu.

4.1.11. Pracovník kontrolného ústavu, ktorý bude vykonávať záverečné hodnotenie vzorky, určí pre každú zapísanú vzorku rozsah analytického rozboru a zmyslového posúdenia.

4.2. Úprava vzoriek krmiva na laboratórny rozbor

4.2.1.  Časť konečnej vzorky sa upravuje na laboratórny rozbor.

4.2.2. Zvyšok pôvodnej konečnej vzorky s pôvodným označením vzorky sa uskladní v sklade vzoriek alebo v chladiacom boxe. Vzorky sú archivované po dobu 6 mesiacov odo dňa vystavenia posudku, ak sa neurčí inak.

4.3. Záverečné hodnotenie vzoriek krmiva

4.3.1. O záverečnom hodnotení vzoriek sa vypracuje posudok.

4.3.2. O informatívnom rozbore vzoriek krmiva s obmedzeným počtom určených znakov kvality sa nemusí vypracúvať posudok. Zmyslové posúdenie je však potrebné.

4.3.3. Ak výsledky rozboru, nevyhovujú deklarovaným požiadavkám, overuje sa, či sa výsledky získali paralelne alebo opakovane podľa úradnej metódy skúšania krmiva.

4.3.4. V znakoch, ktoré podliehajú zmenám, sa overuje čas vykonania rozboru. V laboratórnych zošitoch sa o tom vedie potrebná evidencia.

4.3.5. V posudku sa uvedie najmenej

a) presný a úplný názov hodnoteného krmiva,

b) posúdenie kvality alebo zatriedenia krmiva,

c) nevyhovujúce znaky krmiva, ak ide o krmivo nevyhovujúce,

d) podmienky použiteľnosti, ak ide o krmivo nevyhovujúce alebo o krmivo po dobe použiteľnosti.

4.3.6. Súčasťou posudku je skúšobný protokol, ktorý obsahuje aj všetky údaje potrebné na identifikáciu vzorky krmiva.

4.3.7. Ak ide o spoplatnené rozbory, v posudku sa uvedie aj fakturovaný poplatok.

4.3.8. Z posudku má byť zrejmé, či sa vzťahuje len na zaslanú vzorku, alebo na celú vzorkovanú partiu krmiva.