Príloha č. 2

k nariadeniu vlády č. …/2006 Z. z

Definícia typov vozidiel

1.	Kolesové traktory:

a) typ znamená traktory rovnakej kategórie, ktoré sa nelíšia minimálne v týchto znakoch:

1.výrobca,

2.typové označenie výrobcu,

3.základné stavebné a konštrukčné charakteristiky,

4.chrbticový podvozok/rebrinový podvozok/členený podvozok: zrejmé a zásadné rozdiely,

5.motor :spaľovací/elektrický/hybridný,

6.nápravy :počet,

b)variant znamená traktory rovnakého typu, ktoré nelíšia minimálne v týchto znakoch:

1.motor,

2.princíp činnosti,

3.počet a usporiadanie valcov,

4.rozdiel vo výkone motora najviac 30 % :najvyšší výkon nesmie byť väčší ako 1,3 násobok hodnoty najnižšieho výkonu,

5.rozdiel v zdvihovom objeme valcov maximálne 20 % :najvyššia hodnota nesmie byť väčšia ako1,2 násobok najnižšej hodnoty,

6.hnacie nápravy :počet, umiestnenie, prepojenie,

7.riadené nápravy: počet a umiestnenie,

8.maximálna hmotnosť naloženého vozidla sa nesmie líšiť o viac než 10 %,

9.prevod (typ),

10.ochranná konštrukcia proti prevráteniu,

11.brzdené nápravy :počet.

c)verzia variantu znamená traktory, ktoré pozostávajú z kombinácie bodov uvedených v informačnom zväzku v súlade s prílohou I.

2.	Pásové traktory: ako kolesové traktory.

3.	Prípojné vozidlá:

a)typ znamená prípojné vozidlá rovnakej kategórie, ktoré sa nelíšia minimálne v týchto  znakoch:

1.výrobca,

2.typové označenie výrobcu,

3.základné stavebné a konštrukčné charakteristiky:

4.chrbticový podvozok/rebrinový podvozok/členený podvozok: zrejmé a zásadné rozdiely,

5.nápravy : počet,

b)variant znamená prípojné vozidlá rovnakého typu, ktoré nelíšia minimálne v týchto  znakoch:

1.riadené nápravy : počet, umiestnenie a prepojenie,

2.maximálna hmotnosť naloženého vozidla sa nesmie líšiť o viac ako 10 %,

3.brzdené nápravy :počet.

4.	Ťahané vymeniteľné stroje: ako prípojné vozidlá.