Príloha k Programu rozvoja bývania

| p.č. | Druh systémovej poruchy a jej prejavy | Spôsob odstránenia systémovej poruchy |
| --- | --- | --- |
| a) | Poruchy keramzitbetónových obkladových dielcov na najviac klimaticky namáhaných štítoch bytových domov najmä u konštrukčného systému ZT, ZTB, T06 B BA a BA prejavujúce sa trhlinami v keramzibetóne, zatekaním dažďovej vody, oddeľovaním, drobením a vypadávaním hmoty obkladových dielcov z keramzitbetónu. | - realizácia bezpečnostných opatrení - odstránenie obkladových panelov alebo ich prikotvenie (v prípade potreby) - zateplenie štítovej steny s prekrytím nárožia |
| b) | Poruchy troskopemzobetónových obkladových dielcov na štítoch bytových domov konštrukčného systému T06B-KE, prejavujúce sa oddeľovaním troskopemzobetónových obkladových dielcov od nosnej železobetónovej steny a zatekaním dažďovej vody. | - prikotvenie obkladových panelov kotvami z nerezovej ocele - zateplenie štítovej steny s prekrytím nárožia |
| c) | Poruchy vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru najmä u konštrukčných systémov a stavebnej sústavy ZTB, BA-BC a BA NKS-S, prejavujúce sa trhlinami medzi vystupujúcou a ostatnou časťou budovy, koróziou spojovacej výstuže, prasklinami, lámaním a vypadávaním copilitu a zatekaním dažďovej vody. | - zvýšenie vodorovnej tuhosti schodiska - výmena copilitovej steny - zateplenie schodiska vrátane priľahlej plochy priečelia pri kúte - oprava trhlín v schodisku |
| d) | Poruchy predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi vyskytujúce sa na bytových domoch konštrukčného systému ZT, prejavujúce sa trhlinami a vypadávaním betónovej hmoty, vypadávaním betónovej hmoty v mieste uloženia lodžiovej dosky (na podporný rám alebo stenu) a v strede dosky v dôsledku korózie kotvenia zábradlia rozpadom betónovej hmoty rebrovej lodžiovej dosky, zatekaním dažďovej vody vplyvom chýbajúcej hydroizolácie v podlahe a koróziou výstuže. | - odstránenie podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie - odstránenie a opravenie zdegradovaného betónu a ošetrenie skorodovanej výstuže - dodatočná podpora uloženia lodžiovej dosky na podporný rám alebo stenu (v prípade potreby) - prídavná podpora v strede lodžiovej dosky (v prípade potreby) - odstránenie a výmena zábradlia (v prípade potreby) - zhotovenie hydroizolácie a podlahových vrstiev vrátane oplechovania |
| e) | Poruchy predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi vyskytujúce sa na bytových domoch stredorozponového konštrukčného systému T 08 B, prejavujúce sa trhlinami v betóne v oblasti uloženia lodžiovej dosky, koróziou kotvenia zábradlia, zatekaním dažďovej vody do pozdĺžnych dutín lodžiovej stropnej dosky, koróziou výstuže a vypadávaním betónovej hmoty. | - odstránenie podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie - odstránenie a vyspravenie zdegradovaného betónu a ošetrenie skorodovanej výstuže - dodatočná podpora uloženia lodžiovej dosky (v prípade potreby) - prídavná podpora v strede rozpätia lodžiovej dosky (v prípade potreby) - odstránenie a výmena zábradlia (v prípade potreby) - zhotovenie hydroizolácie a podlahových vrstiev vrátane oplechovania |
| f) | Poruchy balkónov a polozapustených lodžií vyskytujúcich sa na bytových domoch najmä u typov T-11 až T-16, T 01B až T 03B a u konštrukčných systémov BA, MS-5, MS-11, LB, MB, T06B a B-70, prejavujúce sa trhlinami v betónovej hmote, zatekaním dažďovej vody, vypadávaním betónovej hmoty a koróziou výstuže alebo koróziou nosnej oceľovej konštrukcie a kotvenia zábradlia a vytváraním tepelného mosta. | - odstránenie podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie a zábradlia - vyspravenie betónovej konštrukcie vrátene ošetrenia výstuže, odstránenie alebo náhrada balkónovej dosky - vytvorenie nových podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, tepelnoizolačnej vrstvy a oplechovania, - zateplenie dosky - montáž zábradlia |
| g) | Poruchy vystupujúcich zvislých pilastrov a vodorovných ríms vyskytujúcich sa najmä na bytových domoch konštrukčného systému LB a MB, prejavujúce sa vytváraním trhlín v betónovej hmote, zatekaním dažďovej vody, koróziou výstuže, vypadávaním betónovej hmoty a vytváraním tepelného mosta. | - odstránenie zdegradovaného betónu pilastrov a ríms - ošetrenie výstuže a betónu - zateplenie ríms a pilastrov vrátane obvodového plášťa medzi nimi |
| h) | Poruchy obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov vyskytujúcich sa najmä na bytových domoch stavebných sústav P1.15, SpM P1.15, PS 82 a BA NKS-S, ktoré sa prejavujú trhlinami medzi prvkami a v hmote pórobetónu, zatekaním dažďovej vody medzi pórobetónové prvky spínaných dielcov obvodového plášťa a hmotu pórobetónu, zatekaním spôsobujúcej koróziu oceľových konzol, spínacích ťahadiel a výstuže. | - odstránenie zdegradovaného pórobetónu - ošetrenie výstuže - oprava povrchov maltou na pórobetón (tepelnoizolačná malta) - celoplošné zateplenie obvodového plášťa, - oprava vnútorných povrchov obvodového plášťa |
| i) | Poruchy stykov obvodového plášťa s vrstvenými dielcami s tepelno-izolačnou vrstvou hr. 80 mm vyskytujúcich sa najmä na bytových domoch stavebných sústav P1.14, SpM P1.14, PS 82 a P1.24, prejavujúce sa zatekaním dažďovej vody stykmi obvodového plášťa a koróziu výstuže spojov. | - vyčistenie škár (v prípade potreby) - odstránenie zdegenerovaného betónu a oprava povrchov - celoplošné zateplenie obvodového plášťa s prikotvením membrány k nosnej časti (v prípade potreby) |
| j) | Poruchy atiky, vyskytujúcich sa najmä na bytových domoch stavebnej sústavy PS 82 PP, ktoré sa prejavujú odklonením atikových dielcov od zvislej roviny, otváraním vertikálnej škáry styku, deformáciou oplechovania, vznikom trhlín v strešnej krytine a zatekaním dažďovej vody. | - odstránenie strešných vrstiev (horný plášť) v páse pri atike - vrátenie atikových dielcov do pôvodnej polohy (v prípade potreby) a ich ukotvenie - doplnenie strešných vrstiev s dilatáciou pri atike - zateplenie strechy |
| k) | Poruchy obvodového plášťa a nosných stien z pórobetónových tvárnic na bytových domoch konštrukčného systému PV-2 prejavujúce sa trhlinami v povrchovej úprave, odúvaním a odpadávaním povrchových úprav (brizolitu a vnútorných omietok). | - odstránenie uvoľnenej povrchovej úpravy - vyrovnanie podkladu a zateplenie obvodového plášťa - nanesenie nových vnútorných povrchových úprav zohľadňujúcich fyzikálno-mechanické vlastnosti podkladu |
| l) | Poruchy obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov a súvisiacej predsadenej lodžie na bytových domoch stavebnej sústavy BA NKS-S, prejavujúce sa trhlinami v obvodovom plášti, vypadávaním hmoty pórobetónu v nadpraží obvodových dielcov pri predsadených lodžiách a uvoľnením kotvenia zábradlia. | - zabezpečenie funkcie posuvného spoja predsadenej lodžie a nosnej konštrukcie budovy vrátane atiky nad lodžiou - odstránenie uvoľnených častí obvodového dielca - plnohodnotná náhrada uvoľnených častí a vyrovnanie podkladu - zateplenie obvodového plášťa v priečelí s lodžiami - oprava vnútorných povrchov so zohľadnením fyzikálno-mechanických vlastností podkladu - zabezpečenie posunutého a uvoľneného kotvenia zábradlia a odstránenie priťaženia lodžiovej dosky |