Príloha č. 6

k nariadeniu vlády č. .../2009 Z. z.

Zmyslové hodnotenie krmiva

1. Zmyslové posudzovanie

Zmyslové posudzovanie je postup hodnotenia pri ktorom sa využívajú ľudské zmyslové orgány s ich subjektívnym vnímaním vlastností posudzovaných krmív, takým spôsobom, aby sa za presne stanovených podmienok hodnotenia dosahovali spoľahlivé, zhodné a opakovateľné výsledky. Pre vylúčenie možnej subjektivity pri zmyslovom hodnotení sa posudzovanie zmyslových chýb krmív vykonáva komisionálne, a to komisiou o nepárnom počte členov, ktorí absolvovali najmenej v päťročnom intervale overenie senzorických schopnosti, predpísaným spôsobom podľa prílohy č. 7.

  - Požiadavky na prostredie

Miestnosť, určená na hodnotenie, musí byť čistá, dobre vetrateľná aj počas hodnotenia, bez akýchkoľvek pachov, steny a strop jasné, svetlej farby (biela alebo svetlokrémová), podlaha a pracovné stoly ľahko čistiteľné alebo umývateľné, bez pórov.

Osvetlenie miestnosti musí byť rovnomerné, so stálou intenzitou a farbou. V prípade nedostatočného denného osvetlenia treba zabezpečiť umelé osvetlenie dostatočnej intenzity.

Teplota miestnosti musí byť stála, okolo 18°C. Odporúča sa klimatizácia miestnosti, umožňujúca tiež stálu relatívnu vlhkosť 75 %.

Dôležitá je dostatočná veľkosť priestoru pre posudzovateľa, aby sa pri hodnotení necítil stiesnený.

Posudzovateľom treba pri posudzovaní vylúčiť všetky rušivé faktory, ktoré by ovplyvňovali objektívnosť výsledkov.

  - Požiadavky na pomôcky

Používané pomôcky musia byť zdravotne bezchybné, bez vône a pachov, a nesmú preberať cudzie vône a pachy. Najvhodnejšie je sklo, porcelán, nástroje z nerezového materiálu. Nádoby so vzorkami, ktoré sú predkladané k hodnoteniu, musia mať rovnaký tvar, vzhľad, veľkosť a farbu. Ak sa posudzuje farba tekutej vzorky musí byť sklo nádoby priehľadné a bezfarebné.

  - Požiadavky na posudzovateľov

Za posudzovateľov treba vyberať len pracovníkov, ktorí majú pre túto prácu príslušné teoretické aj praktické znalosti v danom odbore, a svojím prístupom sú zárukou objektívneho posudzovania. Posudzovateľ môže hodnotiť len vtedy, ak sa psychicky aj fyzicky cíti zdravý a je odborne spôsobilý objektívne hodnotiť (nemá byť nachladnutý, vyčerpaný, alebo inak indisponovaný). Posudzovateľ nesmie aspoň jednu hodinu pred hodnotením, ani v priebehu hodnotenia fajčiť, jesť silno korenené jedlá, piť alkohol, horúce a koncentrované nápoje, používať silne parfumovanú kozmetiku. K hodnoteniu nemá pristupovať hladný ani príliš nasýtený. Posudzovateľ musí hodnotiť bez predsudkov, so záujmom a s vedomím zodpovednosti za výsledok hodnotenia. Posudzovatelia sa nesmú behom hodnotenia navzájom dorozumievať.

  - Požiadavky na vzorky

Pri posudzovaní musia byť vzorky označené tak, aby informácie o ich pôvode nemohli ovplyvniť hodnotenie posudzovateľov. Ak sa posudzuje chuť, vzorky sa vždy posudzujú vytemperované na konzumnú teplotu, alebo na teplotu, pri ktorej sa najviac prejavujú chyby a rozdiely v kvalite. Pri vzorkách krmív sa obvykle neposudzuje chuť. Pach sa posudzuje pri izbovej teplote, alebo po zaparení horúcou vodou. Balenie, etikety a uzávery treba hodnotiť oddelene od vlastných vzoriek. Pri posudzovaní v rámci pravidelnej laboratórnej kontroly alebo kontroly orgánmi oprávnenými vykonávať odbornú štátnu kontrolu, sa tieto požiadavky použijú primerane, pričom je možné prikladať štandardnú vzorku na porovnanie.

  - Posudzovanie farby, štruktúry a konzistencie krmiva. Farba, štruktúra a konzistencia krmiva sa posudzujú v laboratórnej vzorke a len pri dobrom dennom svetle. Vzorka sa rozprestrie na bielej podložke, napr. na filtračnom papieri, pritlačí sa do kompaktnej vrstvy a prezerá sa lupou alebo bez nej. Osobitne sa posudzujú odchýlky od farby typickej pre dané krmivo. V kŕmnych zmesiach sa posudzuje farba s prihliadnutím na podiel kŕmnych surovín. Ak ide o štruktúru a konzistenciu, osobitne sa posudzuje neporušenosť pôvodného stavu a kvalita opracovania  jednotlivých kŕmnych surovín (ostré šupiny, kosti, celé zrná,  zlepené hrudky a pod.). V lisovaných kŕmnych zmesiach sa posudzuje, či granule majú rovnakú farbu a priemer.

  - Posudzovanie pachu krmiva

Ak ide o celozrnné krmivo, posudzuje sa pach v nepomletom stave, ako aj po zomletí. V ostatných krmivách sa pach posudzuje v pôvodnom stave laboratórnej vzorky, ktorá, ak je to potrebné, môže sa ešte nahrubo podrviť v trecej miske. Posudzuje sa druh a intenzita pachu  v pôvodnom stave a po slabom zahriatí, najvhodnejšie v sušiarni v kadičke prikrytej hodinovým sklom.“.

2. Mikroskopia krmiva

Slúži na určovanie jednotlivých druhov kŕmnych surovín a na určovanie prítomnosti nežiaducich prímesí semien a plodov. Vykonáva sa z laboratórnej vzorky, jemne rozotrenej v trecej miske. Krmivá s vyšším obsahom tuku sa pred ďalšou úpravou musia odtučniť takto:

Do 400 ml kadičky sa vloží 5 g rozotretej vzorky a pridá sa 15 ml 5 % H2SO4 a 150 ml destilovanej vody. Za stáleho miešania sa vzorka pomaly varí počas 7 min. Potom sa doplní destilovanou vodou po okraj kadičky a nechá sa odstáť.  Po uplynutí 60 min. sa kvapalina nad usadeninou opatrne zleje. Pridá sa 210 ml 5 % KOH a doplní sa  destilovanou vodou na pôvodný objem. Varí sa opäť počas 7 min. za občasného premiešania. Po ukončení varu sa doplní destilovanou vodou a nechá sa počas asi 60 min. odstáť. Dekantácia sa vykonáva trikrát. Živočíšne múčky  sa varia len s 5 ml 5% KOH a 150 ml destilovanej vody od  2 min. do 5 min.

Bunečné štruktúry sa posudzujú podľa vlastných štandardov pripravených z jednotlivých druhov krmiva tak, aby neboli znečistené inými krmivami.

Na mikroskopické skúšanie je najvhodnejšie 200 až 300 násobné zväčšenie.

3. Určenie škodcov v obilninách, strukovinách a olejninách

3.1. Na zisťovanie skladištných škodcov sa laboratórna vzorka preoseje sitom o priemere alebo dĺžke strany najmenej  30 cm s kruhovými alebo štvorcovými otvormi o priemere ôk alebo dĺžke strany ôk 2,2 mm až 2,5 mm alebo podľa druhu krmiva aj s menšími otvormi ôk sita.

Vzorka sa vysype na sito po častiach. Každá časť sa  preosieva krúživým pohybom jednu minútu a z každého  čiastkového prepadu sa určí počet a druh živých škodcov. Jednotlivé druhy sa sčítajú oddelene. Mŕtvi škodcovia sa nezapočítavajú. Pri preosievaní sa niekedy  chrobáky zdajú zdanlivo mŕtvymi. Či žijú  sa  zisťuje tak, že sa ich počet sčítava po 15 až 20 sekundách po preosievaní alebo sa na  nehybné chrobáky  niekoľkokrát  dýchne a potom sa sčítajú.

Ak je teplota zrna  nižšia ako 10°C,  ohrieva sa získaný  prepad obsahujúci chrobáky, po 10 min. až 20 min. pri  teplote 20°C až 30°C. Potom sa chrobáky, ktoré prejavujú  známky života pripočítajú k živým chrobákom a celkove  zistený počet sa prepočíta na jeden kg zrna. Prepad sa  použije tiež na určenie roztočov podľa bodu č. 4.6.

3.2. Pri zisťovaní počtu pilusov sa určí stupeň napadnutia podľa počtu živých chrobákov prepočtom zo skúšanej vzorky na 1 kg zrna podľa tejto tabuľky:

| Stupeň napadnutia | Počet živých pilusov v 1 kg |
| --- | --- |
| 1. výskyt 2. napadnutie 3. silné napadnutie | najviac 2 chrobáky 3 až 5 chrobákov viac ako 5 chrobákov |

Pri 3. stupni  sa musí v rozbore  uviesť aj počet živých pilusov v jednom kg zrna.

3.3. Pri zisťovaní ostatných chrobákov vo vzorke krmiva, ako sú Oryzaephilus surinamensis L., Laemophlocus ferrugineus Steph., Tribolium confusum Jacq., Tenebrio molitor L.,  Tenebrioides maturitanicus L., Stegebium paniceum L.,  Ptinus fur L., Rhizopertha dominica F. alebo ďalších druhov v praxi známych pod názvami písivky, maločlenci, trojatce a iné, sa neudáva stupeň napadnutia, ale len zistený druh a počet živých chrobákov v jednom kg zrna alebo semena.

3.4. Pri zisťovaní napadnutia zrna alebo semena húsenicami  Anogasta kühniella Scott, Ephestia elutella Hübner, Tinea granella L., Sitotroga cerealella Olivier a inými, sa rozprestrie laboratórna vzorka na stôl pokrytý hladkým  čiernym papierom, na nízku vrstvu a dôkladne sa  prezrie. Pri zisťovaní počtu živých húseníc sa neprihliada  na ich druh, ale na ich celkový počet v jednom kg zrna alebo semena. Ak sa vo vzorke zistia len zámotky molí,  uvedie sa to v rozbore.

3.5. Pri zisťovaní stupňa napadnutia zrna alebo semena roztočmi sa určí stupeň napadnutia podľa počtu roztočov vo vzorke alebo podľa zápachu vzorky. Zrná alebo semená, ktoré sú silno napadnuté škodlivými roztočmi majú charakteristický pach. Na zistenie množstva roztočov sa rovnomerne rozprestrie  sitom získaný prepad vzorky na nízku vrstvu v Petriho miske o priemere najmenej 10 cm a ihneď sa zistí ich počet. Petriho miska musí byť podložená  čiernym papierom. Bez lupy alebo s použitím lupy o 6 až 10 násobnom  zväčšení treba odhadnúť, či počet pohyblivých roztočov je menší ako 50 alebo je väčší ako 50. Ak počet roztočov je menší ako 50, počítajú sa roztoče jednotlivo. Ak je počet roztočov je väčší ako 50, pod Petriho misku sa dá podložka zodpovedajúca vonkajšiemu priemeru Petriho misky o 10 medzikružiach, na ktorých je vyznačených 10 čiernych políčok, ktoré tvoria 1/30 plochy všetkých medzikruží.

Celkový počet roztočov sa zistí tak, že sa ich počet na jednotlivých čiernych políčkach sčítava a výsledný súčet sa vynásobí tridsiatimi. V takomto prípade sa počet roztočov zisťuje pomocou lupy o najmenej  10 násobnom  zväčšení alebo pod mikroskopom.

Ak je prepad vzorky krmiva príliš veľký, takže sa na Petriho miske  nedá rovnomerne rozprestrieť, možno použiť jeho časť a výsledok prepočítať na celkové množstvo  prepadu. Po zistení počtu škodlivých roztočov vo vzorke sa určí stupeň napadnutia krmiva podľa tejto  tabuľky:

| Stupeň napadnutia | Počet škodlivých roztočov v 1 kg |
| --- | --- |
| 1. výskyt 2. napadnutie 3. silné napadnutie | najviac 50, bez pachu viac ako 50, bez pachu viac ako 50, s charakteristickým pachom po roztočoch |

Na výskyt dravých roztočov sa v množstve do 500 kusov v jednom kg vzorky krmiva neprihliada:

Ak sa zistí charakteristický pach po roztočoch aj pri  počte roztočov najviac 50 v jednom kg, zaradí sa krmivo do  3.stupňa napadnutia.

4. Zisťovanie škodcov v kŕmnych zmesiach

4.1. Živí škodcovia sa zisťujú po preosiatí vzorky kŕmnej zmesi v prepade sitom alebo v podiele na site voľným okom alebo lupou, alebo stereomikroskopom.

4.2. Na zisťovanie škodcov sa používajú tieto pomôcky a chemikálie:

a)  sitá drôtové so štvorcovými okami o dĺžke strany jeden mm alebo 2,8 mm,

b)  Petriho misky o priemere najmenej 8 cm,

c)  mäkká pinzeta,

d)  lupa o 6 násobnom až 10 násobnom zväčšení alebo stereomikroskop,

e)  mechanické preosievadlo vhodnej konštrukcie,

f)  etanol denaturovaný 1% benzínom.

Na zisťovanie roztočov sa okrem toho  používa

a)  mikroskop o 80 násobnom a väčšom zväčšení,

b)  podložné a krycie sklíčka,

c)  konzervačná tekutina obsahujúca chlórhydrát.

4.3. Pracovný postup

Pri rozbalení laboratórnej vzorky sa zisťuje predovšetkým typický sladkoštipľavý pach alebo nasladlodusivý pach typický pre vysokú prítomnosť roztočov. Po vysypaní vzorky treba dbať na to, že roztoče, ako aj iní škodcovia, napr.chrobáci, sa obvykle sústreďujú pod  uzáverom obalu. Pri silnejšom napadnutí, najmä chrobákmi, možno zistiť ich prítomnosť pri rozbalení  vzorky. Pri podozrení na prítomnosť väčších škodcov, akými  sú húsenice molí, ktoré vytvárajú typické zámotky alebo na prítomnosť niektorých väčších druhov chrobákov, sa vzorka kŕmnej zmesi postupne vysype na tmavú podložku a pinzetou sa vyberajú húsenice  a zámotky. Vzorku možno preosiať aj sitom o veľkosti ôk 2,8 mm, na  ktorom tieto zámotky ostanú. Preosievanie sa vykonáva ručne. Ak ide o granulované zmesi, treba sa  presvedčiť, či sú jednotlivé granuly vyhlodané, alebo či vo vnútri neobsahujú larvy.

4.4. Sypké kŕmne zmesi

Laboratórna vzorka sypkej kŕmnej zmesi v množstve 100 g sa preoseje sitom o veľkosti ôk 1 mm a prítomnosť škodcov sa zisťuje v prepade sitom, ako aj na site. Niektoré druhy škodcov sa javia ako mŕtve, a preto treba zisťovanie po krátkom čase opakovať. Škodcovia sa vyberajú pinzetou a vhadzujú  do pripravenej kadičky s etanolom.

4.5. Granulované kŕmne zmesi

Pri  vizuálnom zisťovaní sa 100 g laboratórnej vzorky granulovanej kŕmnej zmesi preosieva  na mechanickom preosievadle 120 sekúnd sitom o veľkosti ôk jeden mm a prítomnosť škodcov sa zisťuje tak, ako podľa bodu č.4.4. Zistenie dvoch jedincov toho istého  druhu škodcov vo vzorke sa považuje už za výskyt týchto škodcov. To isté sa vzťahuje,  aj ak sa zistia húsenice alebo zámotky.

4.6. Zisťovanie roztočov

Typický pach po roztočoch nasvedčuje, že krmivo je silne napadnuté roztočmi. Prítomnosť roztočov sa zisťuje v prepade laboratórnej vzorky krmiva sitom o priemere ôk jeden mm tak, že sa prepad vysype na Petriho misku, na ktorej sa urovná na tenkú vrstvu. Naplnená Petriho miska sa opatrne vyhreje na  teplotu 20°C až 30°C a lupou o 10 násobnom zväčšení alebo stereomikroskopom sa zisťuje prítomnosť živých roztočov. Po tomto zisťovaní sa prepad vysype na viečko Petriho misky, zarovná sa a prikryje  dnom tejto misky a najskôr po hodine, počas ktorej sa miska udržiava pri teplote 20°C až 30°C, sa zisťujú aj voľným okom typické cestičky roztočov. Zisťovanie sa vykonáva štyrikrát, pričom najvyššia a najnižšia hodnota nálezu sa neberie do úvahy a súčet zostávajúcich dvoch zistení sa prepočíta na 1 kg kŕmnej zmesi.

Ak sa zistí  v 100 g vzorky najviac 200 roztočov, ide o výskyt 1. stupňa. Zistenie menej ako 3 jedincov sa nepovažuje za výskyt. Zistenie dravých roztočov nemá vplyv na výsledok zisťovania.

Po zistení druhov roztočov treba pripraviť mikroskopické preparáty prenesením malého množstva krmiva s prítomnými roztočmi do kvapky vhodnej konzervačnej tekutiny na podložné sklíčko. Preparát sa pozoruje pri najmenej 80 násobnom zväčšení.

5. Zisťovanie snetivosti pšenice

Za snetivú sa považuje pšenica, ktorá obsahuje zrná napadnuté sneťou, sneťové guľôčky alebo má sneťový pach. Laboratórna vzorka pšenice sa vysype na svetlú podložku a zmyslovo sa posúdi zmazovatenie zŕn spórami sneti, výskyt sneťových guľôčiek a pachu po sneti. Ak má vzorka ktorýkoľvek z uvedených znakov, pšenica sa označí ako snetivá.