PAGE  
6

Správa o používaní biozložiek v motorových palivách

v zmysle nariadenia vlády SR č. 246/2006 Z. z.
1. Vnútorný trh SR s motorovými palivami

Uplynulý rok 2005 na vnútornom trhu SR s motorovými palivami (v energetickom vyjadrení ako cca 80,792 PJ) vykazuje jednoznačne dominantné zastúpenie klasickými fosílnymi palivami (motorový benzín a motorová nafta) v praktickom zastúpení 98 %.

Zastúpenie alternatívnymi motorovými palivami (LPG, CNG) je vyjadrené referenčnou hodnotou takmer 2 % (s ohľadom na energetický obsah palív – s podielom cca 1,76 % LPG a cca 0,23 % CNG).
Spotrebu motorových palív na vnútornom trhu SR v rokoch 2001 až 2005 uvádza nasledovná tabuľka:

	Tovarová

Komodita
	rok 2001
	rok 2002
	rok 2003
	rok 2004
	rok 20051)

	Benzín
	612 kt

655 ktoe
	726 kt

777 ktoe
	668 kt

715 ktoe
	614 kt

657 ktoe
	662 kt

708,34 ktoe

	Nafta
	825 kt

854 ktoe
	1 007 kt

1 042 ktoe
	893 kt

924 ktoe
	954 kt

987 ktoe
	1 143 kt

1 183,01 ktoe

	benzín + nafta

spolu
	1 509 ktoe
	1 819 ktoe
	1 639 ktoe
	1 644 ktoe
	1 891,35 ktoe

	Estery
	38 kt

30,86 ktoe
	3 kt

2,44 ktoe
	2 kt

1,62 ktoe
	1 kt

0,81 ktoe
	*

	Bioetanol
	-
	-
	-
	-
	-

	LPG
	21,79 kt

24,62 ktoe
	28,50 kt

32,21 ktoe
	30,48 kt

34,45 ktoe
	30,74 kt

34,73 ktoe
	29,97 kt

33,86 ktoe

	CNG
	-
	1,323 mil. m3
1,07 ktoe
	2,566 mil. m3
2,08 ktoe
	4,387 mil. m3
3,55 ktoe
	5,531 mil. m3
4,47 ktoe


Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) – údaje za komodity benzín, nafta, estery a bioetanol,

Výskumný ústav dopravný, a.s. Žilina – údaje za komodity LPG a CNG.

Poznámky k tabuľke:

1)   údaje za rok 2005 predstavujú predbežné údaje za tovarové komodity zo strany ŠÚ SR,

*   v r. 2005 za komoditu estery možno uviesť iba produkciu, dovozy, vývozy a spotrebu v ropnej spoločnosti Slovnaft Bratislava,

spotreba Slovnaftu sa vykazuje ako primiešavanie do motorovej nafty – celá produkcia na vývoz. Hrubá domáca spotreba = 0;

bioetanol – nezistený, nevyužíval sa na primiešavanie do motorového benzínu.

V texte materiálu a v tabuľke sú použité koherentné jednotky a rozmerové vzťahy (niektorých fyzikálnych veličín v sústave SI) pre množstevné a energetické vyjadrenie:

1 kt = 1 000 ton;  1 ktoe = 1 000 toe;  (1 tona ropy = 1 toe ropy, čo predstavuje 1 tonu ropného ekvivalentu);  1 toe = 41,868 GJ;  G (giga) = 109 – násobok;  P (peta) = 1015 – násobok; 

J (joule) je energetická jednotka (rozmerovo vyjadrená ako súčin newtona a metra);

1 tona benzínu = 1,070 toe;  1 tona nafty = 1,035 toe;  1 tona esteru = 0,812 toe;

1 tona bioetanolu = 0,600 toe;  1 tona ETBE (etyl-tercbutyl-éter) = 0,866 toe;

1 tona LPG (skvapalnený ropný plyn – palivo propán-bután) = 1,130 toe;

1 000 m3 CNG (stlačený zemný plyn) = 0,809 toe.

2. Legislatívny rámec vnútorného trhu – na podporu používania biopalív

Smernica 2003/30/ES je úplne transponovaná do právneho poriadku SR a legislatívne opatrenia sú ustanovené:

· v zákone č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja (s účinnosťou od 01.05.2004), v znení zákona č. 667/2004 Z. z. (s účinnosťou od 01.12.2004) a zákona 
č. 223/2006 Z. z. (s účinnosťou od 01.05.2006);

· v zákone č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu (s účinnosťou od 01.05.2004) v znení neskorších predpisov;

· vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 488/2006 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 53/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie o palivách v znení vyhlášky MŽP SR 
č. 102/2005 Z. z. (s účinnosťou od 01.09.2006);

· v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 246/2006 Z. z. o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v sortimente motorových benzínov a motorovej nafty uvádzaných na trh SR (s účinnosťou od 01.05.2006);

· vo vyhláške Ministerstva hospodárstva SR č. 608/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh SR (s účinnosťou od 01.12.2006).

2.1.
Praktická realizácia programu biopalív
Praktická realizácia programu biopalív je v súčasnosti ustanovená:

a) zákonom č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z. a zákona č. 223/2006 Z. z. (s účinnosťou od 01.05.2006) tým, že primiešavanie biozložiek do fosílnych motorových palív je oprávnený vykonávať na základe povolenia prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu minerálneho oleja, a to v prítomnosti osoby poverenej colným úradom.

Týmto zákonom je zároveň ustanovená diferenciácia spotrebných daní pre praktické uplatňovanie sa biopalív na trhu s pohonnými látkami:

· spotrebnou daňou nie sú zaťažené biozložky primiešavané do fosílnych motorových palív a to v množstvách najviac 5 % objemových u esterov a najviac 
15 % objemových u ETBE;

Zákonom o spotrebnej dani z minerálneho oleja sú ustanovené nasledovné sadzby spotrebnej dane na množstvo 1 000 litrov paliva:

pre motorový benzín (kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 41, 2710 11 45 a 

2710 11 49)

s účinnosťou od 01.05.2004

· s obsahom síry maximálne 50 mg/kg (platí od 01.01.2005)


15 500 Sk

· s obsahom síry maximálne 10 mg/kg (platí od 01.01.2009)


15 500 Sk

· s obsahom najviac 15 % objemových ETBE




14 384 Sk

(sadzba znížená o 48/100-percentuálneho podielu ETBE, najviac o 7,2 %)

pre motorovú naftu (kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 41, 2710 19 45 a 

2710 19 49)

s účinnosťou od 01.05.2004

· s obsahom síry maximálne 50 mg/kg (platí od 01.01.2005)


14 500 Sk

· s obsahom síry maximálne 10 mg/kg (platí od 01.01.2009)


14 500 Sk

· s obsahom najviac 5 % objemových esterov




13 775 Sk

(sadzba znížená o %-ny podiel esterov, najviac o 5 %)

pre estery (použité ako čisté alebo vo vysokej koncentrácii) je ustanovené oslobodenie od spotrebnej dane s účinnosťou od 01.05.2006;

všeobecne sem patria všetky metylestery mastných kyselín, ktoré môžu byť rastlinného a živočíšneho pôvodu (označované ako FAME); patrí sem aj MERO – metylester vyrobený z repkového oleja.

b) nariadením vlády SR č. 246/2006 Z. z. o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v sortimente motorových benzínov a motorovej nafty uvádzaných na trh SR (s účinnosťou od 01.05.2006) tým, že osoby podnikajúce vo výrobe pohonných látok (ďalej len „výrobca“) a osoby podnikajúce v predaji pohonných látok (ďalej len „predajca“), sú povinné uvádzať na trh biopalivá (alebo iné obnoviteľné palivá) v množstvách stanovených nariadením vlády a tieto môžu byť ako:
· čisté alebo vo vysokej koncentrácii v minerálnych olejoch

(napríklad podľa požiadaviek kvality uvedených v technickej norme STN EN 14 214),

· zmesi motorového benzínu alebo motorovej nafty s biopalivami

(napríklad podľa požiadaviek kvality uvedených v STN EN 228 a STN EN 590),

· kvapaliny (étery) ako sú bioetyltercbutyléter alebo biometyltercbutyléter, vyrobené z biopalív (na báze bioetanolu alebo biometanolu), používané v zmesi s motorovým benzínom podľa požiadaviek kvality uvedených v STN EN 228.
Výrobca a predajca sú povinní ponúkať v motorových benzínoch a motorovej nafte na dopravné účely minimálne množstvá biopalív (alebo iných obnoviteľných palív), ktoré je vyjadrené

· do 31. decembra 2006 v referenčnej hodnote 2 %, vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva motorových benzínov a motorovej nafty uvedených na trh,

· od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 v referenčnej hodnote 5,75 %, vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva motorových benzínov a motorovej nafty uvedených na trh.

Súčasný právny stav umožnil „naštartovať“ program biopalív a to predovšetkým primiešavaním esterov (najviac 5 % objemových) do motorovej nafty a primiešavanie ETBE (najviac 15 % objemových) do benzínov. Schválením nariadenia vlády bola pre všetky subjekty uvádzajúce motorové benzíny a motorovú naftu do voľného obehu v SR ustanovená povinnosť uvádzať minimálne množstvá biopalív v sortimente motorových palív ako tzv. „povinná ponuka“ pre uplatnenie sa biopalív na tomto trhu, v súlade so smernicou 98/70/ES týkajúcej sa kvality motorového benzínu a motorovej nafty a jej novelizácie (smernica 2003/17/ES).

2.2.
Podpora zo strany štátu na realizáciu programu biopalív

Sú vytvorené podmienky pre uplatňovanie daňových úľav:

· znížená sadzba spotrebnej dane v prospech biopalív (pre ETBE a estery) vo výške sumy zdanenia splatného pre objem palív prítomných v produkte, ktorý je určený na úľavu,

· oslobodenie od spotrebnej dane pre estery vyšších mastných kyselín, ktoré sú ponúkané na použitie alebo použité ako pohonná látka, ak podiel uhľovodíkových látok v nich obsiahnutý nie je vyšší ako 5 % objemu.

Uplatňovanie ďalších daňových zvýhodnení (napr. pre primiešavanie bioetanolu do benzínu v kvalite podľa STN EN 228, alebo pre primiešavanie esterov do nafty vo vyššej koncentrácii ako v kvalite podľa STN EN 590) podlieha notifikácii v Európskej komisii v zmysle smernice 2003/96/ES o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny. Notifikácia (žiadosť o schválenie poskytnutia štátnej pomoci) musí byť schválená pred prijatím novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Povinnou súčasťou notifikácie je presná kvantifikácia opodstatnenosti daňového zvýhodnenia. Z uvedených dôvodov môže byť takéto daňové zvýhodnenie zapracované do návrhu zákona až po predložení kvantifikácie na účely notifikácie, určení dátumu odkedy sa uvažuje s využitím tohto daňového zvýhodnenia (maximálna lehota 6 rokov od dátumu účinnosti), a to ako vo vzťahu k výrobe, tak i z hľadiska možnosti použitia takejto zmesi ako pohonnej látky vo vozidlách.
2.3.
Prehľad o plnení nariadenia vlády SR č. 246/2006 Z. z. v roku 2006
a) Informácia o uvádzaní biopalív na vnútorný trh SR s motorovými palivami

(§ 3 nariadenia vlády k biopalivám)

Uvádzanie biopalív na vnútorný trh SR s motorovými palivami možno na základe doposiaľ obdržaných podkladov predbežne zhodnotiť nasledovne:

· ropná spoločnosť Slovnaft, a.s. Bratislava
v II. polroku 2006 uviedla na slovenský trh motorovú naftu s prímesou biozložky MERO (metylester vyrobený z oleja repky olejnej) s obsahom do 5 % objemových (v kvalite podľa STN EN 590) a na termináloch a čerpacích staniciach tejto spoločnosti sa takáto motorová nafta aj predáva.

Spoločnosť ešte koncom tohto kalendárneho roka začala aj s predajom 95 oktánového automobilového benzínu s prímesou biozložky ETBE (bioetyltercbutyléter vyrobený z bioetanolu na výrobnej jednotke tejto spoločnosti).

Na základe odhadu predaja motorových palív v 4. štvrťroku 2006 možno uviesť, že za 8 mesiacov r. 2006 (od účinnosti nariadenia vlády k biopalivám) sa na slovenský trh uvedie:

· 554 tis. ton motorovej nafty (spolu bez rozdielu či s obsahom alebo bez obsahu MERO), 

· z tohto množstvo motorovej nafty s obsahom biozložiek, ktoré spoločnosť Slovnaft predpokladá uviesť v období september až december 2006 na slovenský trh, je 260 tis. ton s obsahom FAME (MERO); pozn.: skutočné množstvo, ako aj obsah FAME podľa skladby motorovej nafty, budú známe až po uzavretí celého obdobia september až december 2006,

· potom sa spotrebuje 13 tis. ton MERO (na primiešavanie do nafty v mesiacoch 09 až 12/2006), čo bude predstavovať plnenie referenčnej hodnoty (príspevok tejto spoločnosti) pri náhrade fosílnej časti v motorovej nafte, vyjadrený ako cca 1,9 % energetického obsahu,

· 295 tis. ton automobilového benzínu s prímesou ETBE (podľa požiadaviek kvality uvedených v STN EN 228),
· z toho množstvo automobilového benzínu benzínov s obsahom biozložiek, ktoré spoločnosť Slovnaft predpokladá uviesť v mesiaci december 2006 na slovenský trh, je 34 tis. ton s obsahom ETBE; pozn.: skutočné množstvo, ako aj obsah ETBE podľa skladby benzínov, budú známe po uzavretí mesiaca december 2006.

(nakoľko ide o nábeh primiešavania ETBE do automobilového benzínu, pomer primiešavania ETBE, príspevok spoločnosti k plneniu referenčnej hodnoty pri náhrade fosílnej časti v automobilovom benzíne bude vyhodnotený  po uzavretí mesiaca december 2006).

· Spoločnosť OMV Slovensko s r.o.

táto spoločnosť v 08/2006 začala s predajom motorovej nafty s prímesou biozložky FAME (metylestery mastných kyselín, ktoré môžu byť rastlinného a živočíšneho pôvodu) s priemerným obsahom 4,7 % objemových (podľa požiadaviek kvality uvedených v európskej norme EN 590) na slovenskom trhu.

Takúto naftu OMV Slovensko do SR dováža. Distribuuje sa z daňového skladu Lobau pri Viedni. Predpoklad dovezeného množstva motorovej nafty s prímesou FAME v období 08 až 12/2006  je 62 000 ton. . Uvedené predstavuje plnenie referenčnej hodnoty (príspevok tejto spoločnosti) pri náhrade fosílnej časti v motorovej nafte, vyjadrený ako cca 3,9 % energetického obsahu.
Zo zhrnutia vyššie uvedeného vyplýva, že uvádzanie biopalív na vnútorný trh (iba za 8-mesačné obdobie vzhľadom na účinnosť nariadenia vlády od 01.05.2006) možno predbežne charakterizovať nasledovne:

· pre ilustráciu sa veľkosť trhu SR vyjadrí ako pomerný údaj za predchádzajúci rok 2005, t.j. v energetickom vyjadrení 1 260,9 tis. toe (ton ropného ekvivalentu) fosílnych motorových palív (benzín + nafta);
· do konca roka 2006 sa očakáva, že vo výrobnom procese finalizácie motorových palív sa spotrebuje, resp. z dovozu sa na vnútorný trh SR uvedie spolu cca 13 057 toe esterov (FAME/MERO) ako náhrada odpovedajúcej časti dieselového fosílneho motorového paliva, čo bude predstavovať plnenie referenčnej hodnoty vyjadrené ako cca 1,036 % energetického obsahu (iba pre zmesi motorovej nafty s estermi);

· ďalšie zvýšenie referenčnej hodnoty vyplynie z primiešavania ETBE do motorového benzínu ešte v tomto kalendárnom roku.

b) Informácia o plnení ustanovení z infomačného systému

(§ 4 nariadenia vlády k biopalivám)

Vo vzťahu k Európskej komisii ministerstvo plnilo a bude plniť nasledovné úlohy:

· k termínu 01.07.2006 bola na DG TREN (Generálne riaditeľstvo pre dopravu a energetiku) predložená v poradí už tretia výročná správa za rok 2005;

(výročné správy predkladané členskými krajinami EÚ sú zverejňované na internetovej stránke http://europa.eu.int/comm/energy/res/legislation/biofuels_en.htm )

· k termínu 18.07.2006 boli na odbor pre nové a obnoviteľné zdroje energie, energetickú účinnosť a inovácie predložené za SR odpovede na otázky, súvisiace s verejnou diskusiou k navrhovanej „Revízii smernice 2003/30/ES o biopalivách“;

(výsledky z diskusie aj za ďalšie členské krajiny EÚ sú zverejnené na internetovej stránke http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/biofuels_consultation_en.htm#results )

· k termínu 17.10.2006 bola na DG Research (Generálne riaditeľstvo pre výskum) uplatnená požiadavka nominovať zástupcov SR do pracovnej skupiny o názve “Mirror group”, zaoberajúcou sa výhľadovým programom technológií pre biopalivá v rámci EÚ
(prvé zasadnutie sa uskutočnilo dňa 11.12.2006, kde bola uvedená pracovná skupina ustanovená a najbližší termín stretnutia sa je v 02/2007;

je tu možnosť pre SR zaradiť sa svojimi výskumnými pracoviskami do konkrétneho riešenia Programu, bližšie informácie sú zverejňované na internetovej stránke

http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/biofuels_vision_2030_en.pdf ).
V Zbierke zákonov bola zverejnená „Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR 
č. 608/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh SR (s účinnosťou od 01.12.2006). Ministerstvo bude vykonávať činnosť súvisiacu s výkonom štátnej správy, ktorá sa týka zberu informácií o uvádzaní biopalív na vnútorný trh SR s motorovými palivami, čo de facto znamená tzv. administratívny zdroj údajov v poňatí „Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 632/2006 Z. z. ...“ k programu štátnych štatistických zisťovaní na roky 2006 až 2008.

3. Plnenie programu biopalív v roku 2007
3.1.
Surovinové zabezpečenie programu biopalív z domácich kapacít

Z aktuálnych podkladov Ministerstva pôdohospodárstva SR vyplýva, že:

· na Slovensku sú vybudované výrobné kapacity MERO (metylester z oleja repky olejnej) o celkovej ročnej výrobe 103 800 ton,

· k termínu 31. 08. 2006 bolo vyrobených 42 169 ton MERO a z toho v tuzemsku použitých 14 423 ton (zvyšok bol vyvezený do zahraničia, najmä do Nemecka a Rakúska).

Z uvedeného vyplýva, že výrobné kapacity na MERO sú dostačujúce a v plnej miere môžu pokryť potreby pre naplnenie požadovaných referenčných hodnôt zo smernice 2003/30/ES, resp. z nariadenia vlády k biopalivám. Poľnohospodárska výroba má dostatok pestovateľských plôch, aby sa zabezpečila potrebná surovina – repka olejná.


Naproti tomu nedostatočné kapacity sú vo výrobe bioetanolu, ako základnej suroviny pre výrobu ETBE (etyltercbutyléteru). Nová výrobná kapacita bioetanolu v lokalite Leopoldov by sa mala uviesť do trvalej prevádzky v priebehu I. polroka 2007, čím sa vytvoria podmienky pre naplnenie požadovaných referenčných hodnôt.

3.2.
Návrh opatrení k plneniu programu biopalív v roku 2007

Ide o nasledovný okruh opatrení, ktoré vecne a v spolupráci zabezpečia rezorty 
MH SR, MP SR a MF SR:

· hodnotiaci materiál o používaní biozložiek v motorových palivách v zmysle nariadenia vlády k biopalivám pravidelne predkladať na rokovanie vlády SR v termíne korešpondujúcom so smernicou 2003/30/ES pre predkladanie výročnej správy Európskej komisii, t.j. v termíne každoročne do 30. júna;
· výkon kontroly plnenia povinností z nariadenia vlády k biopalivám podnikateľskými subjektmi (uvádzanie biopalív na vnútorný trh SR s motorovými palivami v ustanovenej referenčnej hodnote) a vyplývajúce sankcie za ich neplnenie riešiť v rámci novelizácie zákona o energetike prostredníctvom kompetencií Štátnej energetickej inšpekcie, v termíne do 31.03.2007;

V rámci vedy a výskumu bude potrebné v nasledujúcom období jednak uchádzať sa o možnosti zapojenia sa výskumných pracovísk SR do konkrétneho riešenia programu technológií pre biopalivá v rámci EÚ, ako aj vytvoriť podporné mechanizmy pre výskum biopalív druhej generácie, vybudovanie olejopriemyslu ktorý by na báze biomasy vyrábal napr. hydraulické oleje a tuhé mazivá pre používanie najmä v oblastiach s vodnými zdrojmi a v lesoch.

Ďalej bude nutné postupne preskúmať možnosti používania vyššieho obsahu biopalív v motorových palivách (napr. pre uzavreté dopravné spoločnosti – železnice, SAD, MHD a pod.). MŽP SR pripraví normy pre palivá s vyšším obsahom biozložiek t.j. palivo B100 – čisté estery mastných kyselín (100% FAME), palivo B30 – motorová nafta s prídavkom 30% esterov mastných kyselín (FAME), palivo BE 7-12 – motorová nafta s prídavkom 7-12 % bioetanolu, palivo E95 – benzín s prídavkom 95% bioetanolu, palivo E85 – benzín s prídavkom 85 % bioetanolu“.

Taktiež je účelné zvážiť pre obdobie od roku 2008, na základe vyhodnotenia realizácie Programu biopalív, prehodnotenie referenčných hodnôt uvádzania biopalív na trh formou zmeny nariadenia vlády SR č. 246/2006 Z. z., aby bol odstránený skokový nárast pre dosiahnutie ustanovenej referenčnej hodnoty uvádzania biopalív na trh v roku 2010 (napr. linearizovaným nárastom). 
Uvedené smery možných riešení budú rozpracované v hodnotiacej správe v júni 2007.

